2011

BPV

BPV Bundel

Onderhoudsopdrachten

Leerjaar 2

Inhoud

Voorwoord	3

Verplichte werkwijze	4

Opdrachtenoverzicht	5

Opdrachten

| 1 | Koelsysteem |
| --- | --- |
| 2 | Thermostaat testen en vervangen |
| 3 | Koelvloeistof-temperatuursensor testen |
| 4 | Koelsysteem testen |
| 5 | Koelvloeistofpomp vervangen |
| 6 | Wielen wisselen |
| 7 | Koplampen afstellen |
| 8 | Storing verlichtingssysteem opsporen en verhelpen |
| 9 | Extra verlichting aansluiten |
| 10 | Controle van de accu |
| 11 | Startmotor vervangen |
| 12 | Startstroom en startspanning meten |
| 13 | Startsysteem controleren |

# Voorwoord

Beste leerling,

In het komende leerjaar ga je een aantal weken naar een praktijkplaats in het bedrijfsleven. De praktijkervaring die je opdoet in het bedrijfsleven is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Binnen de reële beroepssituatie verdiep je de theoretische en praktische kennis en werk je verder aan de ontwikkeling van je vaardigheden en beroepshouding (competenties).

Tijdens de BPV-periode is het van belang dat je een aantal onderhoudsopdrachten maakt. De opdrachten vind je in deze stagebundel. De opdrachten maak je altijd in overleg met de BPV-begeleider van het bedrijf.

Verplichte werkwijze

Bespreek aan het begin van de stage deze opdrachten met je stagebegeleider van het bedrijf.

In overleg met hem bepaal je welke vier opdrachten je kunt maken. Je maakt hiervoor een planning.

Voordat je een trekker en/of werktuig gaat gebruiken om de opdrachten te maken vraag je eerst toestemming aan je stagebegeleider.

Werkveilig en ga bij twijfel altijd naar je stagebegeleider.

| Opdracht |  |
| --- | --- |
| 1. Koelsysteem |  |

plan

| resultaat | - Planmatig werken - Demonteren en monteren van onderdelen - Controleren van systemen en onderdelen - Omgaan met gereedschappen |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - Lesstof koelsysteem, werkplaatshandboek, koelsysteem |
| Geschatte werktijd | 2 uur |
| belang | Zorgen dat het koelsysteem van diverse machines goed functioneert. |

Do

Noteer je bevindingen steeds op het antwoordenblad

- Noteer de gegevens van de machine waaraan je werkt.

- Controleer de toestand van de radiateur. Noteer je bevindingen op het uitwerkblad.

- Controleer de toestand van alle koelvloeistofslangen. Als er slangen defect zijn, overleg dan met je stagebegeleider of deze vervangen moeten worden.

- Controleer het koelvloeistofniveau.

- Vul als het nodig is koelvloeistof bij.

- Bepaal bij welke temperatuur de koelvloeistof bevriest.

- Ruim je werkplek op!

- Bespreek de opdracht met je stagebegeleider en laat de opdracht beoordelen.

Antwoordenblad: Koelsysteem opdracht 1

Datum:………………………………

Gegevens machine:

Merk:…………………………………………		Type:….......................................

Bouwjaar:……………………………………		Urenstand:…………………………

Gegevens koelsysteem:

Inhoud koelsysteem:…………………………………………………………………………...

Specificatie koelvloeistof:………………………………………………………………………

Aandrijving koelvin:…………………………………………………………………………….

Aandrijving koelvloeistofpomp:……………………………………………………………….

| Controle | Beoordeling goed / defect | Opmerking / defecten |
| --- | --- | --- |
| Radiateur |  |  |
| Koelvloeistofslangen |  |  |
| Koelvloeistofniveau |  |  |
| Vriespunt |  | Beveiligd tot ………….°C |

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Handtekening stagebegeleider:

| Opdracht |  |
| --- | --- |
| 2. Thermostaat testen en vervangen |  |

plan

| Resultaat | - Planmatig werken - Demonteren en monteren van onderdelen - Controleren van systemen en onderdelen - Omgaan met gereedschappen |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - Lesstof koelsysteem, werkplaatshandboek, koelsysteem |
| Geschatte Werktijd | 2 uur |
| Belang | Het juist uitvoeren van de bokcontrole is belangrijk om schades te voorkomen. |

Do

Noteer je bevindingen steeds op het antwoordenblad

- Noteer de gegevens van de machine waaraan je werkt.

- Zoek in het werkplaatshandboek hoe je de thermostaat moet vervangen.

- Zoek in het werkplaatshandboek hoe je de werking van de thermostaat moet controleren.

- Bouw indien mogelijk de thermostaat uit.

- Controleer de of een thermostaat op de manier zoals de fabrikant voorschrijft.

- Ruim je werkplek op!

- Bespreek de opdracht met je stagebegeleider en laat de opdracht beoordelen.

Antwoordenblad: Koelsysteem opdracht 2

Datum:………………………………

Gegevens machine:

Merk:…………………………………………		Type:….......................................

Bouwjaar:……………………………………		Urenstand:…………………………

Gegevens koelsysteem:

Inhoud koelsysteem:…………………………………………………………………………...

Specificatie koelvloeistof:………………………………………………………………………

Thermostaat gaat open bij:……………………………(zie werkplaatshandboek)

Thermostaat is volledig open bij:………………………(zie werkplaatshandboek)

Werkvolgorde bij het vervangen van de thermostaat.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Vraag aan je stagebegeleider of je een thermostaat mag vervangen.

Werkwijze voor het testen van de thermostaat.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Vraag aan je stagebegeleider of je een thermostaat mag testen.

Testresultaat:

Thermostaat gaat open bij:……………………………goed / fout

Thermostaat is volledig open bij:……………………goed / fout

|  | Beoordeling goed / defect | Opmerking / defecten |
| --- | --- | --- |
| Radiateur |  |  |
| Koelvloeistofslangen |  |  |

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Handtekening stagebegeleider:

| Opdracht |  |
| --- | --- |
| 3. Koelvloeistof-temperatuursensor testen |  |

plan

| Resultaat | - Planmatig werken - Demonteren en monteren van onderdelen - Controleren van systemen en onderdelen - Omgaan met gereedschappen |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - Lesstof koelsysteem, werkplaatshandboek, koelsysteem |
| Geschatte Werktijd | 2 uur |
| Belang | Diagnose kunnen stellen of de temperatuursensor nog goed functioneert. |

Do

Noteer je bevindingen steeds op het antwoordenblad

- Noteer de gegevens van de machine waaraan je werkt.

- Zoek in het werkplaatshandboek op, welke voorschriften er zijn voor het testen van de koelvloeistof-temperatuursensor.

- Controleer de bedrading van de koelvloeistof-temperatuursensor.

- Bouw de koelvloeistof-temperatuursensor uit.

- Controleer de koelvloeistof-temperatuursensor op de manier die de fabrikant voorschrijft.

- Ruim je werkplek op!

- Bespreek de opdracht met je stagebegeleider en laat de opdracht beoordelen.

Antwoordenblad: Koelvloeistof-temperatuursensor testen  opdracht 3

Datum:………………………………

Gegevens machine:

Merk:…………………………………………		Type:….......................................

Bouwjaar:……………………………………		Urenstand:…………………………

Gegevens koelvloeistof-temperatuursensor:

| Temperatuur koelvloeistof | Weerstand koelvloeistof-temperatuursensor |
| --- | --- |
| °C | Ω |
| °C | Ω |
| °C | Ω |
| °C | Ω |
| °C | Ω |

Voorschriften voor het testen van de temperatuursensor.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

De bedrading van de temperatuursensor is:

Ok / niet OK	(omcirkel het antwoord)

Beschrijf wat er eventueel defect is:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Testresultaat koelvloeistof-temperatuursensor:

| Temperatuur | Weerstand | Conclusie |
| --- | --- | --- |
| °C | Ω | Goed / Fout |
| °C | Ω | Goed / Fout |
| °C | Ω | Goed / Fout |
| °C | Ω | Goed / Fout |

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Handtekening stagebegeleider:

| Opdracht |  |
| --- | --- |
| 4. Koelsysteem testen |  |

plan

| Resultaat | - Planmatig werken - Demonteren en monteren van onderdelen - Controleren van systemen en onderdelen - Omgaan met gereedschappen |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - Lesstof koelsysteem, werkplaatshandboek, koelsysteem |
| Geschatte Werktijd | 2 uur |
| Belang | Diagnose kunnen stellen aan het koelsysteem |

Do

Noteer je bevindingen steeds op het antwoordenblad

- Noteer de gegevens van de machine waaraan je werkt.

- Controleer het koelsysteem visueel op lekkage of gebreken.

- Controleer het koelsysteem met de druktester op lekkage.

- Controleer de openingsdruk van de drukdop.

- Ruim je werkplek op!

- Bespreek de opdracht met je stagebegeleider en laat de opdracht beoordelen.

Antwoordenblad: Koelsysteem testen  opdracht 4

Datum:………………………………

Gegevens machine:

Merk:…………………………………………		Type:….......................................

Bouwjaar:……………………………………		Urenstand:…………………………

Gegevens koelsysteem:

Inhoud koelsysteem:…………………………………………………………………………...

Specificatie koelvloeistof:………………………………………………………………………

Maximale werkdruk in het koelsysteem:		…………………bar…………………….kPa

Testdruk (met druktester) :				…………………bar…………………….kPa

Openingsdruk overdrukklep in drukdop:		…………………bar…………………….kPa

Visuele controle

Er zijn geen lekkagesporen gevonden / Er zijn lekkagesporen gevonden op de volgende plaatsen (omcirkel het antwoord)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Controle van de openingsdruk van de drukdop

De overdrukklep opent bij …………….bar……………..kPa.

De overdrukklep is: OK / niet OK

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Handtekening stagebegeleider:

| Opdracht |  |
| --- | --- |
| 5. Koelvloeistofpomp vervangen |  |

plan

| Resultaat | - Planmatig werken - Demonteren en monteren van onderdelen - Controleren van systemen en onderdelen - Omgaan met gereedschappen |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - Lesstof koelsysteem, werkplaatshandboek, koelsysteem |
| Geschatte Werktijd | 2 uur |
| Belang | Zelfstandig een koelvloeistofpomp kunnen vervangen. |

Do

Noteer je bevindingen steeds op het antwoordenblad

- Noteer de gegevens van de machine waaraan je werkt.

- Zoek in het werkplaatshandboek op, welke voorschriften er zijn voor het vervangen van de koelvloeistofpomp.

- Zoek in het werkplaatshandboek op, welke voorschriften er zijn voor het spannen van de aandrijfriem van de koelvloeistofpomp.

- Bouw de koelvloeistofpomp uit.

- Reinig de pakkingvlakken.

- Controleer de koelvloeistofpomp op defecten.

- Vervang de koelvloeistogpomp.

- Ruim je werkplek op!

- Bespreek de opdracht met je stagebegeleider en laat de opdracht beoordelen.

Antwoordenblad: Koelsysteem testen  opdracht 5

Datum:………………………………

Gegevens machine:

Merk:…………………………………………		Type:….......................................

Bouwjaar:……………………………………		Urenstand:…………………………

Gegevens koelsysteem:

Inhoud koelsysteem:…………………………………………………………………………...

Specificatie koelvloeistof:………………………………………………………………………

Koelvloeistofpomp aangedreven door:……………………………………………………...

Werkvolgorde bij het vervangen van de koelvloeistofpomp.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Vervang de koelvloeistofpomp.

Voorschriften voor het spannen van de aandrijfriem van de koelvloeistofpomp.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Span de aandrijfriem

Beschrijf de eventuele defecten aan de koelvloeistofpomp.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Handtekening stagebegeleider:

| Opdracht |  |
| --- | --- |
| 6. Wielen wisselen |  |

plan

| Resultaat | - Planmatig werken - Demonteren en monteren van onderdelen - Controleren van systemen en onderdelen - Omgaan met gereedschappen |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - Lesstof koelsysteem, werkplaatshandboek, koelsysteem |
| Geschatte Werktijd | 2 uur |
| Belang | Op een veilige manier wielen kunnen wisselen |

Do

Noteer je bevindingen steeds op het antwoordenblad

- Noteer de gegevens van de machine waaraan je werkt.

- Noteer de voorzorgsmaatregelen die je moet nemen bij het verwisselen van de wielen.

- Noteer het aanhaal moment van de wielbouten / wielmoeren

- Maak met een schets duidelijk wat de aanhaalvolgorde is van

de wielbouten / wielmoeren

- Wissel de wielen

- Breng de banden op de voorgeschreven spanning

- Ruim je werkplek op!

- Bespreek de opdracht met je stagebegeleider en laat de opdracht beoordelen.

Antwoordenblad: Wielen wisselen  opdracht 6

Datum:………………………………

Gegevens machine:

Merk:…………………………………………		Type:….......................................

Bouwjaar:……………………………………		Urenstand:…………………………

Gegevens van banden:

Bandencodering voor:…………………………………………………………………………...

Bandencodering achter:………………………………………………………………………

Voorgeschreven bandenspanning

Voor:…………………bar

Achter………………..bar

Verklaar de bandencodering (voor en achter).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Voorzorgsmaatregelen bij verwisselen van de wielen.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Aanhaalmoment van de wielbouten / wielmoeren

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Schets aanhaalvolgorde

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Handtekening stagebegeleider:

| Opdracht |  |
| --- | --- |
| 7. Koplampen afstellen |  |

plan

| Resultaat | - Planmatig werken - Demonteren en monteren van onderdelen - Controleren van systemen en onderdelen - Omgaan met gereedschappen |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - Lesstof koelsysteem, werkplaatshandboek, koelsysteem |
| Geschatte Werktijd | 2 uur |
| Belang | Op een juiste manier en volgens de wettelijke eisen koplampen kunnen afstellen. |

Do

Noteer je bevindingen steeds op het antwoordenblad

- Noteer de gegevens van de machine waaraan je werkt.

- Controleer de verlichting.

- Maak een schets van de aanhangwagenstopcontact en verklaar de aansluitingen. Noteer ook de bosch-codering.

- Test de aanhangerstekkerdoos

- Noteer de voorschriften voor het afstellen van de koplampen

- Stel de koplampen af

- Ruim je werkplek op!

- Bespreek de opdracht met je stagebegeleider en laat de opdracht beoordelen.

Antwoordenblad: Koplampen afstellen  opdracht 7

Datum:………………………………

Gegevens machine:

Merk:…………………………………………		Type:….......................................

Bouwjaar:……………………………………		Urenstand:…………………………

Controle verlichting:

| Verlichting | OK | Niet OK | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Koplamp (dimlicht) |  |  |  |
| Koplamp (grootlicht) |  |  |  |
| Controlelamp grootlicht |  |  |  |
| Stadslichten |  |  |  |
| Achterlichten |  |  |  |
| Knipperlichten |  |  |  |
| Remlichten |  |  |  |
| Werklampen |  |  |  |
| Interieurverlichting |  |  |  |
| Dashboardverlichting |  |  |  |
| Zwaailamp |  |  |  |
| Kentekenverlichting |  |  |  |

Schema aanhangwagenstopcontact (voeg toe)

Verklaring bosch-codering aanhangwagenstopcontact

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Test resultaat aanhangwagenstopcontact

Ok / niet OK	(omcirkel het antwoord)

Beschrijf wat er eventueel defect is:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Repareer het eventuele defect.

Voorschriften afstellen koplampen

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Handtekening stagebegeleider:

| Opdracht |  |
| --- | --- |
| 8. Storing verlichtingssyteem opsporen en verhelpen |  |

plan

| Resultaat | - Planmatig werken - Demonteren en monteren van onderdelen - Controleren van systemen en onderdelen - Omgaan met gereedschappen |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - Lesstof koelsysteem, werkplaatshandboek, koelsysteem |
| Geschatte Werktijd | 2 uur |
| Belang | Schemalezen en zelfstandig storingen kunnen verhelpen |

Do

Noteer je bevindingen steeds op het antwoordenblad

- Noteer de gegevens van de machine waaraan je werkt.

- Controleer de verlichting.

- Zoek in het werkplaatshandboek het schema van het verlichtingssysteem

- Verhelp de eventuele storing.

- Maak een kopie van het schema van het verlichtingssysteem

- Kleur de bedrading van het dimlicht groen, grootlicht blauw en het knipperlicht rood.

- Noteer alle bosch-coderingen uit het verlichtingsschema en verklaar ze.

- Ruim je werkplek op!

- Bespreek de opdracht met je stagebegeleider en laat de opdracht beoordelen.

Antwoordenblad: Storing verlichtingssysteem opsporen / verhelpen  opdracht 8

Datum:………………………………

Gegevens machine:

Merk:…………………………………………		Type:….......................................

Bouwjaar:……………………………………		Urenstand:…………………………

Controle verlichting:

| Verlichting | OK | Niet OK | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Koplamp (dimlicht) |  |  |  |
| Koplamp (grootlicht) |  |  |  |
| Controlelamp grootlicht |  |  |  |
| Stadslichten |  |  |  |
| Achterlichten |  |  |  |
| Knipperlichten |  |  |  |
| Remlichten |  |  |  |
| Werklampen |  |  |  |
| Interieurverlichting |  |  |  |
| Dashboardverlichting |  |  |  |
| Zwaailamp |  |  |  |
| Kentekenverlichting |  |  |  |

Beschrijf de storing

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Hoe heb je de storing verholpen

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Hoe kan deze storing in de toekomst voorkomen worden

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Voeg de gekleurde schema’s toe

Verklaar de bosch-coderingen uit de benodigde schema’s

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Handtekening stagebegeleider:

| Opdracht |  |
| --- | --- |
| 9. Extra verlichting aansluiten |  |

plan

| Resultaat | - Planmatig werken - Demonteren en monteren van onderdelen - Controleren van systemen en onderdelen - Omgaan met gereedschappen |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - Lesstof verlichting, werkplaatshandboek, |
| Geschatte Werktijd | 2 uur |
| Belang | Schemalezen en zelfstandig verlichting aan kunnen sluiten / en bevestigen |

Do

Noteer je bevindingen steeds op het antwoordenblad

- Noteer de gegevens van de machine waaraan je werkt.

- Geef een duidelijke omschrijving van de extra verlichting die moet worden aangebracht.

- Zoek in het werkplaatshandboek het betreffende schema.

- Teken de extra verlichting er in dit schema bij.

- Noteer de werkvolgorde voor het opbouwen van de extra verlichting.

- Monteer de extra verlichting.

- Controleer de extra verlichting die je hebt opgebouwd.

- Ruim je werkplek op!

- Bespreek de opdracht met je stagebegeleider en laat de opdracht beoordelen.

Antwoordenblad: Extra verlichting aansluiten  opdracht 9

Datum:………………………………

Gegevens machine:

Merk:…………………………………………		Type:….......................................

Bouwjaar:……………………………………		Urenstand:…………………………

Omschrijving van de extra verlichting:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Voeg het schema toe.

Werkvolgorde opbouw extra verlichting

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Vraag aan je stagebegeleider of de extra verlichting op mag bouwen

Handtekening stagebegeleider:

| Opdracht |  |
| --- | --- |
| 10. Controle van de accu |  |

plan

| Resultaat | - Planmatig werken - Demonteren en monteren van onderdelen - Controleren van systemen en onderdelen - Omgaan met gereedschappen |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - Lesstof accu, accu, zuurweger, multimeter, stroomtang, PBM’s, |
| Geschatte Werktijd | 2 uur |
| Belang | Bepalen wat de conditie van een accu is. Werken met een zuurweger, multimeter en stroomtang. |

Do

Noteer je bevindingen steeds op het antwoordenblad

- Noteer de gegevens van de machine waaraan je werkt.

- Bereken de maximaal toelaatbare inwendige weerstand van de accu.

- Bepaal de werkelijke inwendige weerstand.

- Conclusie.

- Ruim je werkplek op!

- Bespreek de opdracht met je stagebegeleider en laat de opdracht beoordelen.

Antwoordenblad: Accu controleren  opdracht 10

Datum:………………………………

Gegevens machine:

Merk:…………………………………………		Type:….......................................

Bouwjaar:……………………………………		Urenstand:…………………………

- Bereken de maximaal toelaatbare inwendige weerstand van de accu.

Om de maximaal toelaatbare inwendige weerstand van de accu te bepalen moeten we eerst weten wat de koudstartstroom is. Deze staat op de accu.

Door 2,5 (vaste waarde) te delen door de koudstartstroom bereken je de maximaal toelaatbare inwendige weerstand.

- Hoe groot is de maximale toelaatbare inwendige weerstand van de accu?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Bepaal de werkelijke inwendige weerstand.

De onbelaste accuspanning is de gemeten spanning als de accu niet belast is.

De onbelaste accuspanning kunnen we eigenlijk alleen meten met een zuurweger omdat we met de multimeter de accu al licht belasten.

Om er zeker van te zijn dat de accu niet belast wordt zet je de hoofdschakelaar van de trekker of machine uit. LET OP!!! Accuzuur is zeer gevaarlijk!!!

- Welke materialen heb je nodig? Denk ook aan je PBM’s.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Beschrijf hoe je tewerk gaat bij het meten van de onbelaste accuspanning met een zuurweger.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Bepaal met een zuurweger de onbelaste accuspanning van elke cel.

(soortelijk gewicht 1 cel + 0,84 = bronspanning van die  cel)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Wat is de waarde van de accuspanning als accu onbelast is? (Ub)

___________________________________________________________________________

De belaste accuspanning / klemspanning (Uk) is de gemeten spanning als de accu belast is. De accu kun je belasten door de verlichting van de trekker of machine aan te zetten. Meet nu met de multimeter de accuspanning en de belastingstroom met de ampèretang.

- Wat is de waarde van de accuspanning als de accu belast is? (Uk)

___________________________________________________________________________

- Wat is de waarde van de belastingstroom? (Ib)

___________________________________________________________________________

- Bereken het spanningsverlies over de inwendige weerstand van de accu. (URi)

URi = U0 - Ub

___________________________________________________________________________

Nu we de waarde van de spanning weten over de inwendige weerstand en de waarde van de stroom die door de inwendige weerstand vloeit kunnen we de werkelijke inwendige weerstand van de accu berekenen.

- Bereken de grote van de inwendige weerstand

URi

Ri = ------------

I

___________________________________________________________________________

- Conclusie.

Als we deze waarde van Ri vergelijken met de maximaal toelaatbare Ri, wat kun je dan zeggen over de staat van de accu?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Kunnen we bovenstaande metingen ook uitvoeren als de accu nog voor 75% geladen is? Verklaar je antwoord.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Handtekening stagebegeleider:

| Opdracht |  |
| --- | --- |
| 11. Startmotor vervangen |  |

plan

| Resultaat | - Planmatig werken - Demonteren en monteren van onderdelen - Controleren van systemen en onderdelen - Omgaan met gereedschappen |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - Lesstof startsysteem, werkplaatshandboek, diverse gereedschappen |
| Geschatte Werktijd | 2 uur |
| Belang | Zelfstandig een startmotor kunnen vervangen |

Do

Noteer je bevindingen steeds op het antwoordenblad

- Noteer de gegevens van de machine waaraan je werkt.

- Noteer de gegevens van de startmotor.

- Teken het elektrische schema van het startsysteem.

- Zoek in het werkplaatshandboek hoe moet werken bij het vervangen van een startmotor en beschrijf dit in eigenwoorden op het uitwerkblad.

- Demonteer de startmotor.

- Controleer de toestand van de starterkrans.

- Controleer de aansluitingen en het rondsel van de startmotor.

- Monteer de nieuwe startmotor.

- Controleer de werking van het startsysteem.

- Ruim je werkplek op!

- Bespreek de opdracht met je stagebegeleider en laat de opdracht beoordelen.

Antwoordenblad: Startmotor vervangen  opdracht 11

Datum:………………………………

Gegevens machine:

Merk:…………………………………………		Type:….......................................

Bouwjaar:……………………………………		Urenstand:…………………………

Noteer de gegevens van de startmotor

Merk / type:_________________________________________________________________

Nominale spanning (aansluitspanning) ____________________________________________

Vermogen / startstroom________________________________________________________

Teken het elektrische schema van het startsysteem.

Werkvolgorde bij het uit- en inbouwen van de startmotor.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Laat de werkvolgorde controleren door je stagebegeleider.

Vraag of je de startmotor mag demonteren.

Controleer de toestand van:

Starterkrans:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Elektrische aansluitingen van de  startmotor:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Rondsel van de startmotor:

___________________________________________________________________________

Let op controleer eerst of het aantal tanden van de oude startmotor hetzelfde is als bij de nieuwe startmotor. Als dit niet is meldt het dan bij je stagebegeleider en monteer de startmotor niet.

Monteer de nieuwe startmotor.

Controleer de werking van het startsysteem.

Opmerking:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Handtekening stagebegeleider:

| Opdracht |  |
| --- | --- |
| 12. Startstroom en startspanning meten |  |

plan

| Resultaat | - Planmatig werken - Controleren van systemen en onderdelen - Omgaan met gereedschappen |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - Lesstof startsysteem, werkplaatshandboek, diverse gereedschappen |
| Geschatte Werktijd | 2 uur |
| Belang | Zelfstandig de startstroom en startspanning kunnen meten. |

Do

Noteer je bevindingen steeds op het antwoordenblad

- Noteer de gegevens van de machine waaraan je werkt.

- Noteer de gegevens van de startmotor.

- Teken het elektrische schema van het startsysteem en geef met het juiste symbool aan waar je de startstroom en startspanning meet.

- Meet de startstroom en startspanning.

- Bereken het vermogen wat de startmotor opneemt tijdens het starten.

- Ruim je werkplek op!

- Bespreek de opdracht met je stagebegeleider en laat de opdracht beoordelen.

Antwoordenblad: Startstroom en startspanning meten  opdracht 12

Datum:………………………………

Gegevens machine:

Merk:…………………………………………		Type:….......................................

Bouwjaar:……………………………………		Urenstand:…………………………

Noteer de gegevens van de startmotor

Merk / type:_________________________________________________________________

Nominale spanning (aansluitspanning) ____________________________________________

Vermogen / startstroom________________________________________________________

Teken het elektrische schema van het startsysteem en geef met het juiste symbool aan waar je de startstroom en startspanning meet.

Noteer hoe je te werk gaat bij het meten van de startstroom en de startspanning en beschrijf hoe je de stroomtang en multimeter hebt ingesteld.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Zorg ervoor dat de motor van de trekker niet kan aanslaan!

Waarom?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Meet de startstroom en startspanning.

Startstroom:_______________

Startspanning:______________

Bereken het vermogen wat de startmotor opneemt tijdens het starten.

___________________________________________________________________________

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Handtekening stagebegeleider:

| Opdracht |  |
| --- | --- |
| 13. Startsysteem controleren |  |

plan

| Resultaat | - Planmatig werken - Controleren van systemen en onderdelen - Omgaan met gereedschappen |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - Lesstof startsysteem, werkplaatshandboek, diverse gereedschappen |
| Geschatte Werktijd | 2 uur |
| Belang | Zelfstandig diagnose kunnen stellen aan het startsysteem |

Do

Noteer je bevindingen steeds op het antwoordenblad

- Noteer de gegevens van de machine waaraan je werkt.

- Noteer de gegevens van de startmotor.

- Zoek in het werkplaatshandboek het elektrische schema van het startsysteem op en voeg dit toe.

- Maak een meetplan van het startsysteem.

- Voer de metingen uit.

- Ruim je werkplek op!

- Bespreek de opdracht met je stagebegeleider en laat de opdracht beoordelen.

Antwoordenblad: Startsysteem controleren  opdracht 13

Datum:………………………………

Gegevens machine:

Merk:…………………………………………		Type:….......................................

Bouwjaar:……………………………………		Urenstand:…………………………

Noteer de gegevens van de startmotor

Merk / type:_________________________________________________________________

Nominale spanning (aansluitspanning) ____________________________________________

Vermogen / startstroom________________________________________________________

Voeg het elektrische schema van het startsysteem toe.

Maak een meetplan.

Bespreek het meetplan met je stagebegeleider.

Voer de metingen uit en noteer ze in het meetplan.

Conclusie na de metingen:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Vraag nu aan je stagebegeleider of hij een storing aan wil brengen in het elektrische circuit van het startsysteem.

Voer opnieuw de metingen van je meetplan uit, noteer de gemeten waardes in het meetplan en bepaal waar de storing zich bevindt.

Wat was de storing:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Laat de uitwerkingen controleren door je stagebegeleider.

Handtekening stagebegeleider: