| in te vullen door de student |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAAM |  | KLAS |  | DATUM | 2011 |

| in te vullen door de docent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VAK | tuinaanleg | TOETS DUUR | 50 minuten |
| TOETS | Basis bestrating leerjaar 1 | AANTAL VRAGEN | 22 |
| DOCENT | HSO | CIJFER |  |

- Wat is een cunet? Er zijn twee goede antwoorden mogelijk……………………………………………………………………………………………… Het deel van de ondergrond dat ontgraven is voor een verharding en gevuld wordt met bijv. ophoogzand ( SCORE 2 PUNTEN))

- Waarmee kun je het cunet vullen om een goede draagkracht te  krijgen voor je bestrating?   Ophoogzand, gestabiliseerd zand, cement, gebroken puin, fijn grint, stampbeton. ( SCORE 2 PUNTEN))

- Wat is gestabiliseerd zand? Zand en cement 1 op 8 of 100kg cement per m3 zand . ( SCORE 2 PUNTEN))

- Noem 3 manieren om een zandbed te verdichten. Trilplaat, handstamper, voeten, trilwals, inwateren, trilstamper. ( SCORE 2 PUNTEN))

- Wat betekend: ‘Het zandbed profileren’ ? Met een rei ( of ander gereedschap) het zandbed goed van hoogte en/of afschot maken om de bestrating te kunnen vlijen. ( SCORE 2 PUNTEN))

- Als je een afschot hebt van 1.5%, hoeveel hoogteverschil heb je dan over een afstand van 10 meter?

- 15 centimeter (SCORE 1 PUNT)

- 6 centimeter

- 12 centimeter

- Wat betekend: ‘de bestrating ligt op één oor’?

- de bestrating ligt rond

- de bestrating heeft afschot in één richting(SCORE 1 PUNT)

- de bestrating heeft afschot naar één punt, bijvoorbeeld naar een afvoerput

- Wat is de juiste volgorde van groot naar klein?

- dikformaat, keiformaat, waalformaat

- dikformaat, waalformaat, keiformaat

- keiformaat, dikformaat, waalformaat (SCORE 1 PUNT)

- Welke steen is er meestal harder? Een metselsteen of een gebakken straatsteen?..... gebakken straatsteen (SCORE 1 PUNT)

- Voor welke kantopsluiting heb ik de meeste stenen per meter nodig?

- koplaag

- verdiepte strek

- staande rollaag (SCORE 1 PUNT)

- Welke kantopsluiting is sterk genoeg voor een oprit voor personenauto’s?.......betonband 10x 20x 100, koprollaag in cement.  (SCORE 1 PUNT)

- Wat betekenen de termen hol en dol? (mag je ook tekenen).....mannetje en vrouwtje bij een betonband ( SCORE 2 PUNTEN))

- Wat wordt er bedoelt als aangegeven wordt dat je de bestrating op stenenmaat moet leggen?....De maat van de bestrating laat je niet afhangen van een gegeven maat maar zodanig dat bijvoorbeeld de breedte uitkomt op hele stenen. De maat van de steen is dan maatgevend. ( SCORE 2 PUNTEN))

- Wat is een hoogtesteen?

…Wordt gebruikt om de hoogte aan te geven in een zandbed. Tussen de hoogtestenen worden naaldstenen geplaatst. ( SCORE 2 PUNTEN))

- Wat betekent ‘een steen aan de draad leggen’?......Net naast de draad zodat de draad niet weggeduwd wordt. Niet onder en niet tegen de draad. ( SCORE 2 PUNTEN))

- Wat is een rei?

- een metalen t-profiel

- een kantopsluiting

- een lat om het zandbed te profileren (SCORE 1 PUNT)

- staat weleens voor de kassa

- Teken de volgende straatverbanden:(SCORE 5 PUNTEN 1punt aftrek voor elke fout, ook voor rijrichting)

Halfsteensverband		elleboogverband		blokverband

Stralenverband			keperverband ( geef rijrichting verkeer aan met een pijl)

- Welk straatverband levert het minste knipwerk op?

- halfsteensverband

- elleboogverband

- stralenverband (SCORE 1 PUNT)

- Wat is verschil tussen straten onder de hamer en vlijen?.....Onder de hamer is in en los zandbed de stenen leggen en met een hamer op hoogte slaan. Vleien is na het zandbed afreien (profileren) de stenen leggen en met een trilplaat het werk vlak maken. ( SCORE 2 PUNTEN))

- Zwarte grond heeft een gemiddelde uitlevering van 15%. Als je een cunet van 10 m3 uit moet graven, hoeveel m3 moet dan afvoeren (en in rekening brengen)?

- 10 m3

- 8.5 m3

- 11.5 m3 (SCORE 1 PUNT)

- 10.5 m3

- Als je voor het materiaal om je cunet te vullen rekening moet houden met een inklink van 10%. Hoeveel m3 heb je dan nodig om een laag aan te brengen die na het verdichten een inhoud heeft van  5m3 ?

- 4.5 m3

- 5.5 m3 (SCORE 1 PUNT)

- 5 m3

- 6 m3

- Als je 100m2 bestrating moet leggen en je verwacht een kap en breukverlies van 3%; hoeveel vierkante meter bestel je dan om de klus te kunnen maken?.

- 130 m3

- 103 m3 (SCORE 1 PUNT)

- 97 m3

- 106 m3

| score cijfer. 1; 1. 2; 1. 3; 1. 4; 1. 5; 1,3. 6; 1,6. 7; 1,8. 8; 2,1. 9; 2,4. 10; 2,7. 11; 3,0. 12; 3,3. 13; 3,5. 14; 3,8. 15; 4,1. 16; 4,4. 17; 4,7. 18; 4,9. 19; 5,2. 20; 5,5. 21; 5,8. 22; 6,1. 23; 6,3. 24; 6,6. 25; 6,9. 26; 7,2. 27; 7,5. 28; 7,8. 29; 8,0. 30; 8,3. 31; 8,6. 32; 8,9. 33; 9,2. 34; 9,4. 35; 9,7. 36; 10,0. |  |
| --- | --- |