| in te vullen door de student |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAAM |  | KLAS |  | DATUM |  |

| in te vullen door de docent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VAK | Tuin, park en landschap | TOETS DUUR | 50 minuten |
| TOETS | Basis bestrating leerjaar 1 | AANTAL VRAGEN | 22 |
| DOCENT | HSO | CIJFER |  |

Mogelijke toetsvragen.

- Wat is een cunet? Er zijn twee goede antwoorden mogelijk……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Waarmee kun je het cunet vullen om een goede draagkracht te  krijgen voor je bestrating? 1…………………………………………………………………………………………2…………………………………………………………………………………………3…………………………………………………………………………………………

- Wat is gestabiliseerd zand? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Noem 3 manieren om een zandbed te verdichten. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Wat betekend: ‘Het zandbed profileren’ ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Als je een afschot hebt van 1.5%, hoeveel hoogteverschil heb je dan over een afstand van 10 meter?

- 15 centimeter

- 6 centimeter

- 12 centimeter

- Wat betekend: ‘de bestrating ligt op één oor’?

- de bestrating ligt rond

- de bestrating heeft afschot in één richting

- de bestrating heeft afschot naar één punt, bijvoorbeeld naar een afvoerput

- Wat is de juiste volgorde van groot naar klein?

- dikformaat, keiformaat, waalformaat

- dikformaat, waalformaat, keiformaat

- keiformaat, dikformaat, waalformaat

- Welke steen is er meestal harder? Een metselsteen of een gebakken straatsteen?.................................................................................................................

- Voor welke kantopsluiting heb ik de meeste stenen per meter nodig?

- koplaag

- verdiepte strek

- staande rollaag

- Welke kantopsluiting is sterk genoeg voor een oprit voor personenauto’s?.................................................................................................................

- Wat betekenen de termen hol en dol? (mag je ook tekenen).......................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wat wordt er bedoelt als aangegeven wordt dat je de bestrating op stenenmaat moet leggen?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wat is een hoogtesteen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wat betekent ‘een steen aan de draad leggen’?...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wat is een rei?

- een metalen t-profiel

- een kantopsluiting

- een lat om het zandbed te profileren

- staat weleens voor de kassa

- Teken de volgende straatverbanden:

Halfsteensverband		elleboogverband		blokverband

Stralenverband			keperverband ( geef rijrichting verkeer aan met een pijl)

- Welk straatverband levert het minste knipwerk op?

- halfsteensverband

- elleboogverband

- stralenverband

- Wat is verschil tussen straten onder de hamer en vlijen?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Zwarte grond heeft een gemiddelde uitlevering van 15%. Als je een cunet van 10 m3 uit moet graven, hoeveel m3 moet dan afvoeren (en in rekening brengen)?

- 10 m3

- 8.5 m3

- 11.5 m3

- 10.5 m3

- Als je voor het materiaal om je cunet te vullen rekening moet houden met een inklink van 10%. Hoeveel m3 heb je dan nodig om een laag aan te brengen die na het verdichten een inhoud heeft van  5m3 ?

- 4.5 m3

- 5.5 m3

- 5 m3

- 6 m3

- Als je 100m2 bestrating moet leggen en je verwacht een kap en breukverlies van 3%; hoeveel vierkante meter bestel je dan om de klus te kunnen maken?.

- 130 m3

- 103 m3

- 97 m3

- 106 m3