| Werkblad Ploeg |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Naam: |  |
| Klas: |  |
| Merk: |  |
| Type: |  |
| Werkbreedte: |  |
| Soort ploeg: |  |

| 1. Instellingen werktuig |  |
| --- | --- |
| Stap 1. Vlakstelling in de lengte en werkdiepte |  |
| Werkdiepte: Hoe stel je de werkdiepte in zonder loopwiel: Hoe stel je de werkdiepte in met loopwiel: | ……………cm …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Hoe stel je de vlakstelling in de lengte in zonder loopwiel: Topstang: Stand v/d topstang: | ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… sleufgat / vast gat Vlak t.o.v. de bodem / aflopend naar de tractor / aflopend naar het werktuig |
| Hoe stel je de vlakstelling in de lengte in met loopwiel: Topstang: Stand v/d topstang: | ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. sleufgat / vast gat Vlak t.o.v. de bodem / aflopend naar de tractor / aflopend naar het werktuig |

| Stap 2. Vlakstelling in de breedte |  |
| --- | --- |
| Beschrijf welke handelingen je uitvoert om de ploeg vlak te stellen in de breedte: | ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………….……………………………………………..…….. …………………………………………..…………………………………………............. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. |

| Stap 3. Snijbreedte 1e schaar |  |
| --- | --- |
| Bepaal de gewenste ploegbreedte: | ..……. cm |
| Breng een merkteken aan op een afstand van de gewenste ploegbreedte + 100cm vanaf de rand van de voor. Doe dit vlak voor de trekker en ploeg. |  |
| Vervolg nu het ploegwerk tot je het merkteken voorbij bent met de combinatie trekker en ploeg. |  |
| Meet nu vanaf de voor tot het merkteken. | Dit is …..… cm Dit zou …... cm moeten zijn De snijbreedte van de 1e schaar is nu …….. cm te breed / smal |
| Leg uit hoe je dit bijstelt. | …………………………………………………………………………………………. …………………………………….……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….. |