Opdracht straten

- Zet een zwevende hoek uit.

- Plaats 2 houten bandjes in 1 rechte lijn. 						     De bandjes moeten waterpas worden geplaatst.

- Zet haaks op de bandjes een rollaag van BKK klinkers. 			                 De rollaag is ongeveer1 meter lang, waterpas en heeft dezelfde hoogte als de bandjes.

- Plaats haaks op de rollaag weer 2 banden. 						  Deze banden zijn weer waterpas en in een rechte lijn.

Maak gebruik van de haakse hoek in plaats van de zwevende hoek.

- Maak het zandbed vlak met hulp van een mal (T-Balk).

- Bereken hoe veel centimeter de stenen boven de bandjes uitsteken. ……….cm.

- Vlij de stenen in blokformaat er in.

- Laat de bestrating keuren door de leraar.

- Haal de stenen er uit.

- Nu gaan we straten.

- De stenen moeten dezelfde hoogte gelijk met de bandjes komen.

- verwijder zand of vul zand aan.

- Maak het zandbed vlak met hulp van een waterpas.

- Straat in halfsteensverband.

- Laat de bestrating keuren door de leraar.