Uitzetten tuin, plaatsen peilstenen, plaatsen opsluitbanden en aanleg pad

Opdracht A

- Egaliseer de werkplek

- Plaats de (poot)lijnen  - buiten het werk- (zie tek.)

- Zorg dat de hoeken haaks (90   ) worden

- Zorg dat de lijnen strak staan (niet doorbuigen)

Opdracht B

- Peilsteen X wordt geplaatst door de docent

- Breng het peil van peilsteen x over op de peilstenen buiten het werk

- Zorg dat de peilstenen vlak liggen

- Zorg dat de lijnen midden over de stenen lopen (zie tek.). Er ontstaat nu een vlak.

Opdracht C

- Plaats de opsluitbanden

- Zet bovenkant opsluitband tegen de lijn

- Zorg voor een vaste kant (gelijk met de lijn) waar je de band tegenaan zet. Hoe meer “losse” grond des te losser staat de band.

Opdracht D

- Leg het pad aan zoals staat aangegeven op de tek.

- Plaats de opsluitbanden aan de andere kant van het pad (zelfde peil als al eerder geplaatste banden)

- Zorg dat het zandbed goed verdicht is (aanlopen).

- Maak het zandbed op hoogte en vlak (afreien). Zie tek. Dwarsdoorsnede pad.