Grimme SV 260

Opdrachten Aardappelrooier.

Naam: ……………………

Klas: ……………………...

Opdracht 1.

Noteer in het tabel de onderdelen, van deze aardappelrooier.

| nummer | Onderdeel |
| --- | --- |
| 1 | Aanhanging aan trekker |
| 2 | Getrokken opname |
| 3 | Lang 1e zeefband met standaard mechanisch verstelbare rotorklopper |
| 4 | Loofrol tegen 1e zeefband |
| 5 | 2e zeefband |
| 6 | Gesegmenteerde spiraalwals met loofrol als overgave naar de reiniger |
| 7 | Reiniger MultiSep |
| 8 | Transferbanden (een korte en een lange) naar de ringelevator |
| 9 | Ringelevator |
| 10 | met tegenloopband |
| 11 | Leestafel |
| 12 | Uitloop van de leestafel |
| 13 | Rolbodembunker resp. overlaadbunker |

Opdracht 2.

Benoem de 2 onderdelen voor de aandrijving en beschrijf waar deze voor dienen.

| Nummer | Onderdeel |
| --- | --- |
| 1 | Hoofdaandrijving 1000 O/min |
| 2 | met drietrapsaandrijving |

Opdracht 3.

Geef de onderdeel benamingen van de eerste zeefband.

| Nummer | Onderdeel |
| --- | --- |
| 1 | V2A-platen in het opnameframe |
| 2 | Kluitenbreker voor taaie en steenvrije gronden |
| 3 | Hydraulisch aangedreven en qua snelheid verstelbare schudder |
| 4 | Standaard rotorklopper |
| 5 | Hydraulische hoogteregeling |
| 6 | Reinigingsas met spanas met aangebouwde rubber platen |

Opdracht 4.

Noteer de benaming van de onderdelen die met cijfers zijn voorzien. En beschrijf wat de onderdelen aansturen.

| Nummer | Onderdeel |
| --- | --- |
| 1 | Hoofdaandrijving met pomp voor eigen hydraulisch systeem |
| 2 | Hydraulische vrijloopkoppeling in en uitschakelen as |
| 3 | 3 trapsaandrijving maakt meerdere toerentallen mogelijk |
| 4 | Ventielenblok aansturing van hydraulische onderdelen |
| 5 | Persfilter reinigen van de olie in het pers circuit |
| 6 | Oliereservoir met filter |
| 7 | Aandrijving eerste zeefmat |
| 8 | Multisep extra reiniging voor het loof van de aardappelen |
| 9 | Smoring regelaar voor aandrijving bunkermat |
| 10 | Hydromotor bunkermat aandrijving |
| 11 | Diabolorol om de ruggengelijkmatig op de graafmat te krijgen |
| 12 | Drie blad schaar om de aardappels omhoog te krijgen |
| 13 | Opname band om de aardappels naar boven te transporteren en het zand eruit te zeven |
| 14 | Ringelevator voor de aardappelen naar boven te brengen |
| 15 | Looftrekeenheid om het loof te verwijderen |
| 16 | Hydromotor egelband voor het vuil af te voeren |
| 17 | Tegen loop band, aardappelen tegen houden en overtollig vuil eruit te halen |
| 18 | Hydromotor ringelevator |
| 19 | Aandrijving bunkermat om bunker te legen |
| 20 | Egelband |
| 21 | Leestafel om aardappels naar bunker transporteren |
| 22 | Bovenste bedieningskast |
| 23 | Disselcilinder |
| 24 | Steunwiel |