Inleiding begeleidingsnoei bomen

De meeste mensen denken bij een boom aan een duidelijke stam met daar bovenop een kroon.

Dit is niet de natuurlijke vorm van een vrijstaande boom.

Op plaatsen waar vrijstaande bomen zich ongestoord hebben kunnen ontwikkelen is te zien dat de kroon laag boven de grond begint.

Vaak buigen de takken zelfs door tot op de grond.

Langs straten en wegen zijn dergelijke bomen onbruikbaar.

Er moet voldoende doorrijhoogte zijn voor vrachtverkeer.

In parken of in tuinen wordt de doorrijhoogte o.a. bepaald door machines, die in de parken of tuinen onderhoud moeten verrichten.

Denk hierbij aan de grasmaaier.

In de aanlegfase wordt de doorrijhoogte bepaald en de lengte van de takvrije stamlengte in het bomen onderhoudsplan opgenomen.

In veel situaties zijn bomen met een langere of kortere, takvrije stam gewenst.

Op de stam mogen geen grote of slecht overgroeide snoeiwonden zichtbaar zijn.

Om dit te bereiken worden de bomen tijdig gesnoeid.

Deze vorm van snoeien noemen we begeleidingsnoei.

Bij de verzorging van (laan)bomen is snoei verreweg de belangrijkste beheermaatregel.

Het snoeien van bomen is echter alleen nodig om te voldoen aan de randvoorwaarden die de omgeving stelt.

Voor de boom zelf is het niet noodzakelijk.

Door te snoeien in de tijdelijke kroon – de begeleidingsnoei – begeleiden we de boom naar een groeiwijze (habitus) die in de gegeven situatie past.

Daarbij wordt voor straat- en laanbomen een takvrije stamlengte nagestreefd van 7 – 8 meter.

De essentie (hoofdzaak) van de begeleidingsnoei is: voorkom het ontstaan van probleemtakken en dikke takken in de tijdelijke kroon en het begeleiden van de boom zonder rigoureuze ingrepen (weghalen van dikke zijtakken) naar de volwassen fase.

Het tijdstip van begeleidingsnoei is van invloed op de werking van de natuurlijke afweer van de boom tegen micro organismen.

Snoei daarom bij voorkeur in het groeiseizoen; juni – juli.

Theorie rond begeleidingsnoei bomen

Tijdelijke kroon en blijvende kroon,

De beheerder van de bomen bepaalt de takvrije stamlengte.

Voor de takvrije stamlengte bestaat geen vaste maat.

Dit hangt van een tweetal factoren af.

•	de minimaal vereiste doorrij hoogte

•	de mate van doorhangen van de natuurlijke kroonvorm

Voor de begeleidingsnoei is het allereerst van belang om onderscheid te maken tussen de begrippen als tijdelijke kroon en blijvende kroon.

Tijdelijke kroon,

Alle takken die hun aanzet hebben in dat gedeelte van de stam, zullen in de loop van de jaren er af gezaagd worden.

De stam moet zich ontwikkelen tot een stam, die de kroon in de toekomst moet kunnen dragen.

Op deze stam mogen geen grote snoeiwonden of slecht overgroeide snoeiwonden zichtbaar zijn.

Zijn er grote snoeiwonden, slecht overgroeide snoeiwonden of beschadigingen met een andere oorzaak, dan vormt deze stam een veiligheidsrisico.

De begeleidingsnoei beperkt zich tot de tijdelijke kroon.

Deze werkzaamheden worden vanaf het maaiveld uitgevoerd en is het werk van hoveniers, groenvoorzieners en boomverzorgers.

Blijvende kroon,

De takken in de blijvende kroon mogen volledig uitgroeien.

Ieder geslacht heeft zijn eigen karakteristieke kroonvorm en kroonopbouw.

Voor snoei in de blijvende kroon gebruikt men hoogwerkers en dit is het werkgebied van de boomverzorgers.

Takvrije stamlengte,

De takvrije stamlengte wordt ook opkroon hoogte genoemd.

De gewenste takvrije stamlengte is de afstand van het maaiveld tot de onderste tak van de blijvende kroon.

De takvrije stamlengte wordt door twee factoren bepaald:

- de minimaal vereiste doorrij hoogte

- de mate van doorhangen van de natuurlijke kroonvorm

De minimaal vereiste doorrij hoogte is een praktisch verhaal.

Dit is voor bomen op grasvelden, langs voet/fietspaden, langs straten in de bebouwde kom en langs wegen verschillend.

- op grasvelden wordt de hoogte bepaald door machines, die onder de bomen onderhoud moeten uitvoeren

- langs voet/fietspaden 2.50 – 3.00 m.

- langs straten 5.00 m.

- langs wegen 5.00 – 6.00 m.

De takvrije stamlengte wordt bepaald door de minimale doorrij hoogte en de mate van doorhangen van de natuurlijke kroon.

Dit doorhangen bepaalt hoeveel meter je extra moet opkronen om de gewenste minimale doorrij hoogte te behalen.

De kroon van een bepaalde boomsoort hangt 3.00 m. door en de gewenste minimale doorrij hoogte is 4.50 m.; in deze situatie wordt de stamvrije stamlengte 7.50 m.

Begeleidingsnoei vanaf het maaiveld is mogelijk tot 4.00 – 5.00 m.; voor grotere hoogtes zal men een hoogwerker moeten inzetten.

doorhangen bij Fagus sylvatica

Het bepalen van de mate van doorhangen, vraagt veel kennis van de kroonvorm van volwassen exemplaren.

Schat de takvrije stamlengte niet te laag in.

Correctie van de takvrije stamlengte (opkroon hoogte) geeft als regel grote snoeiwonden, die niet of slecht overgroeien.

Regels voor de begeleidingsnoei,

Bij de begeleidingsnoei worden alleen gehele takken uit de tijdelijke kroon weggenomen.

Tijdens de begeleidingsnoei worden er geen takken ingekort, want deze ingekorte takken worden steeds dikker en geven grotere snoeiwonden.

De ingekorte takken moeten op den duur toch verdwijnen.

De snoeiregels zijn:

- begin op tijd

- beperk de snoei

- herhaal het snoeien tijdig

- voorkom probleemtakken in de toekomst

- snoei in de juiste periode

begin op tijd,

De eerste snoei tijdens het plantwerk.

beperk de snoei,

Per boom worden slechts enkele takken gesnoeid; ongeveer 3 - 5 stuks.

Neem maximaal 20 % van de bladmassa weg; bij Crataegus is dit maximaal

5 – 10 %.

Kies als eerste de probleemtakken; dit zijn veelal niet de onderste takken van de boom.

Daarna kan men de dikkere takken wegnemen

Snoeit men meer dan de maximale 20 %, dan ontstaat in veel gevallen waterlot.

Met de vorming van waterlot probeert de boom de hoeveelheid bladmassa weer is verhouding te brengen met de wortelmassa.

Waterlot ontstaat op veel plaatsen in de kroon, rond de snoeiwond of op de stam.

Herhaaldelijk te veel wegnemen heeft ook negatieve gevolgen voor de diktegroei.

De lengtegroei gaat door, maar de diktegroei blijft achter.

herhaal het snoeien tijdig,

Voer om de herhalingsnoei om de 2 jaar uit.

Bij uitstel van de herhalingsnoei worden de probleemtakken dikker en talrijker.

De snoeiwonden worden groter en overgroeien minder snel tot slecht.

Het afzagen van een tweemaal zo dikke tak vraagt viermaal zoveel zaagtijd.

Zo blijf je achter de feiten aanlopen.

Het verwerken van het snoeihout vraagt ook veel meer tijd en de stortkosten worden hoger.

voorkom probleemtakken in de toekomst,

Bekijk de kroon goed en voorkom de vorming een dubbele top, een zuiger, een elleboogtak, takpaar of een takkrans.

Deze probleemtakken kan men met een geoefend oog in een vroeg stadium ontdekken.

Als deze probleemtakken in vroeg stadium ontdekt worden, dan blijft de snoei beperkt tot het weghalen van dunnere takken met kleinere snoeiwonden.

Deze snoeiwonden overgroeien snel.

Als men de probleemtakken tijdig verwijdert, krijgt men een doorgaande stam zonder risicoplekken.

Risicoplekken zijn in dit geval grote en slecht overgroeide snoeiwonden.

snoei in de juiste periode,

De beste snoeitijd voor veel bomen is juni - juli.

De meeste groei vertoont de boom in de maanden april tot juli en het vergrendelingmechanisme werkt alleen als de boom in de groei is.

een goede start van wond vergroeiing

Veel snoeiwerkzaamheden worden in de maanden november tot maart uitgevoerd.

In deze maanden heeft de groenvoorziener of hovenier meer dan voldoende tijd en mankracht om de begeleidingsnoei uit te voeren.

Na de jaarwisseling kunnen een aantal boomgeslachten bloeden.

De bekenste geslachten zijn: Acer, Betula, Carpinus,  Juglans, Pterocarya; je ziet ook bloedingverschijnselen bij Aesculus, Gleditsia, Laburnum, Ostrya, Tilia, Populus, Sophora en Salix.

De bloedingverschijnselen stoppen als de boom volop in blad staat.

Er zijn boomgeslachten, die om diverse redenen speciale eisen aan de snoeiperiode stellen.

- Ulmus, is gevoelig voor meniezwammetje.

De beste snoeitijd is tijdens het schuiven van de knoppen.

- Acer, is gevoelig voor meniezwammetje.

In verband met bloeden in het voorjaar is hier de beste snoeitijd in oktober.

- Populus, op plaatsen met veel populierenglasvlinders niet voor september in verband met de vlucht tot augustus.

Soms last van bloeden.

Extra aandacht voor de probleemtakken,

- Dubbele top, in zo’n geval verwijder je altijd de meest zuidelijke of de meest oostelijke top.

De noordelijke scheut heeft de neiging om naar het licht te groeien, waardoor een betere verticale spil ontstaat.

De westelijke scheut scheurt minder gemakkelijk uit; veel wind komt uit het westen.

Een onvertakte stam is veiliger dan een dubbele stam, want een dubbele stam heeft meer kans op uitbreken.

Een dubbele top kan een plakoksel veroorzaken.

zuiger                                        plakoksel en uitbreken op plakoksel

- Zuiger, het is een steil ingeplante tak, die een concurrent vormt voor de spil.

Behalve de concurrentie voor de spil, onderdrukt de zuiger aan zijn kant de vorming van fijnere twijgen langs de spil.

Als de zuiger niet wordt weggezaagd, dan ontstaat een nieuwe kroon naast de originele kroon.

De kans is groot dan de boom eenzijdig kaal is na het weghalen van een zware zuiger.

- Elleboogtak, bij Aesculus zie je geregeld elleboogtakken.

Een elleboogtak begint als een normaal afstaande zijtak, maar snel gaat de top van de zijtak steil omhoog en groeit dwars door de kroon.

Een elleboogtak is een bijzondere vorm van een zuiger.

Het effect van de elleboogtak in de kroon is hetzelfde als een zuiger.

- Takkransen, de takkransen kun je het best in 2 of 3 opeenvolgende snoeibeurten ‘oplossen’.

Je haalt daarvoor telkens enkele takken uit de krans weg.

Bij de eerste snoeironde beginnen en bij de volgende snoeirondes steeds de dikste takken weg nemen.

Haal je alle takken in de krans in één keer weg, dan wordt de boom als het ware bijna geringd; de ontwikkeling van de boom wordt ernstig vertraagd.

Takkransen ontstaan bij bomen met tegenoverstaande knoppen (es – esdoorn) en als de knoppen dicht op elkaar staan (Quercus robur en Prunus avium).

Een groeiremming kan dit effect versterken; planten – droogte.

- Takpaar, dit probleem wordt in opeenvolgende snoeibeurten ‘opgelost’.

Dit gebeurt door telkens één van de twee takken weg te nemen.

Dit zie bij boomgeslachten met tegenoverstaande knoppen.

Dubbele top, zuiger, elleboogtak en takkrans zijn de grootste probleemtakken in de tijdelijke kroon.

Bemanteling, waterlot en voetschot,

Beuken (Fagus sylvatica) zijn gevoelig voor zonnebrand.

Daarom is het nodig om de stam te beschermen tegen intensieve zonnestraling.

De stam van de beuk blijft bezet met jonge, dunne takjes die hun blad lang vasthouden; dit noemt men bemanteling.

De bemantelingsnoei bestaat uit het verwijderen van de dikste takken bij elke snoeibeurt.

Hierdoor blijft de bemanteling uit dunne takjes bestaan.

De bemanteling van de stam blijft nodig totdat de kroon zijn eigen stam beschaduwd.

Waterlot is het uitlopen van de ‘slapende’ knoppen.

Deze ‘slapende’ knoppen worden actief bij te zware snoei (meer dan 20 % van de bladmassa) of bij een plotselinge blootstelling aan licht.

Bij snoei in juni – juli zal weinig waterlot ontstaan.

Het waterlot kan het beste verwijderd worden in de maanden juli – augustus van het volgende jaar.

Het vormen van voetschot is vooral bij linden een bekend verschijnsel.

Voetschot kan op dezelfde manier worden aangepakt als waterlot.

Het weghalen is een terugkerende handeling; voetschot wordt keer op keer opnieuw gevormd.

Bij de boomkeuze moet men rekening houden met deze eigenschap.

Men kan het voetschot ook als een blokhaag knippen.

Vorstscheuren,

Vorstscheuren zie je meestal in de stam van de boom; het zijn lengtescheuren en de lengte kan enkele meters zijn.

De vorstscheuren kunnen na verloop van tijd weer dichtgroeien, om later

in een ongunstige situatie weer open te gaan.

Het blijft een zwakke plek en bij boomcontrole moet de stam extra gecontroleerd worden.

Vorstscheuren ontstaan in het voorjaar bij vriezend weer, als de sapstroom al op gang gekomen is.

Door sterke zonnestraling op de stam ontdooit een deel van de stam en de schaduwzijde ontdooit niet.

Door spanningsverschillen in de bast splijt de stam in de lengte open.

In principe niet snoeien in de volwassen kroon,

Dit betekent niet dat er nooit meer in de kroon zal worden gewerkt.

In een later stadium kan het best nodig zijn dood hout in de blijvende kroon weg te nemen.

Dit is het werk van de boomverzorgers.

Praktijk van laanboom snoeien,

De essentie (kern – hoofdzaak) van de begeleidingsnoei is: voorkom het ontstaan van probleemtakken in de tijdelijke kroon en begeleid de boom zonder rigoureuze ingrepen (weghalen van dikke zijtakken) naar de volwassen fase.

Het tijdstip van begeleidingsnoei is van invloed op de werking van de natuurlijke afweer van de boom tegen schimmels.

Snoei daarom bij voorkeur in het groeiseizoen; juni – juli.

Werkvolgorde,

Bij het snoeien van bomen is het belangrijk dat er volgens een vast systeem wordt gewerkt.

De persoonlijke veiligheid en die van het publiek staan altijd voorop.

De werkvolgorde is:

- bepaal de gewenste takvrije stamlengte of vraag dit na bij de beheerder

- bekijk de tijdelijke kroon van boven naar beneden en geef aan welke probleemtakken er zich in de boom bevinden

- beslis welke probleemtakken en dikkere takken er bij deze snoeibeurt verwijderd worden; hanteer de 20 % regel en dat is ongeveer 3 takken

- verwijder de probleemtakken en eventuele overige takken in de tijdelijke kroon volgens de regels van de ‘snoeitechniek’

- geen takken inkorten; dit is geen oplossing en de takken worden in de loop van de jaren steeds dikker en moeten toch verdwijnen.

Snoeitechniek,

- zaag takken eerst op stomp (ongeveer 40 cm. buiten de stam) om inscheuren van de bast te voorkomen.

Dunne takken mag je in één keer afzagen.

- ga zo staan dat de zaag haaks op de raaklijn van de boom gehouden wordt.

Sta je teveel naar links of rechts dan ontstaat een scheve kapstok links of rechts van de snoeiwond die slecht overgroeit.

- zaag de tak iets schuin van de boom af; blijf daarbij buiten de verdikte takaanzet (takkraag) en bastrichel.

De zaaghoek van boven naar beneden is 60˚ - 70˚.

Dit voorkomt een kapstok aan de bovenzijde van de snoeiwond.

Let bij het zagen altijd op de omstanders; vallende takken of stompen kunnen hard aankomen.

Zorg er voor dat het rond de boom opgeruimd blijft.

Persoonlijke beschermingsmiddelen,

- veiligheidschoenen

- werkhandschoenen

- veiligheidshelm met gelaatscherm

- in de openbare ruimte opvallende kleding

Verwerking van het snoeihout,

Voor de afvoer van takhout bestaan twee mogelijkheden:

- het afvoeren van hele takken of delen daarvan

- het versnipperen en afvoer van de snippers

In alle gevallen wordt het takhout zodanig gestapeld dat het takhout gemakkelijk kan worden afgevoerd of versnipperd.

Overige onderhoudhandelingen rond de boom,

- water geven, vooral in de eerste twee jaar, in het droge voorjaar en zomer om het aanslaan te bevorderen

- controle van de boompaal en boomband, deze controle geschiedt jaarlijks tot de boompaal verwijderd wordt

- verwijderen boompaal, na 4 – 5 jaar is de boompaal in veel situaties overbodig

Bij het verwijderen nagaan of de boompaal behandeld is met een impregneermiddel of niet

- voetschot verwijderen, zie pagina 6

- onderhoud boomspiegel, jaarlijks tot meerdere keren per jaar

- bemesten, dit zal incidenteel geschieden en een bemestingsadvies bepaalt de noodzaak

Snoeitijd

voor de mens

|  | sept. – nov. | dec. – mrt. | apr. – mei | juni – aug. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| werkorganisatie | redelijk | relatief veel tijd beschikbaar | weinig tijd | weinig tijd |
| werkomstandigheden | doorgaans goed | onplezierig/ onwerkbaar | doorgaans goed | doorgaans goed |
| zicht op het werk | matig - goed | goed | goed-matig | slecht |

voor de boom

|  | sept. – nov. | dec. – mrt. | apr. – mei | juni – aug. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kans op bloeden | niet | grote kans na half december | grote kans | niet |
| gevaar voor inscheuren | weinig | weinig | sterk | matig |
| Afgrendeling | deels nog actief+ passief | alleen passief | actief + passief | actief + passief |
| wondweefsel/ overgroeien wond | weinig tot niets; gevaar voor terugsterven van het cambium bij vorst | niets; gevaar voor terugsterven cambium bij vorst | toenemend | direct reagerend |

Begrippen,

bastrichel, het in de takoksel samengepropte teveel aan bast, dat ontstaat doordat de takoksel dicht groeit met het dikker worden van de tak en de stam

begeleidingsnoei, de snoei van de tijdelijke kroon

bemanteling, korte, bebladerde takjes op de stam met als doel de stam te bescherm tegen zonnebrand

blijvende kroon, dit is de kroon boven de takvrije stamlengte

bloeden, de sapstroom komt vroeg opgang en na het afzagen van een tak loopt helder vocht uit de snoeiwond

boomspiegel, de ruimte rond de stam; beplant met vaste planten of ‘kale’ grond

doorhangen, de afstand tussen de aanzet van de onderste takken op de stam en de afstand van de toppen van de takken tot het maaiveld

doorrij hoogte, de noodzakelijke ruimte voor het verkeer dat langs en onder de bomen rijdt

dubbele top, dit ontstaat als twee of meer knoppen aan de top van de eindscheut gelijk uitgroeien en zich ongeveer even sterk ontwikkelen

elleboog tak, dit zijtakken die beginnen als normaal, afstaande gesteltakken, maar plotseling naar boven afbuigen en dwars door de kroon groeien

habitus, uiterlijke, karakteristieke verschijningsvorm van boom, struik, e.a.

maaiveld, het bestaande grondvlak

opkroon hoogte, een andere naam voor takvrije stamlengte

plakoksel, het raakvlak tussen stam en steil omhooggaande tak of tussen twee stammen

De houtcilinders zijn niet geheel vergroeid omdat zich een laag bast tussen hen in bevindt.

takkrans, een aantal takken dat min of meer op dezelfde hoogte aan de stam zijn ingeplant

Een takkrans ontstaat als uit een groep van dicht opeen liggende knoppen min of meer gelijkwaardige takken ontwikkelen; bij eiken.

Geslacht met tegenoverstaande knoppen en er een groeiremming is opgetreden; es of esdoorn.

takkraag, een lichte verdikking rondom de basis van de tak, daar waar de tak uit de stam groeit

takpaar, twee tegenoverstaande takken op de stam

takvrije stamlengte, ook wel opkroon hoogte genoemd, gewenste afstand van het maaiveld en de onderste tak van de blijvende kroon

tijdelijke kroon, alle takken in de opkroon hoogte

voetschot, spontane scheutgroei aan de voet van de stam

vorstscheur, vorstschade; bij mooi zonnig weer in het vroege voorjaar waardoor de bevroren bomen plaatselijk enorm opwarmden. Tijdens dat opwarmen 	verandert plaatselijk de spanning in het hout enorm

waterlot, spontane scheutgroei op de stam, rond de snoeiwond of in de kroon

zuiger, steil ingeplante takken die een concurrent is voor de top

Hoofdpunten begeleidingsnoei bomen

Het doel is,

Voldoende doorrijhoogte/doorloophoogte tot de onderste takken te krijgen en een stam zonder grote wonden, die slecht of zelfs niet overgroeien.

Men streeft na snoeiwonden met een doorsnede van maximaal 5 – 6 cm.

Als eerste moet de takvrije stamlengte/opkroonhoogte bepaald worden,

Welk verkeer (voetganger of vrachtverkeer) moet onder de blijvende kroon door.

De mate van doorhangen van de kroon is ook bepalend voor de opkroonhoogte.

Dit wordt vastgelegd in het onderhoudsplan ‘bomen’.

Wat zijn de ‘probleemtakken’,

- dubbele top

- zuiger, elleboogtak

- takkrans, takpaar

- takken in de opkroonhoogte

- waterlot

Aanpakken in bovenstaande volgorde; maximaal 20 - 25 % van de takmassa snoeien.

Bij te zware snoei is waterlot mogelijk; plotselinge lichtinval geeft ook waterlot.

Begin op tijd met snoeien en herhaal tijdig, dit voorkomt grote wonden en het ontstaan van echte probleemtakken.

Tijdens het planten maakt men een begin met de begeleidingsnoei.

Met name de probleemtakken in het plantmateriaal aanpakken.

Herhaal het snoeien om de twee jaar.

Snoei bij voorkeur  in de maanden juni – juli – (augustus).

Bij snoeien in januari tot mei kunnen bepaalde geslachten ‘bloeden’.

Bemanteling beschermt de stam tegen zonbestraling; Fagus sylvatica.

Voetschot is erfelijk bepaald; Tilia platyphyllos.

Vorstscheur, vorstschade; bij mooi zonnig weer in het vroege voorjaar waardoor 	de bevroren bomen plaatselijk enorm opwarmden. Tijdens dat opwarmen 	verandert plaatselijk de spanning in het hout enorm.

Techniek van het snoeien,

Bepaal welke takken je in deze snoeironde wegzaagt; max. 20 %.

Zaag de tak eerst op stomp.

De definitieve zaagsnede komt haaks op de stam en net voor de takkraag/takaanzet/schorsrichel.

Zaaghoek vanaf het maaiveld is 60° - 70°.