| Titel opdracht | : | ob 1.3 molgoot straten |
| --- | --- | --- |
| Competenties | : | Competentie 4, 9, 11, 12, 13, 17 |
| Plaats | : | Buiten alleen doen |
| Tijd | : | 100 minuten |
| Behorende bij PvB | : | Outdoor Basic 1 aanleg |

| Omschrijving van de opdracht | Je krijgt een tekening van een aan te leggen pad. Je dient het pad uit te zetten volgens de tekening, de aangegeven verharding aan te brengen en het cunet zo voor te bereiden dat de resterende verharding aangebracht kan worden. Voor het uitvoeren van deze opdracht krijg je 100 minuten de tijd. Na het uitvoeren van de werkzaamheden dien je je eigen werk te controleren waarbij je op het uitgereikte formulier aangeeft waarop en hoe je je eigen werk hebt gecontroleerd. |
| --- | --- |
| Doel van de opdracht | Na deze opdracht kun je een molgoot straten die afloopt naar een schrob-putje. Je gebruikt hiervoor betonstraatstenen. Je gebruikt opsluitbandjes om het gootje op te sluiten. Je hebt voor deze opdracht 100 minuten de tijd. |
| Hulpmiddelen | Betonstraatstenen Opsluitbandjes Hoogtestenen Panschop Steekschop Lijnen en piketten Waterpas Reilat PBM’s: veiligheidsschoenen, eventueel handschoenen |
| Resultaat | De leerling moet tenminste 11 punten scoren om voor deze toets een voldoende te halen. Gebruikt de leerling de wettelijk voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen niet, dan moet de toets worden stopgezet. De leerling is daarmee afgewezen. Wanneer de leerling niet binnen 100 minuten de bestrating heeft aangelegd, is de leerling eveneens afgewezen. |
| Beoordeling | Zie beoordelingsformulier |

| toetsopdracht uitvoeren wijkvoorzieningen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | opsluitbandje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | peil = 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | maatstenen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | molgoot, afschot 1 cm per m1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | zandbed onder profiel gebracht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | afwatering naar molgoot met een |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | afschot van 1cm per m1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | peil = -0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | schrob-putje, 8 cm onder peil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Beoordelingsformulier praktische toetsing

| Algemene criteria / opmerkingen | Gevolg |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| De deelnemer draagt de voorgeschreven PBM’s | Indien niet in orde geen deelname |  |  |
| Beoordelingscriteria | Weging | Score | Opmerking |
| 1. Werkvoorbereiding / veiligheid - de deelnemer verricht het uitzetwerk volgens tekening en matenplan - de deelnemer bereidt het cunet voor - de deelnemer voert de werkzaamheden uit met in achtneming de veiligheid, de gezondheid en het welzijn | 0 / 4 0 / 4 0 / 2 |  |  |
| 2. Werktechniek / resultaat - de deelnemer kan complexe machines en hulpmiddelen bedienen - de deelnemer kan verharding aanbrengen volgens tekening - de deelnemer kan onderhoud aan verharde en onverharde wegen uitvoeren | 0 / 2 0 / 2 0 / 1 |  |  |
| 3. werkhouding / tempo - de deelnemer kan het onderhoud aan machines en hulpmiddelen uitvoeren - de deelnemer kan het uitgevoerde werk controleren | 0 / 2 0 / 3 |  |  |
| Controle eigen werk: controleer je eigen werk, geef een kritische beoordeling over de werkzaamheden die je voor deze toets hebt uitgevoerd |  |  |  |
| Totaal: | 20 pnt |  |  |
| Nagekeken / beoordeeld door: |  |  |  |
| Naam: paraaf: |  |  |  |