ARBEIDSDIAGRAM	3 CILINDER	4 TAKT/SLAG        						720 : 3 = 240

ONTSTEKINGSVOLGORDE:  1-3-2

0 			  	     180                    240        360                                 540                               720

| INLAAT |  |  | #### COMPRESSIE |  |  | #### ARBEID |  |  | UITLAAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESSIE |  | ###### ARBEID |  |  | UITLAAT |  |  | INLAAT |  |  |  |
|  | UITLAAT |  |  | INLAAT |  |  | ##### COMPRESSIE |  |  | ##### ARBEID |  |

ARBEIDSDIAGRAM	4 CILINDER	4 TAKT/SLAG							720 : 4 = 180

ONTSTEKINGSVOLGORDE:  1-3-4-2

0 				    180 				    360 				    540                             720

| #### INLAAT | COMPRESSIE | #### ARBEID | UITLAAT |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPRESSIE | ###### ARBEID | UITLAAT | INLAAT |
| UITLAAT | INLAAT | COMPRESSIE | ###### ARBEID |
| ARBEID | UITLAAT | INLAAT | COMPRESSIE |

ARBEIDSDIAGRAM	6 CILINDER	4 TAKT/SLAG							720 : 6 = 120

ONTSTEKINGSVOLGORDE:  1-5-3-6-2-4

0 			  120       180                                360                                540                                720

| INLAAT |  |  | #### COMPRESSIE |  |  |  |  | #### ARBEID |  |  |  | UITLAAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESSIE |  | ###### ARBEID |  |  |  |  | UITLAAT |  |  |  | INLAAT |  |  |  |  |
|  | UITLAAT |  |  |  | INLAAT |  |  |  |  | ##### COMPRESSIE |  |  | ##### ARBEID |  |  |
|  | ###### COMPRESSIE |  |  |  | ###### ARBEID |  |  |  |  | UITLAAT |  |  | INLAAT |  |  |
| # UITLAAT |  | INLAAT |  |  |  | COMPRESSIE |  |  |  |  | ###### ARBEID |  |  |  |  |
| ###### ARBEID |  |  |  | UITLAAT |  |  |  |  | INLAAT |  |  | COMPRESSIE |  |  |  |