Naam:						Klas:

ARBEIDSDIAGRAM	4 CILINDER	4 TAKT/SLAG							720 : 4 = 180

ONTSTEKINGSVOLGORDE:  1-3-4-2

0 				    180 				    360 				    540                             720

| #### INLAAT | COMPRESSIE | #### ARBEID | UITLAAT |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPRESSIE | ###### ARBEID | UITLAAT | INLAAT |
| UITLAAT | INLAAT | COMPRESSIE | ###### ARBEID |
| ARBEID | UITLAAT | INLAAT | COMPRESSIE |

ARBEIDSDIAGRAM	3 CILINDER	4 TAKT/SLAG        						720 : 3 = 240

ONTSTEKINGSVOLGORDE:  1-3-2

ARBEIDSDIAGRAM	4 CILINDER	4 TAKT/SLAG							720 : 4 = 180

ONTSTEKINGSVOLGORDE:  1-3-4-2

ARBEIDSDIAGRAM	6 CILINDER	4 TAKT/SLAG							720 : 6 = 120

ONTSTEKINGSVOLGORDE:  1-5-3-6-2-4