AARDOLIE

1       Inleiding

De mensheid is bij haar energievoorziening voor 90% aangewezen op fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas   en steenkool. Voor verwarming, elektriciteitsopwekking   en transport

wordt dagelijks 8,5 miljoen liter olie verstookt. Daarnaast levert aardolie veel andere bruikbare producten waaronder grondstoffen voor de chemische industrie.

Aardolie is ontstaan uit resten van planten en dieren. Deze resten zakten naar de bodem van zeeën en werden bedekt met zand, klei en gesteente. Door bewegingen van de aardkorst kwamen de  organische  resten   dieper

in   de  aardkorst   terecht   waar    hoge

druk en temperaturen heersen. Daar traden chemische reacties op waarbij uiteindelijk    aardolie   werd  gevormd.

Dit proces nam wel honderden miljoenen jaren in beslag.

Afbeelding 10-1   Ontstaan van aardolie

Aardolie en aardgas worden door de druk weggeperst naar boven waar de druk lager is.  Daar worden ze  meest-

al gevangen gehouden onder een ondoordringbare laag  hard  gesteente.

Op sommige plaatsen op aarde, waar

dat gesteente ontbreekt, komt aardolie of aardgas spontaan naar boven. Zo’n 5000 jaar geleden was het gebruik van aardolie en aardgas al bekend bij de inwoners van het huidige Irak.  De eerste olieboring vond plaats

in 1859 in Titusville, Florida, USA. Sindsdien winnen oliemaatschappij-en grote hoeveelheden olie door boringen op land  en  op  de  zeebodem.

- De  sa menstelling

van aardolie

Aardgas en aardolie bestaan voornamelijk uit koolwaterstoffen die prima brandstoffen zijn. Koolwaterstoffen hebben een formule als CxHy, en de verbrandingsproducten zijn CO2 en H20.

Aardgas bestaat voor het grootste

deel uit de allereenvoudigste kool-waterstof methaan (CH4) en voor een klein gedeelte uit ethaan (C2H6).

Aardolie is een mengsel van honder-den verbindingen. Voor het allergrootste deel zijn dat koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen zijn verbindin-gen van uitsluitend koolstof en waterstof.

Aardolie is een belangrijke   energiebron want het levert brandstoffen voor auto's (benzine), dieselmotoren (dieselolie), vliegtuigen (kerosine) en scheepsmotoren (stookolie). Maar aardolie levert nog andere nuttige producten zoals: oplosmiddelen (wasbenzine,  terpentine),  smeermid-

delen (motorolie, machineolie), weg- en dakbedekking (asfaltbitumen) en grond-stoffen voor de chemi-sche industrie.

A Afbeelding 10-2

Voor het verkrijgen van al die verschillen-de producten  worden de bestanddelen van aardolie eerst gescheiden.    In     olieraffinade-

rijen wordt ruwe aard-

olie door destillatie gescheiden in deelmengsels (fracties).

Belangrijk is de naftafractie waaruit grondstoffen voor de chemische industrie en benzine gemaakt worden. Benzine is een mengsel van koolwaterstoffen  (C7H16 en C8H18)    en heeft

een kooktraject van 30-90 °C. Andere fracties   bevatten  bijvoorbeeld  diesel-

olie en kerosine. Dieselolie heeft moleculen met 9 tot 11 C atomen en een kooktraject van 215-320 °C. Kerosine voor vliegtuigmotoren heeft  molecu-

len met 12 tot 16 C atomen en een kooktraject van 165-270 °C. De stoffen met hele grote moleculen blijven als residu over. Dit zijn merendeels asfaltachtige stoffen. Butaan wordt onder andere toegepast in tankjes camping-gas en aanstekers. Een mengsel van propaan en butaan wordt als LPG gebruikt door auto’s  die ‘op gas’    rijden.

Veel scheidingsproducten uit aard-olie vormen weer de grondstof (uitgangsstof) voor het produceren van heel veel verschillende stoffen, van azijn en alcohol tot plastics en zeep. Stoffen die in alle gevallen ook uit C en H bestaan. Vaak is daar een serie reaches voor nodig.

Afbeelding 10-3 Destillatie van aardolie

De chemische industrie is in staat de C atomen  van  kleine  moleculen  aaneen

te rijgen tot hele lange kralensnoeren, of juist andersom: hele grote molecu-   len in kleine stukken te breken.

Aardolie is dus een fantastische delf-stof. Je kunt er auto’s mee laten rijden en plastics uit maken. Maar alles wat fantastisch is, heeft zijn keerzijde. Er doen  zich   namelijk   problemen   voor

bij het gebruik van aardolie en daaruit gemaakte producten. Berucht zijn het broeikaseffect, de toenemende lucht–verontreiniging  en  de   steeds groeien-

Afbeelding 10-4 Oliefracties: kookpunten  samen-

stelling

de afvalberg van kunststoffen. Boven-dien is de voorraad aardolie op aarde eindig. Misschien zijn in het jaar 2009 al alle olievoorraden op.

ONTHOUD:

Aardolie is een belangrijke ener- 	giebron. Aardolie levert brand- 	stoffen als benzine, dieselolie 	kerosine en stookolie. Behalve 	brandstoffen levert aardolie nog 	veel andere nuttige producten: 	oplosmiddelen, smeermiddelen, 	weg- en  dakbedekking (asfaltbi-	tumen) en grondstoffen voor de 	chemische industrie.

Aardolie is een mengsel van hon- 	derden verschillende koolwater- 	stoffen. Koolwaterstoffen zijn ver- 	bindingen van uitsluitend koolstof 	en waterstof. Algemene formule 	CxHy. Voorbeelden: methaan in 	aardgas (CH4) en octaan in 	autobenzine (C8H18). Kool- 	waterstoffen verschillen in grootte 	van het moleculen.

De koolwaterstoffen in aardolie 	worden van elkaar gescheiden

door destillatie. De fracties die 	ontstaan, zijn mengsels van 	koolwaterstoffen met een

beperkt kooktraject.

De belangrijke fracties zijn:

gassen, nafta, kerosine en het 	residu van asfaltachtige stoffen 	(bitumen).

Autogas of LPG is een mengsel 	van propaan en butaan. Cam-		pinggasbranders en aanstekers		gebruiken butaan.

Maak nu O: 10/1 t/m O: 10/6

3     3 FormuIetaaI

De moleculen van koolwaterstoffen bestaan uit koolstof- en waterstofatomen. Het zijn moleculaire stoffen en de bindingen in het molecuul zijn atoombindingen. Koolstofatomen kunnen 4 bindingen aangaan en waterstofatomen 1. De eenvoudigste en kleinste koolwaterstof heeft dus de molecuulformule CH4 en heet methaan. Maar er bestaan ook koolwaterstoffen waarin heel veel C atomen aaneengeregen zijn tot ketens (kralensnoeren). Voor de rest bestaan ze weer uit H atomen. Hieronder zijn enkele koolstofketens getekend, met weglating van de H atomen. Dat wordt ook wel het koolstofskelet genoemd (het ‘geraamte’ van koolstofatomen waar alles aanhangt).

Een koolwaterstof die maximaal be-
zet is met waterstofatomen heet 
alkaan (meervoud: alkanen). Een alkaan is een 'verzadigde' koolwaterstof. De verschillende alkanen zijn aan te duiden en weer te geven door:

- de naam;

- de molecuulformule;

. de structuurformule: daarin wordt 
       de plaats van elk atoom in het mo-

lecuul aangegeven. De atomen 
        worden weergegeven door hun 
        symbool en de bindingen door 
        streepje

Je kunt moleculen ook weergeven in een ruimte-ijke structuur: de ruimtelijke weergave van de structuurformules. Moleculen zijn natuurlijk nief plat. De ruimtelijke structuur is na te bouwen met modellen waarin de atomen worden voorgesteld door bolletjes en de bindingen door stokjes (in plaats van de streepjes in de structuurformule].

Welke aanduiding of weergave gebruikt wordt, hangt af van de hoeveelheid informatie die je nodig hebt: alleen de naam of ook de samenstelling van de  verbinding en dus de molecuulformule?

Afbeelding 10-5

In afbeelding 10-5 zijn van de twee kleinste alkanen, methaan en ethaan, onder elkaar afgebeeld: de molecuulformule, de structuurformule en de ruimtelijke structuur.

De reeks van afbeelding 10-5 is gemakkelijk uit te breiden met alkanen die koolstofketens bevatten van 3 tot soms 30 of zelfs meer C atomen. De molecuulformules en de structuurformules zijn eenvoudig te bedenken. Als voorbeeld nemen we propaan dat 3 C atomen per molecuul heeft. Teken de structuurformule met een koolstofskelet van 3 C atomen op rij, ‘boven en onder’ elk C atoom is plaats voor een H atoom en aanhet begin ‘links’ en aan het einde ‘rechts’ is nog plaats voor

een H atoom. Het aantal H atomen is dus tweemaal het aantal C atomen plus nog 2. Propaanmoleculen bevatten dus 2x3 + 2 = 8 H atomen. De algemene formule van alkanen wordt daarmee CnH2n+2, waarin de letter n het aantal C atomen aangeeft.

De belangrijkste alkanen die je moet kennen staan in de tabel van afbeelding 10-6; eigenlijk moet je bij elke naam het aantal C atomen onthouden. In deze reeks van onvertakte alkanen wordt de keten steeds 1C atoom langer.

Uit de tabel van afbeelding 10-6 kun je ook af lezen dat het kookpunt hoger is als de moleculen groter zijn. De molecuulmassa neemt toe en dus kost het meer energie om de stoffen aan de kook te krijgen. De  koolwaterstoffen

Afbeelding 10-6

met kleine moleculen zijn bij kamertemperatuur gasvormig (methaan tot en met butaan).       Koolwaterstoffen

met grotere moleculen zijn vloeibaar (pentaan, hexaan en stoffen in bijvoorbeeld benzine en dieselolie) of zelfs vast (in paraffine en asfalt). Het verschil in kookpunt wordt bij de destillatie van aardolie gebruikt om de stoffen van elkaar te scheiden. Omdat de kookpunten niet ver genoeg uit elkaar liggen, krijgje bij destillatie fracties met kobktrajecten.

ONTHOUD:

Een koolstofatoom kan 4 bin-

dingen aangaan en een 		   waterstofatoom kan 1 binding 	    	   aangaan.

Een alkaan (meervoud alkanen)

is een verzadigde koolwater-

stof. ln een verzadigde koolwa-	   	   terstof hebben koolstofatomen

een maximale bezetting aan 	 	   waterstofatomen. De structuur-	 	   formule geeft niet allen het

aantal atomen van elk soort

weer maar ook hun plaats in het 	   molecuul.

De algemene formule voor alka-	   nen is CnH2n+2. De letter n staat 	   	   voor het aantal koolstofatomen

in de verbinding.

Namen en formules van alka-

nen met een onvertakte koolstof-	   keten, die je moet kennen zijn:

Naam		Formule

Methaan	CH4

Ethaan	C2H6

Propaan	C3H8

Butaan	C4H10

Pentaan	C5H12

Hexaan	C6H14

vervolg ONTHOUD:

Koolwaterstoffen met kleine

moleculen hebben een laag

kookpunt en zijn bij kamertem-

peratuur gasvormig. Koolwa-

terstoffen met grotere molecu-

len hebben een hoger kook-

punt en zijn bij kamertempera-

tuur vloeibaar of vast als de

moleculen nog groter zijn. Om-

dat de kookpunten van de kool-

waterstoffen dicht bij elkaar lig-

gen, wordt aardolie geschei-

den in fracties (deelmengsels).

Maak nu: O: 10/7 t/m O: 10/11

4       Isomeren

Is C4H10 altijd butaan? 
Bekijk de koolstof skeletten hieronder nauwkeurig. Wat is hetzelfde, wat is

het verschil?

De molecuulformule is in beide ge-vallen C4H10, maar de structuur van het molecuul is anders. Het ene kool-stofskelet is vertakt en het andere is onvertakt. Hoewel de molecuulfor-mules gelijk zijn, zijn het toch ver-schillende stoffen. Alkanen die de-zelfde      molecuulformule      hebben,

maar een verschillende structuurformule zijn isomeer (meervoud: isomeren). Het woord isomeer is samengesteld uit twee Latijnse woorden: iso =

gelijk, meer = deel. Isomeer betekent dan: ‘gelijk deel’.

Als isomeren verschillende stoffen zijn, moeten ze ook verschillende na-men hebben. De stof met de onver-takte koolstofketen hiervoor heet bu-taan, zoals bekend. De vertakte vorm krijgt een voornaam en een achter-naam: de hoofdketen (de langste) be-staat hier uit 3 C atomen, dus de ach-ternaam is ‘propaan’. De zijtak telt 1C atoom en doet denken aan methaan, maar als zijtak heet het methyl want hij heeft 1 H atoom minder dan me-thaan. De voornaam wordt methyl. De volledige naam wordt: methyl-propaan.

In de structuurformule wordt de methylgroep vaak getekend als: -CH3.

Bestaat er ook methylpentaan? Zeker, teken de structuurformule maar. Er

zijn zelfs twee verschillende mogelijk.      De zijtak haakt aan het tweede of aan het derde C atoom. Het verschil is klein, maar het zijn toch verschillende verbindingen. Ook de namen zijn ver-schillend. Als tweede voornaam ver-schijnt het nummer van het Catoom in de hoofdketen waar de zijtak aange-haakt is. Voor de leesbaarheid wordt tussen het cijfer en rest van de naam

een verbindingsstreepje geplaatst. De namen van deze twee isomeren zijn:   2-methylpentaan en 3-methylpentaan.

Bestaan er ook alkanen met twee zijtakken? Jazeker. Als de methylgroep tweemaal voorkomt in een molecuul, wordt scheikundig ‘tweemaal’ aangeduid met ‘di’. Zo bestaat ‘dimethylbutaan’.

Er bestaat ook dimethylpentaan. Er bestaan zelfs twee verschillende stoffen dimethylpentaan. De zijtakken

kunnen namelijk aangehaakt zitten aan het 2e en 3e C atoom in de hoofdketen, maar ook aan het 2e en 4e C atoom. Er moeten nu twee cijfers gebruikt worden en die worden gescheiden door een komma. Volgens de regels heten die stoffen: 2,3-dimethylpentaan en 2,4-dimethylpentaan.  Voor de duidelijkheid vatten we de naamgeving nog even samen.

- Stel de naam van de hoofdketen      (de langste) vast. De achternaam is     dezelfde als die van de onvertakte  alkaan.

- Schrijf vóór de naam van de hoofdketen ‘methyl’ als er sprake  is van een zijtak.

- Noteer vóór ‘methyl’ het plaatsnummer van het koolstofatoom waaraan de zijtak gebonden is.

- Bij twee zijtakken noteer je ‘dimethyl’, met daarvóór de plaatsnummers van de koolstofatomen waaraan de methylgroepen gebonden zijn. In de naam komt tussen twee cijfers een komma en tus-sen een cijfer en een letter een verbindingsstreepje.

Voorbeeld: 2,3-dimethylbutaan.

Hoe groter het molecuul, hoe meer C atomen en dus ook H atomen, hoe meer verschillende structuren en dus isomeren mogelijk zijn. Je moet isomeren kunnen tekenen en herkennen tot en met molecuulformule C6H14 (in onvertakte vorm hexaan) maar spelenderwijs zou je alle isomeren van C10H22 in structuur op papier kunnen ontwerpen; het zijn er 75.

Isomeren verschillen in structuur en dus ook in eigenschap, al zullen die eigenschappen veel op elkaar lijken. De kookpunten zullen niet veel verschillen, de ene is net een beter smeermid-

del dan de andere, de ene verbrandt iets rustiger dan de andere. De chemische industrie die aardolie als grondstof gebruikt, kan producten maken met vrijwel elke gewenste eigenschap door uitgekiende mengsels van koolwaterstoffen samen te stel-

len en ‘moleculen op maat’ te maken.

ONTHOUD:

Alkanen kunnen een vertakte

en een onvertakte koolstofketen

hebben. Bij de naamgeving

van vertakte alkanen ga je als

volgt te werk:

1 Stel de naam van de hoofd-

keten (de langste) vast. De

achternaam is dezelfde als

die van de onvertakte al-

kaan.

2 Schrijf vóór de naam van de

hofdketen ‘methy’ als er

sprake is van een zijtak.

3 Noteer vóór ‘methyl’ het

plaatsnummer van het kool-

stofatoom waaraan de zijtak

gebonden is.

4 Bij twee zijtakken noteer je

‘dimethyl’ met daarvóór de

paatsnummers van de kool-

stofatomen waaraan de

methylgroepen gebonden

zijn. In de naam komt tussen

twee cijfers een komma en tus-

sen een cijfer een een letter een

verbindingsstreepje. Voor-

beeld: 2,3-dimethybutaan.

vervolg ONTHOUD:		Isomeren zijn verbindingen met

eenzelfde molecuulformule

maar met een verschillende

structuurformule. Isomeren zijn

verschillende stoffen met ver-

schillende eigenschappen, ook

al zijn die verschillen vaak klein.

Maak nu:O:10/12t/m O:10/16

5	 Kraken

Bij de samenstelling van aardolie (zie afbeelding 10-4) kun  je zien dat bijna 
de helft (40%) bestaat uit stoffen met grote en hele grote moleculen. Een

deel van die stoffen wordt toegepast

in asfalt en aanverwante stoffen.

Maar verder is er veel niet direct bruikbaar. Dit probleem kan worden opgelost door die grote moleculen in stukken te hakken waardoor kleinere moleculen van bruikbare en ver-

werkbare stoffen worden verkregen.

De opbrengst van benzine uit aard-

olie kan zo bijvoorbeeld worden. Ver-hoogd en er ontstaan bovendien al-

tijd uitgangsstoffen voor de produc-

tie van onder andere kunststoffen.

De olie-industrie kan met behulp van geschikte katalysatoren die grote mole-culen kleinkrijgen. Dit ‘kleinkrijgen'

wordt  kraken  genoemd.  Het  kraken

van moleculen C15 en C16 levert mole-culen C7 en C8 op ofwel de belangrijk-ste bestanddelen van het mengsel benzine.

We geven hier een voorbeeld, uitgaande van C12H26-

atomen. Het is dus een alkaan.

Stof B is ook onvertakt maar heeft niet 
het maximaal aantal H ato(2 te-

kort) en het is dus onverzadigd. De

naam   verandert   tegelijkertijd   van

‘alkaan’ in ‘alkeen’.

Van stof A is makkelijk in te zien dat

de naam ‘hexaan’ moet zijn.

Van stof B wordt de naam afgeleid van zijn verzadigde ‘broertje’ met even veel C atomen 
in de hoofdketen met 
een achternaam die ein-
digt op ‘een’. Stof B zal

dus hexeen heten

Je komt nu 2 H atomen tekort om de beide kleinere moleculen rechts van de pijl volledig te kunnen bezetten (zeg maar de ‘eindposities’ bij de breuk). Dit probleem wordt opgelost door de vorming van een dubbele binding tussen twee C atomen en de verhuizing van één H atoom

Nu klopt de hele zaak: Alle C atomen hebben 4 bindingen, het aantal C en H  atomen is voor en na de pijl gelijk.

Stof A heeft een onvertakt koolstof-skelet en heeft het maximale aantal H

Waar kom je nu alkenen tegen? Alkenen ontstaan door kraken van ‘grote’ koolwaterstoffen en zijn uitgangsstoffen voor het maken van

kunststoffen en halogeenalkanen. Alkenen zijn onverzadigde koolwaterstoffen. Een alkeen heeft twee H

atomen minder dan een alkaan. De al-

geemene   formule   van   alkenen   is

CnH2n. Een alkeen heeft

een dubbele binding in

de koolstofketen.

1

De naamgeving is bijna gelijk aan die van alka-

nen, zij het dat de uit-

gang  ‘aan’  dan veran-

dert in ‘een’. Het kleinst bestaande

alkeen is etheen.

Als de plaats van de dubbele binding kan verschillen, geef je die aan met het plaatsnummer voor de naam. Voor-

beeld: 1-buteen is een andere stof dan

2-buteen. De plaatsaanduiding is niet

nodding  bij etheen en propeen.

6	  Koolstof, water-

stof en  andere

elementen

ONTHOUD:

Door koolwaterstoffen met gro-

te, lange moleculen instukken

te breken, ontstaan koolwater-

stoffen met kortere koolstofke-

tens. Dat breken heet kraken.

Bij het kraken van alkanen ont-

staan altijd een kleiner alkaan

en een alkeen (onverzadigde

koolwaterstof).

Kraken wordt bijvoorbeeld toe-

gepast om de opbrengst aan

benzine uit aardolie te verhogen

en om uitgangsstoffen te maken

voor de kunststofindustrie.

Alkenen zijn onverzadigde

koolwaterstoffen. Een alkeen

heeft twee H atomen minder

dan een alkaan. De algemene

formule van alkenen is CnH2n-

Een alken heeft een dubbele

binding in de koolstofketen.

De naamgeving van alkenen is

bijna gelijk aan die van alka-

nen, zij het dat de uitgang

‘aan’ dan verandert in ‘een’.

Als de plaats van de dubbele

binding kan verschillen, geef je

die aan met het plaatsnummer

voor de naam. De plaatsaan-

duiding is niet nodig bij etheen

en propeen.

Maak nu: O:10/17 t/m O:10/21

In de natuur worden koolwaterstof-

fen gemaakt waarin op veel plaatsen

waterstofatomen vervangen zijn

door atomen als zuurstof, stikstof,

zwavel. In de tabel van afbeelding

10-7 kun je zien welke stoff en er voor-

komen in voedsel dat je eet of in stof-

f en die je uit je voeding maakt.

Het aantal mogelijke, verschillende

soorten stoffen met een koolstofske-

letwordt dus ontzettend groot, zodra

je jenietbeperkt tot koolwaterstoffen.

Chemisch gezien zijn dan ook geen

twee mensen aan elkaar gelijk.

Het aantal mogelijkheden wordt nog

groter als ook een dubbele binding in

de koolstofketen voorkomt (zie de al-

kenen van paragraaf 5). Je haalt uit

voedsel bijvoorbeeld ‘onverzadigde’

vetzuren. En wat te denken van ‘meer-

voudig onverzadigde vetzuren...’?

Mensen hebben ontdekt hoe ze in het

laboratorium en in de chemische fa-

brieken variaties op koolwaterstof-

fen kunnen maken die niet in de na-

tuur voorkomen. Van de vele moge-

lijkheden bespreken we alleen de ha-

logeenalkanen.

Halogeenalkanen

Door een reactie kunnen een of meer

H atomen in koolwaterstoffen ‘ver-

vangen’ worden dooreenof meer ha-

logeenatomen (F, Cl, Br, I). Halogeen-

atomen kunnen maar één binding

aangaan. De groep verbindingen die

ontstaat als halogeenatomen H ato-

men in koolwaterstoffen vervangen,

heet halogeenalkanen.

10  AARD

Afbeelding 10-7

Afbeelding 1 0-8 Andere elementen

Afbeelding 10-9 Tipp-Ex bevat halogeenalkanen.

De naamgeving gaat weer volgens de
regels. De achternaam bestaat uit het
alkaan   dat   het   koolstofskelet   levert,
de voornaam is die van het betreffen-
de halogeen. De tweede voornaam is
het aantal halogeenatomen(mono, di,
tri, enzovoort) en het nummer  van  het 
C atoom in het koolstofskelet waar-
aan het halogeenatoom vastzit. Tus-
sen cijfers en letters moet een verbin-
dingsstreepje, tussen twee cijfers een
komma. Het lijkt in gewikkeld, maar

Afbeelding 10-10

het is wel logisch. Pas de regels maar
eens toe op onderstaande voorbeel-

den van halogeenalkanen.

Bekende halogeenalkanen zijn:

- monobroommethaan (in de tuin-

bouw bekend als de grondont-

smetter methylbromide);

- tetrachloorkoolstof (vroeger be-

kend als de vlekoplosser tetra);

- CFK's (drijfgassen in sommige

spuitbussen en traditionele koel-

kasten). CFK is de afkorting van

ChloorFluorKoolwaterstof.

Als je uitgedaagd voelt door deze tak van

chemie, als je van puzzelen en ontwerpen

houdt,  kun je met enige moeite heel veel verschil-

lende structuurformules, dus stoffen, bedenken.

Veel van die stoffen zullen wel bestaan of eventu-

eel gemaakt kunnen worden. Het enige dat  je

nog nodig hebt is het aantal bindingen dat be-

paalde atoomsoorten kunnen aangaan. C = 4,

H=  1, Cl = 1, Br = 1, l=1, F=1, N = 3,

O = 2, S = 2. Ga je gang.

ONTHOUD:

Alkenen zijn de uitgangsstoffen

voor de productie van kunststof-

fen en halogeenalkanen, en

nog veel meer andere stoffen.

Halogeenalkenen bevatten een

of meer atomen fluor, chloor,

broom en /of jood.

De naamgeving van halogeen-

alkanen verlooppt volgens de

bekende regels.

Het halogeenatoom wordt als

een aanhangsel van de kool-

stofketen beschouwd,en wordt

dus een ‘voornaam’.

CFK is de afkorting vanChloor-

FluorKoolwaterstof.

Maak nu: O: 10/22 t/m O: 10/26

7	Aardolie en

het milieu

Het gebruik van aardolie (en ook

aardgas) levert milieuproblemen op.

In deze paragraaf zullen we daarvan

alleen het broeikaseffect en de lucht-

verontreiniging behandelen. Boven-

dien bespreken we het probleem van

de beperkte olievoorraden. We be-

sluiten de paragraaf met oplossingen

die kunnen worden bedacht voor de

milieuproblemen.

7.1    Broeikaseffect

Koolwaterstoffe leveren bij verbran-

ding veel  energie; met  dat doel wor-

den ze ook gebruikt. De reactiepro-

ducten  bij  een volledige verbranding

zijn C02 en H20. Water levert voor het 
milieu natuurlik geen problemen.
CO2 in  principe ook niet, want plan-

ten en bomen maken er meer plant en
 boom van. Het milieuprobleem wordt veroorzaakt   omdat   we veel te veel

CO2 produceren.   Dit teveel,  dat ont-

staat door  de  verbranding van gigan-

tische hoeveelheden koolwaterstof-

fen  (aardgas,  stookolie,  kerosine,  ben-

zine), kunnen de planten en bomen

niet ‘verwerken’. Het gehalte aan koolstofdioxide in de lucht stijgt dus. Daardoor houdt de aarde iets meer in-gestraalde  zonnewarmte vast, alsof  er

een isolerende deken  om de aarde

wordt gelegd. De emiddelde tempe-ratuur op aarde stijgt daardoor licht.

Afbeelding 10-11 Broeikaseffect

Veel is het niet: hooguit 1 à 2 graden

over een periode van 100  jaar, maar toch... Dit zogenaamde broeikaseffect

zal geleidelijk aan tot een klimaatver–andering leiden.

7.2    Luchtveront reiniging

Luchtverontreiniging wordt onder andere veroorzaakt door koolstofmo-no-oxide, zwaveldioxide en NOx.

Koolstofmono-oxide

Wat gebeurt er als te weinig zuurstof aanwezig is om aardgas (methaan) volledig  te verbranden? Er ontstaat

dan naast water koolstofmono-oxide. Koolstofmono-oxide is giftig. Het blokkeert zuurstofopname door de

rode bloedlichaampjes bij mensen en dieren,  waardoor het bloed geen

zuurstof meer  kan  transporteren  naar

de cellen. Daarom mag tegenwoordig een gasgeiser niet meer in de douche–

ruimte geplaatst worden, en als deze in de keuken hangt, moet er goed ge-ventileerd worden of de verbran-dingsgassen moeten via de schoor-steen worden afgevoerd.

Zwaveldioxide

SO2 is een giftige stof voor levende wezens en het draagt bij aan zure re-gen. SO2 kan, ook in de lucht, namelijk worden omgezet in zwavelzuur (H2SO4). Maar hoe kan de verbran- ding van koolwaterstoffen (CxHy)

ook zwaveldioxide als reactieproduct geven? Dan moet  aardolie toch ook  het element zwavel bevatten? Zeker, een klein percentage van de molecu- len in aardolie bevat ook het element zwavel (formule: CxHySz). Om de uit-stoot van zwaveldioxide terug te dringen, moet tegenwoordig de aard-olie vrijwel volledig ontzwaveld wor-den voordat deze verwerkt wordt tot dieselolie,  benzine  en  andere brand-  stoffen.

Afbeelding 10-12

Het interessante van strengere mi-lieuwetten is dat nu methoden zijn   ontwikkeld waardoor de aardolie-in-

dustrie volledig zwavelvrije brand-

stoffen kan produceren. Ook wordt

daarbij 100% zuivere zwavel gepro-

duceerd die te gebruiken is als grond-

stof voor de productie van andere stoffen in zuivere vorm, zoals zwa-velzuur. Zwavelzuur is direct te ge-bruiken als accuzuur, maar ook weer  als grondstof  voor andere producten.

NOx

Waarom heeft men het over stikstof-oxiden als nadelig effect van autoge-bruik? Voor de verbranding van ben-zine of dieselolie is zuurstof nodig.  Dat wordt uit de lucht de motor bin-nengehaald. Maar lucht bestaat voor 80% uit stikstof. In de hete motor re-ageert de zuurstof met de benzine, maar reageert zuurstof ook met stik-stof tot NOx. De x in NOx geeft  aan dat de formule een ‘verzamelnaam’ is en dat er stikstofoxiden ontstaan van verschillende samenstelling. Die NOx komen in de uitlaatgassen te-recht en dragen ook bij aan milieu-problemen, waaronder zure regen. Katalysatoren in het uitlaatsysteem van auto’s zorgen er tegenwoordig voor dat de automotoren, mits goed afgesteld, als bijproduct minder of nagenoeg geen NOx uitscheiden, maar in plaats daarvan N2.

7.3  Beperkte voorraden    aardolie

Tot nog toe zijn steeds nieuwe olie-bronnen gevonden. Toch zal de hoe-veelheid fossiele brandstoffen ooit opraken. Mensen verbranden kool-waterstoffen tot koolstofdioxide en water. Planten maken van koolstof-dioxide en water weer de producten glucose en zuurstof, en uit planten

resten ontstaat toch weer aardolie?
Dan zou je denken, recycling...Hier
speelt een tijdsprobleem. De mens-
heid verbruikt steeds meer en steeds
sneller energie dan dat de fossiele
brandstoffen kunnen ontstaan. Dat
duurt immers miljoenen jaren...

7.4    Oplossingen

Voorkomen is beter dan genezen. Er
worden allerhande maatregelen be-dacht om te  voorkomen dat schadelij–
kestoffen in het milieu terechtkomen,
zoals katalysatoren  in  uitlaatpijpen
van auto’s, inzamelacties van lege
batterijen, ontzwavelen van aardolie.

Recycling is een zeer belangrijke acti-viteit. Want afval is lang niet altijd af-val. Ook zoekt men naar mogelijkhe-den om steeds zuiniger om te gaan

met het energiegebruik.

ONTHOUD:

Koolstofdioxide draagt bij aan

het broeikaseffect.Op de lange

duur veroorzaakt dit enn kli-

maatverandering.

Koolstofmono-oxide ontstaat bij

onvolledige verbranding.Het is

een giftig gas doordat het zuur-

stofopname in het bloed verhin-

dert.

Aardolie bevat zwaverlverbin-

dingen. Bij verbranding geeft

dit zwaveldioxide. Zwavel-

dioxide is de veroorzaker van

het ontastaan van zwavelzuur in

zure regen.Aardolieproducten

moeten daarom steeds meer

ontzwaveld worden.

Verbrandingsmototen leveren

als bijproduct ook NOx dat mi-

lieuproblemen veroorzaakt,

waaronder zure regen.Kataly-

satoren in uitlaatpijpen gaan

de utistoot van Nox tegen.

Maak nu: O: 10/27 t/m O: 10/32

SAMENVATTING

1	Aardolie is een belangrijke energiebron. Aardolie levert brandstoffen als ben-

zine, dieselolie, kerosine en stookolie. Behalve brandstoffen levert aardolie nog

veel andere nuttige producten: oplosmiddelen, smeermiddelen, weg- en dak-bedekking (asfaltbitumen) en grondstoffen voor de chemische industrie.       Aardolie is een mengsel van honderden verschillende koolwaterstoffen. Kool-waterstoffen zijn verbindingen van uitsluitend koolstof en waterstof.       Voorbeelden: methaan in aardgas (CH4) en octaan in autobenzine (C8H18). Koolwaterstoffen verschillen in grootte van hun moleculen.                                      De koolwaterstoffen in aardolie worden van elkaar gescheiden door destillatie.     De fracties die ontstaan, zijn mengsels van koolwaterstoffen met een beperkt kooktraject.

De belangrijke fracties zijn: gassen, nafta, kerosine en het residu van asfaltach-

tige stoffen (bitumen).

Autogas of LPG is een mengsel van propaan en butaan. Campinggasbranders en aanstekers gebruiken butaan.

2  	Een koolstofatoom kan 4 bindingen aangaan en een waterstofatoom kan                                                1 binding aangaan.

Een alkaan (meervoud alkanen) is een verzadigde koolwaterstof. In een verza-

digde koolwaterstof hebben koolstofatomen een maximale bezetting aan wa-terstofatomen. De structuurformule geeft niet alleen het aantal atomen van elk 
soort weer maar ook hun plaats in het molecuul.

De algemene formule voor alkanen is CnH2n+2. De letter n staat voor het aantal koolstofatomen in de verbinding.

Namen en formules van alkanen met een onvertakte koolstofketen, die je moet 
kennen zijn:

Naam	Methaan       Ethaan	Propaan       Butaan	 Pentaan        Hexaan
Formule       CH4	C2H6	C3H8	C4H10	C5H12	C6H14

Koolwaterstoffen met kleine moleculen hebben een laag kookpunt en zijn bij kamertemperatuur gasvormig. Koolwaterstoffen met grotere moleculen hebben     
een hoger kookpunt en zijn bij kamertemperatuur vloeibaar of vast als de mo-  
leculen nog groter zijn. Omdat de kookpunten van de koolwaterstoffen dicht bij 
elkaar liggen, wordt aardolie gescheiden in fracties (deelmengsels)

3    Alkanen kunnen een vertakte en een onvertakte koolstofketen hebben. Bij de 
naamgeving van vertakte alkanen ga je als volgt te werk:

- Stel de naam van de hoofdketen (de langste) vast. De achternaam is

dezelfde als die van de onvertakte alkaan.

2   Schrijf vóór de naam van de hoofdketen `methyl` als er sprake is van een zijtak.                                             3    Noteer vóór `methyl` het plaatsnummer van het koolstofatoom waaraan

de zijtak gebonden is.

4    Bij twee zijtakken noteer je `dimethyl`, met daarvóór de plaatsnummers

van de koolstofatomen waaraan de methylgroepen gebonden zijn. In de

naam komt tussen twee cijfers een komma en tussen een cijfer en een letter

en verbindingsstreepje. Voorbeeld: 2,3-dimethylbutaan.

Isomeren zijn verbindingen met eenzelfde molecuulformule maar met een verschil-

lende structuurformule. Isomeren zijn verschillende stoffen met verschillende ei-

genschappen, ook al zijn die verschillen vaak klein.

5	Door koolwaterstoffen met grote, lange moleculen in stukken te breken, ontstaan       
koolwaterstoffen met kortere koolstofketens. Dat breken heet kraken. Bij het kraken

van alkanen ontstaan altijd een kleiner alkaan en een alkeen (onverzadigde kool-

waterstof).

Kraken wordt bijvoorbeeld toegepast om de opbrengst aan benzine uit  aardolie te

verhogen en om uitgangsstoffen te maken voorde kunststofindustrie.

Alkenen zijn onverzadigde koolwaterstoffen. Een alkeen heeft twee H atomen min-

der dan een alkaan. De algemene formule van alkenen is CnH2n. Een alkeen heeft       
een dubbele binding in de koolstofketen.

De naamgeving van alkenen is bijna gelijk aan die van alkanen, zij het dat de uit-     
gang`aan` dan verandert in `een`.

Als de plaats van de dubbele binding kan verschillen, geef je die aan met het plaats-    
nummer vóór de naam. De plaatsaanduiding is niet nodig bij etheen en propeen.

6   	Alkenen zijn de uitgangsstoffen voor de productie van kunststoffen en halogeenalkanen, 
en nog veel meer andere stoffen.

Halogeenalkanen bevatten een of meer atomen fluor, chloor, broom en/of jood. 
De naamgeving van halogeenalkanen verloopt volgens de bekende regels.       
  Het halogeenatoom wordt als een aanhangsel van de koolstofketen beschouwd,    
en wordt dus een `voornaam`.

CFK is de afkorting van ChloorFluorKoolwaterstof.

7  	Koolstofdioxide draagt bij aan het broeikaseffect. Op de lange duur veroorzaakt    
dit een klimaatverandering.

Koolstofmono-oxide ontstaat bij onvolledige verbranding. Het is een giftig gas doordat het zuurstofopname in het bloed verhindert.

Aardolie bevat zwavelverbindingen. Bij verbranding geeft dit zwaveldioxide. 
Zwaveldioxide is de veroorzaker van het ontstaan van zwavelzuur in zure regen. Aardolieproducten moeten daarom steeds meer ontzwaveld worden. 
Verbrandingsmotoren leveren als bijproduct ook NOx dat milieuproblemen ver-
oorzaakt, waaronder zure regen. Katalysatoren in uitlaatpijpen gaan de uitstoot
 van NOx tegen.