KUNSTSTOFFEN

1	Inleiding

0: 11/1

Goedkope limonades danken hun kleur en smaak aan kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Toch zijn deze stoffen geen kunststoffen.
a	Wat verstaan we onder 'kunstmatig gemaakte' stoffen?

b	Wanneer zijn kunstmatig gemaakte stoffen kunststoffen?

0: 11/2

Geef van onderstaande beweringen over kunststoffen aan of ze juist of onjuist zijn.

a	Kunststoffen worden ook wel plastics genoemd. juist / onjuist

b	Kunststoffen worden door de mens gemaakt of zijn afkomstig uit de natuur.

juist / onjuist

c	Celluloid is een andere naam voor katoen. juist / onjuist

d	Kunststoffen bestaan uit zeer grote moleculen. juist / onjuist

e	Kunststoffen kunnen chemisch bewerkte natuurlijke moleculen zijn. juist / onjuist

f	Het smeltgedrag van een kunststof hangt samen de herkomst. juist /onjuist

Lees verder in je tekstboek

2	Kenmerken	en	eigenschappen  van kunststoffen

0: 11/3

In de tabel op de volgende bladzijde zie je van boven naar beneden kenmerken/ eigenschappen van kunststof staan; van links naar rechts voorwerpen, uit kunststof gemaakt.

Zet onder elk voorwerp een kruisje achter eigenschap/kenmerk die het belang-rijkst voor dat voorwerp is. Let op: elk voorwerp één kruisje.

O:11/4

In de tabel hieronder is het gewicht weergegeven van gelijke staafjes uit verschil-lende kunststoffen.

Afbeelding 11/1

In afbeelding 11/1 zie je een bekerglas water afgebeeld, waarin de staafjes zijn

overgebracht.

a	Noteer de namen van de kunststoffen bij het juiste staafje.

b	Bereken het gemiddelde gewicht per cm3 van deze kunststoffen.

c	Aluminium weegt 2,70 kg/dm3. Hoeveel lichter weegt een tennisracket ge-
maakt van kunststof van gemiddeld gewicht, vergeleken met eenzelfde racket van aluminium?

O:11/15

In afbeelding 11/2 zie je een vergelijking van energiehoeveelheden, benodigd voor de productie van 1 dm3 van diverse materialen.

Afbeelding 11/2

a	Welke kunststof vraagt bij aanmaak de minste energie?

b	Hoeveel maal meer energie is nodig om aluminium te maken in plaats van   polypropeen?

c	Welke kunststof vraagt bij aanmaak de meeste toevoer van energie?

O: 11/16

De meeste overhemden zijn gemaakt van katoendraden waarin ook kunststofvezels zijn verwerkt. De bekendste vezelvermenging is polyester 65%/katoen 35%. Lees in de tabel de beweringen over dit overhemd. Zet onder 'verklaringen' of dit wel of niet klopt en leg dit uit.

Lees verder in je tekstboek

3	Monomeren en polymeren

O:11/7

Vul het schema van afbeelding 11/3 in en zet onder het schema een aantal voor-beelden.

Voorbeelden:

Voorbeelden:

Voorbeeld:

O:11/8

1 	     1  	     1

2  	      2

Afbeelding 1 1 /3

Omcirkel de letter die het juiste antwoord weergeeft. Een lange keten van onder-

ling gekoppelde moleculen is een:

a	monomeer;

b	kunststof;

c	polymeer;

d	macromeer.

O:11/9

a	Wat is een monomeer?

b	Waarom zijn watermoleculen geen monomeren?

c	Welke twee grondstoffen vormen de belangrijkste monomeerbronnen?

en

O:11/10

Lees de volgende twee beweringen.

- Viscose is een natuurlijk materiaal.

- Viscose is een natuurproduct.

Welke bewering is juist? Omcirkel de letter van je keuze.

a	Alleen 1 is juist

b	Alleen 2 is juist

c	1 en 2 zijn juist

d	1 en 2 zijn niet juist

Lees verder in je tekstboek

4		Polymerisatie

0: 11/11

Vul de ontbrekende woorden in onderstaande tekst in. Kies daarvoor uit:

polymerisatie	water

teflon	polyester

monomeren	polyetheen

bijproduct	nylon

PVC	polymeer
polycondensatie

Als	een polymeer vormen zonder dat er een

ontstaat, spreken we van	.

Voorbeelden van dergelijke polymeren zijn	,

en	.

Als bij vorming van een	een bijproduct ontstaat,

spreken we van	. Dit bijproduct is

meestal	. Voorbeelden van dergelijke polymeren

zijn	en	 .

0: 11/12

a	Teken de structuur van een molecuul etheen.

b	Teken een deel van het polymeer polyetheen dat uit 6 koolstofatomen bestaat.

0: 11/13

Welke van de volgende uitspraken is juist?

- Alkanen kunnen polymeriseren.

- Alkenen kunnen polymeriseren.

Omcirkel de letter van je keuze. 
a 	1 en 2 zijn niet juist 
b 	Alleen 1 is juist 
c 	Alleen 2 is juist 
d 	1 en 2 zijn juist

0: 11/14

Hieronder zie je de structuur van stof A. Stof A is een geschikt monomeer.

H	H

\	/

C = C

/	\

H	Cl

a	De afgebeelde stof heeft twee namen. Noteer die.

en

b	Stof A kan worden gemaakt door HCl te laten reageren met acetyleen (C2H2). 
Geef de vergelijking van deze reactie.

c	Welk polymeer/welke kunststof kan uit dit monomeer vervaardigd worden? Noteer de afkorting van de naam.

d	Waarom zal vorming van het polymeer geen polycondensatie zijn?

0: 11/15

Hieronder staat een deel van de structuurformule van PTFE afgebeeld.

F	F	F	F	F	F

I	I	I	I	I	I

— c — c — c — c — c — c —

I	I	I	 I	I	 I

F	F	F	F	F	F

Van welke van de onderstaande stoffen wordt PTFE gemaakt?

F	F	F	F	F	F	F

I	I	I	I	I	I	I

H — C — 	C — H	C 	= 	C	H — C — C = C

I	I	I	I	I	I

F	F	F	F	F	F

Stof 1	Stof 2	Stof 3

0: 11/16

Plexiglas ofwel perspex wordt ook vaak 'organisch glas' genoemd. a Welke officiële afkorting geldt voor plexiglas?

b Waarom zal men plexiglas 'organisch' glas noemen?

0: 11/17

Hieronder is de structuurformule gegeven van een stof die kan polymeriseren.

Br	H

\

C = C — C — H

/

H	H H

Teken een stukje van het polymeermolecuul dat dan ontstaat. (Het stukje poly-meermolecuul moet minstens negen koolstofatomen bevatten.)

Lees verder in je tekstboek

- Polymeren te kust en te keur

0: 11/18

Veelgebruikte methoden om kunststoffen anders of andere kunststoffen te maken, zijn:

- ander monomeer nemen

- reactieomstandigheden wijzigen

- verschillende monomeren combineren

- polymeren mengen

- stoffen toevoegen

Vul hierna het nummer in van de methode die is gebruikt bij het vervaardigen van:

a 		zacht PVC voor een opblaasbed.

b 	LDPE voor pedaalemmerzakken.

c 	rubberachtig en zoet materiaal voor kauwgom.

d 	ABS voor stofzuigerbehuizing.

0: 11/19

Hieronder is een stukje van een structuurformule van een bepaald plastic getekend.

H		H		H		H		H		H

—C—C—C—C—C—C—

H		H		H		H		H		H

Rolf zegt:'Dit plastic kan ontstaan door polymerisatie van C2H4 .'

Jose zegt: 'Dit plastic kan ontstaan door polymerisatie van C2H6 .'

Wie van beiden heeft gelijk? Omcirkel de letter die het juiste antwoord weergeeft.

a	Zowel Rolf als José

b	AlleenRolf

c	Alleen José

d	Geen van beiden

0: 11/20

Polyetheen wordt zacht bij temperaturen boven 105 °C, polypropeen bij 130 °C. Je moet injectiespuiten maken. Na gebruik moet je deze in kokend water kunnen ste-riliseren. Je hebt daarvoor de keuze uit PE en PP.

a	Voor welke kunststof kies je? Licht je antwoord toe.

Ik kies voor polyetheen / polypropeen, want

______________________________________________________________________

b		Verklaar vanuit de molecuulstructuur van PP waarom deze kunststof verweekt bij hogere temperatuur dan PE.

0: 11/21

PVC wordt soepel gemaakt door toevoeging van weekmakers. Deze stoffen ver-dampen op den duur uit de kunststof. Onderdelen van PE zijn eenvoudig op el-kaar vast te smelten, onderdelen van PVC moet je lijmen. Leg uit waarom.

0: 11/22

Propeen wordt gemaakt door nafta te kraken. Een van de stoffen die men daarbij kraakt, is octaan. Geef het reactieschema en de vergelijking van deze reactie.

Reactieschema:

Reactievergelijking:

0: 11/23

Uit etheen kan men polyetheen maken, maar bijvoorbeeld ook alcohol. De structuurformule van alcohol is:

H	H

I	I

H — C — C — O — H

I	I

H	H

De reactievergelijking van de optredende reactie is:

O:11/24

Kunststoffen kunnen verouderen; we noemen dat 'degraderen'. Degraderen is het ontleden door inwerking van UV-straling. De uiteinden van de ontstane brokstuk-ken zijn heel gevoelig voor zuurstof.

a	Door welke toevoeging aan kunststoffen gaat men inwerking van UV-straling tegen?

b	Door welke toevoeging aan kunststoffen voorkomt men dat eventuele brok-stukken met zuurstof reageren?

Lees verder in je tekstboek
6			Thermoplasten en	thermoharders

6	Thermoplasten o  thermoharders

O:11/25

Op welke kenmerken wordt bij de keuze van een kunststof vaak gelet?

O:11/26

Kruis in de tabel aan welk kenmerk tot de thermoplasten en welk kenmerk tot de hermoharders behoort.

O:11/27

Tijdens practica maak je vaak gebruik van kunststofspuitflessen. Leg uit of deze kunststof een thermoplast of een thermoharder is.

Deze kunststof is een thermoplast / thermoharder, want

.

0: 11/28

Polyester is kunststof die we kennen als thermoplast en als thermoharder. Polyester wordt gemaakt uit glycol of uit glycerol. Polyester ontstaat door poly-condensatie.

H	H	H        H

H — C — O— H	H — C — C ─	C — H

I

H —C ─ H — H	O 	O 	O

I

H	H	H 	 H

a	De vorming van polyester kan geen polymerisatie zijn. Verklaar dit vanuit de structuur van het monomeer.

b 	Bij het vervaardigen van thermoplastisch polyester zal als monomeer

gebruikt worden, omdat

c 	Boten en spoilers worden veelal van polyester gemaakt. Welke vorm van polyester zal hiervoor de meest logische zijn?

0: 11/29

Melkzuur kan polymeriseren. De structuurformule is hieronder afgebeeld.

CH3	CH3	   CH3

I	 I	  I

—c— c — o — c — c— o — c —c —o —

I		I I		 		    I		  I I 	 		    I		   I I

H	O	H	O	  			   H	  O

Lees de volgende beweringen.

- De stof heeft een netwerk.

- De stof is een thermoplast.

Welke bewering is juist? Omcirkel de goede letter.

a	1 en 2 zijn juist

b	Alleen 1 is juist

c	Alleen 2 is juist

d	1 en 2 zijn niet juist

0: 11/30

Thermoplasten zijn in geschikte vloeistoffen oplosbaar. Thermoharders niet. Hoe 
komt dat?

0: 11/31

Houtspaanderplaat (spaanplaat) wordt gemaakt door houtspaanders te mengen met ureum en formaldehyde (HCHO). Onder hoge druk en hoge temperatuur wordt het geheel tot plaat geperst.

a	Welke van de onderstaande structuurformules geeft een molecuul formaldehyde weer? Omcirkel de juiste structuurformule.

O	H	H

H —C—H—O	C	O                 H —C = O—H

H	H	C

Formaldehyde is ook bekend als 'spaanplaatgas'. Bij vrijkomen veroorzaakt het irritatie aan luchtwegen en hoofdpijn. Bedenk twee redenen waarom soms formaldehyde in spaanplaat kan worden aangetroffen.

1

2

C	Ureumformaldehyde is een thermoharder / thermoplast, want

0: 11/32

De staafjes in afbeelding 11 /4 zijn beide van rubber waaraan zwavel is toegevoegd. Omcirkel in de tabel de juiste antwoorden.

Afbeelding 1 ¼

Lees verder in je tekstboek——

——

7	Vormgevingsmethoden

0: 11/33

Waarom zijn thermoplastische kunststoffen zo eenvoudig vorm te geven?

0: 11/34

In de tabel staan omschrijvingen van vormgevingstechnieken voor thermoplasti-sche kunststoffen. Noteer achter elke omschrijving de naam van de methode.

0: 11/35

In afbeelding 11/5 staan een aantal plastic voorwerpen. Noteer onder elke afbeel-ding de naam van de vormgevingsmethode die gebruikt is.

a

b

c

d

e

f

Afbeelding 1 1 /5

O: 11/36

In afbeelding 11/6 is een vormgevingsmethode afgebeeld waarmee plastic flessen worden vervaardigd.

Afbeelding 11/6

a	Welke vormgevingsmethode is afgebeeld?

b	De matrijs moet worden gekoeld. Waarom?

c	Wat wordt er ingebracht op de plaats van de pijl?

d	In welk opzicht verschilt deze methode van spuitgieten?

O: 11/37

Spouwmuurisolatie is meestal polystyreen (PS) of polyurethaan (PUR). De schuim-vorm verhoogt de isolerende waarde.

a	Welke van deze kunststoffen vormt zich pas bij aanbrengen in de spouw? Licht je keuze toe.

Polystyreen /polyurethaan, want

b	Welke twee eigenschappen maken materialen als PS en PUR zo geschikt als spouwmuurvulling?

1.

2

O: 11/38

a	Hoe noem je de vorming van thermoharders als die uit zichzelf plaatsvindt?

b	Hoe noem je de vorming van thermoharders als deze door toevoeging van een 'harder' plaatsvindt?

O:11/39

Wat zijn twee belangrijke vormgevingsmethoden voor thermoharders?
	 en

Lees verder in je tekstboek

8			Gebruik en  afdanken

O:11/40

Welke twee kunststoffen nemen samen de helft van de geproduceerde kunststof voor hun rekening?

en

0:11/41

Welke twee toepassingsgebieden verbruiken de helft van alle geproduceerde kunststof?

en

O:11/42

Welk bezwaar vormen polymeren als ze in het afval terechtkomen?

O:11/43

Bij verbranding van een plastic ontstaan alleen de volgende stoffen: water, kool-

stofdioxide, zwaveldioxide en koolstofmono-oxide.

Lees de volgende beweringen over het plastic dat wordt verbrand.

- Het plastic bevat zeker het element zwavel.

- Het plastic bevat zeker het element zuurstof.

Welke van de beweringen is juist? Omcirkel de juiste letter.

a	1 en 2 zijn juist
b	Allen 1 is juist
c	Allen 2 zijn niet juist
d	1  en 2 zijn niet juist

O:11/44

Afbeelding 11/7 kun je op een plastic tas aantreffen.

Met deze tekst wordt bedoeld dat bij een volledige ver-

branding van deze tas alleen koolstofdioxide en water

ontstaan. Van welke plasticsoorten, polyetheen en/of

polypropeen, kan deze tas zijn gemaakt? Omcirkel de

juiste letter.

a	Zowel van polyetheen als polypropeen

b	Alleen van polyetheen

c	Alleen van polypropeen

d	Van geen van beide plasticsoorten                                       Afbeelding 1 1 /7

O:11/45

De energie die bij de verbranding van kunststof ontstaat, is ooit zonne-energie ge-weest. Leg dit uit.

Als PVC op een zorgvuldige manier wordt verbrand, ontstaan CO2, H2O en HC1. Ieder monomeer geeft 1 molecuul HC1. Met rookgasreiniging probeert men HC1 uit rookgas terug te winnen.

O: 11/46

a	Bereken het massapercentage chloor in PVC.

b	Hoeveel gram waterstofchloride ontstaat bij het verbranden van 1250 gram PVC?

c	Hoeveel liter HC1 gas is dat als bij de temperatuur van het rookgas 1 liter HC1 3,0 gram weegt?

d	Waarom draagt lozing van HC1 gas bij tot zure regen?

_____________________________________________________________________

Lees verder in je tekstboek

O: 11/48

O: 11/49

9		Verwerking van kunststof

O: 11/47

Welke twee redenen maken het belangrijk om bewust met kunststoffen om te gaan?

en

Welk kunststofgebruik vraagt in het bijzonder onze aandacht?

De manier waarop met kunststoffen moet worden omgegaan, wordt weergegeven door de '6 V's'. Welke zijn dat?

1   	 4

2   	 5

3   	  6

O: 11/50

Geef twee milieuredenen waarom aardappelen die in jute worden verpakt beter zijn dan aardappelen in 'poly-zakken'.

1

2

O: 11/51

Lees het krantenartikel van afbeelding 11/8.

Afbeelding 1 1 /8

Bron: Algemeen Dagblad, 22 ovember 1996

a	Welke voordelen heeft de polycarbonaatfles?

b	Waarom mag je, zelfs een fles van PC, niet milieuvriendelijk noemen?

c	Polycarbonaat verweekt bij 135 °C. Dat maakt het mogelijk de fles hervulbaar te maken. Waarom?

d	Het vervangen van het 'kartonnen' melkpak door de PC-fles is voor het milieu een goede zaak. Leg uit waarom.

e	Kan melk uit de nieuwe PC-fles lekkerder smaken? Licht je antwoord toe.

Ja /nee, want _____________________________________________________________

________________________________________________________________________.

O:11/52

Dit etiket is afkomstig van een verpakking.

a	Wat is de eigenlijke naam van polypropyleen?

____________________________________________________________

b	Waarom behoort PP tot de 'minst milieubelastende kunststoffen'?

____________________________________________________________

c	Het woord 'hergebruik' is eigenlijk verkeerd. Wat wordt wel bedoeld?

______________________________________________________________

O:11/53

Wat verstaan we onder pyrolyse?

______________________________________________________________