| Theorie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leeractiviteit: 02 Onderhoud plegen |  |  |  |
| Naam: | Klas: | Datum: | Score: |

Algemene bouw Les 6 			Trekker en transport

Bespreken mechanische en elektronische hef (blz. 33 t/m 40)

PTO (blz. 41 en 42)

Driepuntshef blz. (51 t/m 53)

- Driepuntshefinrichting, Achter en voor(fronthef):

  - Categorie 1 t/m 4 blz. 53 fig. 5.4 1 t/m 3 wordt veel toegepast in de landbouw

  - Eenfasig aankoppelsysteem (driehoekig frame)

  - Tweefasig aankoppelsysteem (trekstangen en topstang)

- Benaming hefinrichting delen 			(Fig. 5.1 blz. 51)

  - De onderste:				trekstangen

  - De bovenste: 			hefarmen

  - De stangen tussenbeide:		hefstangen

  - De spanners:			stabilisatiestangen of –ketting

A	0			A:____________________________________________

0	    B			B:____________________________________________

C		C:____________________________________________

- Functies hefinrichting: 				(Uitleg via PPT/Elek. hef)

  - Positieregeling:

    - Iedere stand van het knop/hendel komt overeen met de hefarmen. Chauffeur bepaald

  - Trekkrachtregeling/diepteregeling:

    - Basis instelling d.m.v. hendel/knop, weerstand van de grond regelt hefinrichting bij

  - Mengregeling:

    - Positie en trekkrachtregeling werken samen instelling wie de meeste invloed heeft

  - Reactiesnelheidregeling:

    - Hoe snel reageert de trekkrachtregeling

  - Daalsnelheidregeling:

    - Zakken van de hefinrichting instellen t.o.v. gewicht machine/werktuig

  - Blokkeringmogelijkheid onderste stand:

    - Optie wordt weinig toegepast machine wordt op een vaste hoogte gehouden in de onderste stand

  - Blokkeringmogelijkheid bovenste stand:

    - Optie wordt weinig toegepast machine wordt op een vaste hoogte gehouden in de bovenste stand

  - Maximale hefhoogtebegrenzing:

    - Instelmogelijkheid maximale hefhoogte

  - Zweefstand:

    - Hefinrichting onderste stand positie maar machine loopt op eigen steunwielen

  - Externe/spatbord bediening:

    - Van buiten af de hefinrichting bedienen alleen positie regeling

BPV-Opdracht:

Zoek op je BPV bedrijf uit, bij een moderne trekker, de hefinrichting:

  - BBL leerlingen: Maak een duidelijke schets, foto of PPT van de hefinrichting en bediening.

  - BOL leerlingen: Maak duidelijke foto’s van de hefinrichting en bediening, uitwerken verplicht in power point

    - BOL leerlingen: Presentatie geven op de maan-/vrijdag komende periode

- Omschrijving opdracht voor BOL en BBL

    - Merk en type trekker en soort hefinrichting noteren

    - Benoem alle functie knoppen en hendels, instelmogelijkheden van een hefinrichting (binnen en buiten)

    - Geef van alle knoppen/instelmogelijkheden de functie/doel aan

- Inleveren: 	________________________ eerste opzet

      - tussen beoordelen en tips

________________________ definitieve versie (per Email)

  - Email docent: wklooster@zone.college

Huiswerk:

- BPV opdracht 1

- BPV opdracht 2

- BPV opdracht 3

- Integrale opdrachten 1 t/m 7

- Inleveren per mail

  - Vragen blz. 32 vragen 3.1

  - Vragen blz. 44 vragen 4.1 vraag a

- Huiswerk :	(zie opdracht hierboven hefbediening) 1e opzet

    - Vragen blz. 44 vraag 4.1, vraag a

- Huiswerk :	(zie opdracht hierboven hefbediening) diff opzet