| theorie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leeractiviteit: 02 Onderhoud plegen |  |  |  |
| Naam: | Klas: | Datum: | Score: |

Algemene bouw Les 8			Trekker en transport

Herhaling en vragen stellen.

- Functies hefinrichting: 				(Uitleg via PPT/Elek. hef)

  - Positieregeling:

    - Iedere stand van de knop/ hendel komt overeen met de hefarmen. Chauffeur bepaald

  - Trekkrachtregeling/diepteregeling:

    - Basis instelling d.m.v. hendel/knop, weerstand van de grond regelt hefinrichting bij

  - Mengregeling:

    - Positie en trekkrachtregeling werken samen instelling wie de meeste invloed heeft

  - Reactiesnelheidregeling:

    - Hoe snel reageert de trekkrachtregeling

  - Daalsnelheidregeling:

    - Zakken van de hefinrichting instellen t.o.v. gewicht machine/werktuig

  - Blokkeringmogelijkheid onderste stand:

    - Optie wordt weinig toegepast machine wordt op een vaste hoogte gehouden in de onderste stand

  - Blokkeringmogelijkheid bovenste stand:

    - Optie wordt weinig toegepast machine wordt op een vaste hoogte gehouden in de bovenste stand

  - Maximale hefhoogtebegrenzing:

    - Instelmogelijkheid maximale hefhoogte

  - Zweefstand:

    - Hefinrichting onderste stand positie maar machine loopt op eigen steunwielen

  - Externe/spatbord bediening:

    - Van buiten af de hefinrichting bedienen alleen positie regeling

PTO Power Take-off

- Rijafhankelijke aftakas:

  - Aftakas voor het aandrijven van aanhangers in Nederland weinig toegepast

- Onafhankelijk draaiende aftakas:

  - Aftakas geeft toeren afhankelijk van motortoerental

    - Standaard 540, 1000  of  eco/spaar 750, 1250 omw/min

      - Economische: betekend machine moet wel 540/1000 omwentelingen draaien maar met een lager motor toerental wordt dit bereikt. Geld alleen voor lichte werkzaamheden (Brandstofbesparing)

Hydrauliek									(blz. 43)

- Aandrijven of bedienen van machines of werktuigen d.m.v. olie

  - Enkel of dubbelwerkende bediening

    - Constant volume

    - Instelbaar volume

    - Load sensing

Huiswerk:___________________________________

Aanpassen en verbeteren huiswerkopdracht: Hefinrichting

(BOL leerlingen verplicht in power point)

- Uitleg van de knoppen en hendels van een moderne landbouwtrekker.

Zie huiswerkopdracht les 6

- Maken werkblad 6 en 7 inleveren per mail

Toets

- Basisonderhoud

- Veiligheid

- Soorten/type trekkers

- Blokschema bouw trekker

- Hefinrichting doel en functie

- PTO

- Hydrauliek

Wat heb je bij je:

- Pen

- Potlood

- Liniaal

- Rekenmachine