Toets	 smering en reiniging (ja-nee vragen klas 1 periode 2)

Voornaam:			achternaam:

|  |  | ja | nee |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Voor het doorsmeren maak je de vetnippel schoon met een droge doek | x |  |
| 2 | Alle vetnippels op een machine moeten even vaak gesmeerd worden |  | x |
| 3 | Na het doorsmeren de nippels met heet water reinigen |  | x |
| 4 | Te veel vet in een nippel kan schade veroorzaken aan de as |  | x |
| 5 | Er bestaan lagers waar geen vetnippel op zit | x |  |
| 6 | Bij automatische smering hoef je niets meer handmatig te smeren |  | x |
| 7 | Kettingen moet je altijd met veel vet –invetten- |  | x |
| 8 | Voor dat je –nat- gaat reinigen, eerst met droog reinigen beginnen | x |  |
| 9 | Direct na het reinigen van een machine, gaan doorsmeren | x |  |
| 10 | Na het reinigen doorsmeren als je de machine weer gaat gebruiken |  | x |
| 11 | Een goedgekeurde spuitplaats heeft een olie- en vetafscheider | x |  |
| 12 | Het vieze water bezinkt en olie en vet gaan in het riool |  | x |
| 13 | Grond vanuit de slib-opvangput mag in de meststrooier het land op |  | x |
| 14 | Water wordt gescheiden van –olie en vet- door een papierenfilter |  | x |
| 15 | Olie en vet uit de put mag je op het land uit rijden |  | x |
| 16 | In een hogedruk reinigers wordt meestal een vacuümpomp toegepast |  | x |
| 17 | In een hogedruk reinigers wordt meestal een wormpomp toegepast |  | x |
| 18 | De maximale watertemperatuur van een stoomcleaner is bijna 200 graden C |  | x |
| 19 | Afvalwater kun je reinigen met hulp van en rietveld | x |  |
| 20 | Conserveren van een machine is: blanke delen invetten en/of de hele machine | x |  |
| 21 | Door een machine goed (bij) te verven, is ook een vorm van conserveren | x |  |
| 22 | In een diesel opslag tank kunnen bacteriën groeien die schadelijk zijn | x |  |
| 23 | Een diesel opslagtank kan ook “te groot” zijn voor een loonbedrijf | x |  |
| 24 | Trekkers tank je ‘s morgens voordat het werk begint |  | x |
| 25 | Een plastic benzine tankje mag je onder een werkbank opslaan (niet waar je slijpt) |  | x |

janee smering