| theorie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leeractiviteit: Onderhoud plegen (Periode 2) |  |  |  |
| Naam: | Klas: | Datum: | Score: |

# 1.5 Zeven polige stekker en aanhangwagenverlichting

# Bekijk eerst de video controleren verlichting:

# https://www.ontwikkelcentrum.nl/provisioning/VPlayer5.aspx?Mode=Preview&id=OC-37010-2-2d

# Naam:				Klas:

## 1	Algemene  informatie en tips voor gebruik/onderhoud.

BEDRADING

- Vervang defecte kabels direct. Houd kabelverbindingen schoon en vermijd schuurplekken  tegen het frame.

ZEKERINGEN

- Gebruik alleen voorgeschreven zekeringen Vervang defecte zekeringen direct (steeds bij uitgeschakelde stroomverbruiker)

WASSEN

- Richt nooit direct de waterstraal op elektrische delen (dynamo, schakelaars e.d.

- Dek ze zo nodig af.

REPARATIE

- Neem altijd de min-kabel van de accu los Zeker bij lassen aan de trekker. In dat geval ook de dynamo- aansluitingen losnemen.

CONTAKTSLEUTEL

- Rij altijd met ingeschakeld contact om het risico van schade aan de dynamo te vermijden.

EXTRA VERBRUIKERS

- Ga bij latere montage op de trekker altijd na of ook een  extra (draad)zekering nodig is.

CONTROLE

- Controleer op vervuilde of geoxideerde kabelaansluitingen, beschadiging van kabelisolatie, beschadiging van lampglazen en behuizing. Repareer altijd direct.

Voor de aansluiting van de verlichting van een aanhangwagen op de trekker kunnen we gebruik maken van een 5-polige aansluiting of een 7-polige aansluiting.

Bijna altijd wordt een 7 – polige aansluiting gebruikt.

Om problemen te voorkomen is het van belang de stekkers volgens een vaste codering (normalisatie) aan te sluiten. Er kan worden gewerkt met letters, nummers en de kleur van de draden.

Op de volgende bladzijde staat een handig overzicht. Gebruik deze als er problemen zijn met de aanhangwagenverlichting.

Waarschuwing:

Als de massadraad niet goed aangesloten is klopt de verlichting nooit!!!

## Codering aanhangwagenverlichting

E.E.G. / A.N.W.B.			 7-POLIG 	 			12/24 V

| Code | Cijfer | Functie | Draadkleur |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 1 | linker knipperlicht | Geel |
| 54G | 2 | Constante spanning | Blauw |
| 31 | 3 | Massa | Wit |
| R | 4 | Rechter knipperlicht | Groen |
| 58R | 5 | Achterlicht rechts | Bruin |
| 54 | 6 | Remlicht | Rood |
| 58L | 7 | Achterlicht links | Zwart |

## 2	Opdr.  Testen van 7 polige stekker en contactdoos.

#### A	Zoek m.b.v. een universeel meter of met de 7 polig stopcontacttester uit op welke code van de contactstopdoos spanning staat als men de achterlichten, remlichten of richtingaanwijzer laat branden.

#### B	Maak hiervan, schematische een Schets hieronder en vul vervolgens onderstaande tabel in.

(Gebruik hiervoor de verlichtingstestkast, New Holland of de Kioti)

Schets de 7 polige stekker               en                        het  stopcontact

| Functie | code |
| --- | --- |
| Massa |  |
| Remlichten |  |
| Achterlicht links |  |
| Achterlicht rechts |  |
| Richtingaanwijzer links |  |
| Richtingaanwijzer rechts |  |
| Constante spanning |  |

C	Is de contactstopdoos van de trekker volgens de normalisatie codes aangesloten?

JA / NEE

###### Sluit nu een zevenpolige stekker en stopcontact aan volgens de ANWB aansluitcodes

Uitvoering/overnieuw/ goed/     cijfer

Opmerkingen:

#### 3	AANHANGWAGENVERLICHTING

#### Demonteer de achterlichtglazen van de aanhangwagen of verlichtingsbalk.

###### Zoek uit waar de verschillende lampen voor dienen en hoe groot het vermogen is van:

- Richtingaanwijzers:                               Watt

- Remlichten:                            __           Watt

- Achterlicht:                             ___         Watt

###### Noteer in onderstaande tabel welke draadkleur er voor iedere lamp gebruikt wordt.

| Functie | draadkleur/code |
| --- | --- |
| Massa |  |
| Remlichten |  |
| Achterlicht links |  |
| Achterlicht rechts |  |
| Richtingaanwijzer links |  |
| Richtingaanwijzer rechts |  |
| Constante spanning |  |

###### Maak hieronder een schets van een duplolamp en geef hierin duidelijk aan hoe je de lamp maar op één manier kunt monteren.

| inzicht | houding | eindresultaat | Vragen goed/fout | opruimen | eindbeoordeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opdracht: af / niet af / komt terug / andere afspraak: |  |  |  |  |  |

Uitvoering/  gedaan /overnieuw/ goed     cijfer