| theorie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leeractiviteit: Onderhoud plegen (Periode 2) |  |  |  |
| Naam: | Klas: | Datum: | Score: |

# 1.4 DRAADTAPPEN EN SNIJDEN

# Naam:				Klas:

In deze opdracht ga je de volgende metrische draden tappen:

- M6 x 1

- M8 x 1,25

- M10 x 1,5

- M12 x 1,75

|  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  | M6 |  | M8 |  | M12 |  | M10 |  | M8 |  |
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 |

Opdracht 1:

Maak bovenstaande werkstuk van het jou gegeven materiaal volgens werktekening.

Werkvolgorde: aftekenen, centeren, boren, afbramen, 1e tap, 2e tap, 3e tap

Opdracht 2:

Hierna zaag je 100 mm lang rond af van ø 8, ø 10 en ø 12 mm.

Daar ga je schroefdraad op snijden, ongeveer 40 mm. Probeer de schroefdraad zo recht mogelijk te maken.

Bij het boren van het gat voor M6 gebruik je een boor van	5 mm		1600 omw/min

Bij het boren van het gat voor M8 gebruik je een boor van	6,8 mm	1250 omw/min

Bij het boren van het gat voor M10 gebruik je een boor van	8,5 mm	1250 omw/min

Bij het boren van het gat voor M12 gebruik je een boor van	10,2 mm	1000 omw/min

(bij M12 boor je eerst voor met een 6 mm boor)

Totaalproduct voor eindcijfer

(strip met 3x gesneden draad rond daarin geschroefd)

| inzicht | houding | eindresultaat | Vragen goed/fout | opruimen | eindbeoordeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opdracht: af / niet af / komt terug / andere afspraak: |  |  |  |  |  |