| Theorie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periode 3: Onderhoud plegen en storing aanpakken |  |  |  |
| Naam: | Klas: | Datum: | Score: |

Les 4 arbeidsdiagram

In het arbeidsdiagram kun je schematisch zien waar elke cilinder op hetzelfde moment mee bezig is:

Uitleg aan de hand van een krukas en opengewerkte motor

(Voorbeeld 4 cilinder:)

ARBEIDSDIAGRAM	4 CILINDER	4 TAKT/SLAG

720 : 4 = 180		ONTSTEKINGSVOLGORDE:  1-3-4-2

0 			180 			 360 		               540            	720

| #### INLAAT | COMPRESSIE | #### ARBEID | UITLAAT |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPRESSIE | ###### ARBEID | UITLAAT | INLAAT |
| UITLAAT | INLAAT | COMPRESSIE | ###### ARBEID |
| ARBEID | UITLAAT | INLAAT | COMPRESSIE |

1.	Elke slag duurt 180 graden

2.	Om de 180 graden is er een arbeidsslag in een cilinder

3.	Om de krukas zo gelijk mogelijk te belasten en de temperatuur in de motor ook zo gelijk mogelijk te houden. Hebben we een ontstekingsvolgorde van 1-3-4-2

4.	In het arbeidsdiagram kun je ook goed zien wanneer je de kleppen kunt stellen			1 tuimelen 4 stellen

3 tuimelen 2 stellen

4 tuimelen 1 stellen

2 tuimelen 3 stellen

Huiswerk:

Bestuderen motoren werking, type , uitvoeringen en arbeidsdiagram (alles behandeld tot nu toe)

Informatie zoeken over: arbeidsdiagram van een drie en zes cilinder uitvoering

Opengewerkte motor