SOLIDWORKS®  tutorial 3

MAGNEETBLOK

Lager en middelbaar technisch onderwijs

Voor gebruik met SOLIDWORKS®  Educational Release 2016-2017

Magneetblok

In deze oefening maak je een magneetblok. Hiervoor modelleer je eerst een paar onderdelen, die je ver- volgens samenvoegt in een assembly. Je leert in deze tutorial een aantal nieuwe dingen:

Je gaat twee configuraties van een onderdeel maken

Je gaat een las aanbrengen

Je gaat gaten maken met de Hole Wizard

Je gaat standaard-onderdelen gebruiken uit een bibliotheek

Je gaat kleuren aan verschillende onderdelen toekennen

Werkplan                             Om dit product te maken, moeten we eerst een paar onderdelen modelle- ren. We  beginnen met  een eenvoudige  rechthoekige  plaat  met  een dikte van 20mm volgens de tekening hieronder.

We gaan de volgende stappen uitvoeren:

1.   neem een stuk materiaal van 150x300x20

2.   rond de vier hoeken af met R10

3.   boor de vier gaten van Ø17

1	Start    SOLIDWORKS     en open een nieuw part.

2	Klik  in  de  FeatureManager (de   linker   kolom   op   je scherm  waarin  alle  onder- delen  van  je  model  staan) op Top Plane.

Op dit vlak gaan we nu een sketch maken.

3	Klik  in  de  CommandMana- ger op de knop Sketch om de  juiste  knoppen  weer  te geven,  en  vervolgens  op Rectangle  om  een  recht- hoek te tekenen.

4	1.   Klik  in  de  PropertyMa- nager  op  Center  Rec- tangle.

2.   Klik op de origin.

3.   Klik  ongeveer  zoals  je hiernaast  ziet   om  de rechthoek te tekenen.

5	Gebruik nu het  commando Smart  Dimension  om  twee maten bij het rechthoek te zetten: 150 en 300.

Smart Dimension heb je al vaker   gebruikt.   Weet   je niet  meer  hoe  het  werkt? Kijk dan even in tutorial 2, bij stap 7 tot 10.

6	1.   Klik     in     de     Com- mandManager  op  Fea- tures

2.   Klik      op      Extruded

Boss/Base.

7        1    Stel   de   dikte   in   op

20mm

2    Klik op OK.

8	Nu gaan we de hoeken af- ronden.

Klik  in  de  CommandMana- ger op Fillet, het comman- do om afrondingen te ma- ken.

Het   Fillet-commando   lijkt erg    op    het    Chamfer- commando  dat  we  eerder gezien hebben.

9	1.   Zorg eerst dat de optie Full   preview   geselec- teerd is

2-5 Selecteer   nu   de   vier edges die je wilt afron- den.

6.   Stel  de   radius  in  op

10mm

7.   Klik op OK.

10	Selecteer  nu  het  bovenste vlak van het model door er op te klikken.

11      Klik  op  Sketch  en  vervol- gens op Rectangle om een rechthoek te tekenen.

12      Klik bovenin het scherm op de  knop  Standard  Views, en  vervolgens  op  Normal To.

Het model draait nu zo dat je recht tegen het vlak kijkt waarop  we  de  sketch  ma- ken.

Het  maakt  niet  uit  of  het model staand of liggend op het scherm komt te staan.

13	1.   Klik in de PropertyMa- nager  op  Center  Rec- tangle.

2.   Klik op de origin.

3.   Klik  ongeveer  zoals  je hiernaast  ziet  om  de rechthoek te tekenen.

14      Voeg nu met Smart Dimen- sion  nog  twee  maten  toe: de   horizontale   maat   van

240  en  de  verticale  maat van 100.

15      Klik nu in de CommandMa- nager op Exit Sketch.

De  sketch  blijft  nu  zicht- baar, maar wordt grijs.

Merk  op  dat  we  nu  een sketch  maken,  maar  daar géén  feature  van  maken. Straks  zul  je  zien  hoe  we de sketch toch gebruiken

16      Klik  in  de  CommandMana- ger  eerst  op  Features,  en daarna op Hole Wizard.

17      In    de    PropertyManager moet je nu instellen hoe de gaten die je gaat maken er uit gaan zien.

1    Kies als type gat: Hole

2	Controleer  of  Standard op ISO ingesteld staat

3	Controleer  of  Type  in- gesteld  staat  op  Drill sizes

4    Stel de  diameter in op

Ø17mm

5	Stel  de  End  Condition in op Through All

6    klik op de tab Positions

18      1     Klik ergens op het vlak waar  de  gaten  op  ge- maakt moeten worden

2-5  Klik  op  de  vier  hoek- punten  van  de  recht- hoek die je eerder ge- tekend hebt

6     Klik op OK

Tip!

Het eerste onderdeel is nu klaar.

De gaten die we nu gemaakt hebben, hadden we ook kunnen maken met een Extruded Cut feature. De Hole Wizard die we gebruikt hebben, is vaak erg handig, zeker als je wat ingewikkeldere gaten moet maken. Straks zul- len we daar nog een voorbeeld van zien.

Werkplan                             Het tweede onderdeel dat we nodig hebben is bijna hetzelfde als het vorige onderdeel. Alleen hebben we nu tapgaten in plaats van normale gaten. Je zou nu een heel nieuw part kunnen gaan maken, maar het is handiger om een tweede versie binnen hetzelfde part te maken. We noemen dit Confi- gurations.

We nemen nu de volgende stappen:

1.   maak een nieuwe configuratie aan

2.   verwijder in de nieuwe configuratie de gewone gaten

3.   maak in plaats daarvan tapgaten.

Mocht  het  werken  met  configuraties  niet  lukken,  dan  kun  je  het  tweede part natuurlijk ook op dezelfde manier maken als het eerste part. In plaats van stap 17 doe je dan stap 27.

19	Klik  nu  boven  de  Feature- Manager  op  de  derde  tab. In  plaats  van  de  Feature- Manager   of  de   Property- Manager  verschijnt  nu  de ConfigurationManager.

20	Er  is  nu  één  configuratie, met    de    naam    ‘Default [Part1]’.  Klik  1  of  2  keer (langzaam) op deze naam, zodat je die kunt wijzigen.

21      Geef   als   naam:   ‘Holes’.

Druk op <Enter>

22	Maak nu een nieuwe confi- guratie:

1  Klik    met    de    rechter muisknop op de boven- ste   regel   in   de   lijst (Part1 Configuration(s))

2  Kies  in  het  menu  dat verschijnt  Add  Configu- ration

23	Voer  in  de  PropertyMana- ger de naam van deze con- figuratie  in:  ‘Taps’,  en  klik op OK.

24	Klik  boven  de  Configurati- onManager   op   de   eerste tab,  om  naar  de  Feature- Manager te gaan.

Tip!                                        We hebben nu twee configuraties. Eén daarvan is actief, daarin werken we.

In  de  ConfigurationManager  herken  je  de  actieve  configuratie  omdat die zwart in de lijst weergegeven is en er een groen vinkje voor staat (zie bij stap 24)

In de FeatureManager staat de naam van de actieve configuratie hele- maal bovenin de lijst, achter de naam van het part (zie bij stap 25).

25	1.   Klik op het laatste fea- ture   dat   je   gemaakt hebt (de gaten).

2.   Klik  in  het  menu  dat verschijnt    op     Sup- press.

De gaten verdwijnen nu uit het  model,  en  in  de  Fea- tureManager    wordt    het grijs weergegeven.

Tip!	In plaats van met de linker muisknop op het feature te klikken, kun je ook de rechter muisknop gebruiken. Je krijgt dan een iets uitgebreider menu te zien.

26	Klik  in  de  CommandMana- ger op Hole Wizard.

27	Stel in de PropertyManager in hoe de gaten die je gaat maken er uit gaan zien.

1    Kies als type gat: Tap

2	Controleer  of  Standard op ISO ingesteld staat

3	Controleer  of  Type  in- gesteld  staat  op  Tap- ped hole

4    Stel de maat in op M16

5	Stel  de  End  Condition in op Through All

6    klik op de tab Positions

28	Plaats  de  tapgaten  op  de- zelfde manier als je in stap

18 gedaan hebt.

29	1.   Klik  nu  op  sketch  die je gebruikt hebt om de gaten  te  positioneren. Meestal      heet      die

‘Sketch2’  of  ‘Sketch3’. Het  nummer  kan  ver- schillen.

2.   Klik  in  het  menu  dat verschijnt op Hide

30	Sla  het  bestand  op.  Geef als naam: slab.sldprt

31	Ga  naar  de  Configuration- Manager door op de derde tab  boven  de  FeatureMa- nager te klikken.

32	Er bestaan nu twee versies (configurations)    van    de plaat: een met gewone ga- ten en een met tapgaten.

Eén  van  die  twee  is  actief

(en dus zichtbaar).

Door  in  de  Configuration- Manager  dubbel  te  klikken op  een  configuratie,  maak je  die  actief.  Probeer  dat hier uit.

33	Sluit  nu  dit  bestand,  door op File te klikken, en daar- na op Close. Uiteraard kun je, zoals altijd in Windows, ook  op  het  kruisje  in  het venster klikken.

Je  hoeft  het  bestand  niet opnieuw  op  te  slaan  als daar om gevraagd wordt.

Tip!	In dit product hebben we twee platen nodig. Deze twee platen zijn hele- maal hetzelfde, alleen de gaten verschillen. Natuurlijk hadden we voor de tweede plaat ook een nieuw part kunnen maken. Maar dan hadden we een hoop werk opnieuw moeten doen.

In zo’n geval is het een goed idee om met configuraties te werken. Binnen één part maak je dan verschillende ‘versies’ van het onderdeel aan. In de ConfigurationManager  kies  je  welke  versie  actief is: in die  versie  werk je dan, en kun je dingen veranderen.

Binnen elke versie kun je features onzichtbaar (suppressed) maken of juist

weer zichtbaar (unsuppressed) maken. Op die manier hebben we er hier voor gezorgd dat in de ene versie alleen de normale gaten zichtbaar zijn, en in de andere versie alleen de tapgaten.

Maar er zijn natuurlijk ook features die in elke versie te zien zijn, zoals de eerste plaat die je gemaakt hebt, en de afrondingen. Wanneer je daarvan nu de maat zou veranderen, veranderen allebei de versies mee!

Werkplan

Het volgende onderdeel dat we moeten maken is het hijsoog, volgens de onderstaande tekening.

34	Open  een  nieuw  part,  se- lecteer het vlak Front Plane om er de eerste sketch op te maken.

35	Klik  in  de  CommandMana- ger   eerst   op   Sketch,  en daarna op Centerline.

Om dit onderdeel te maken hoeven we alleen maar een sketch te maken en die te extruderen.

36	Teken de  centerline  vanuit de	Origin   verticaal   om- hoog.

37      Teken  nu  een  cirkel.  Klik voor het middelpunt op het bovenste  eindpunt  van  de centerline. Klik een tweede keer om de cirkel met een willekeurige      radius     te plaatsen.

38      Teken nu twee lijnen:

1	Klik in de CommandMa- nager op Line.

2	Klik   voor   het   eerste punt op de origin.

3	Beweeg  de  muis  hori- zontaal  naar  links,  en klik om het tweede punt te  plaatsen  (zie  afbeel- ding)

4	Beweeg  de  muis  naar de   cirkel.   Beweeg   de muis nu langs de cirkel, totdat   de   twee   gele symbooltjes te  zien zijn zoals   in   de   illustratie hiernaast.  Wanneer  dat het  geval  is  klik  je  om de  lijn  te  plaatsen.  De lijn  raakt  dan  aan  de cirkel.

39      Nu gaan we de twee lijnen spiegelen.

Druk  op  het  toetsenbord op <esc> om  het  tekenen van de lijn te beëindigen.

1.   Selecteer de eerste lijn

2.   Hou   de   <Ctrl>-toets ingedrukt, en selecteer de tweede lijn

3.   Hou   de   <Ctrl>-toets nog  steeds  ingedrukt, en selecteer de center- line

4.   Klik     in     de     Com- mandManager  op  Mir- ror Entities

40      Nu moet het onderste deel van  de  cirkel  nog  verwij- derd worden.

1	Klik     in     de     Com- mandManager, op Trim Entities.

2	Selecteer in de Proper- tyManager    de    optie Trim to Closest.

3,4  Klik nu op de twee de- len  van  de  cirkel  die verwijderd        moeten worden.

41      Voeg nu met Smart Dimen- sion drie maten toe aan de sketch,  zoals  hiernaast  te zien is.

42      Teken  nu tot  slot  nog een cirkel voor het gat van het hijsoog,  en  bemaat  deze met Ø24.

43      Nu  kunnen  we  de  sketch extruderen.

1	Klik     in     de     Com- mandManager  op  Fea- tures

2    Klik      op      Extruded

Boss/Base.

44      1    Kies in de PropertyMa- nager    bij    Direction1 voor  de  optie  Mid  Pla- ne,

2	Geef  als  dikte  20mm op.

3    Klik op OK.

45      Sla  het  bestand  op,  geef als naam crane_hook.sldprt

46      De    onderdelen    zijn    nu klaar. We gaan nu de eer- ste assembly maken.

1  Klik   in   de   toolbar   op

New

2  Kies  als  soort  bestand

Assembly

3  Klik op OK.

47      Het    bestand    slab.sldprt hadden   we   gesloten,   en staat daarom niet in de lijst in de PropertyManager.

Klik op Browse…

Let  op!  Ook  als  het  be- stand niet gesloten is en in de lijst staat, klik dan toch op  Browse.  Anders  kun  je namelijk niet de juiste con- figuratie selecteren.

Tip!	Het  commando  Insert  Component  start  normaalgesproken  automatisch wanneer je een nieuwe assembly opent. Gebeurt dat  niet, klik dan in de CommandManager op Insert Component.

48	Zoek        het        bestand slab.sldprt,  dat  we  eerder gemaakt hebben op.

1   Selecteer het bestand.

2	Omdat     dit     bestand meerdere   configuraties bevat,  moet  je  in  het menu    ook    aangeven welke    configuratie    je wilt   gebruiken.   Selec- teer ‘Holes’.

3   Klik op Open.

49	Het  onderdeel  ‘hangt’  nu aan  de  cursor.  Klik  niet  in het grafische gebied, maar klik in de PropertyManager op OK.

50	Klik,  om  het  volgende  on- derdeel  toe  te  voegen,  in de   CommandManager   op Insert Component.

51      1    Klik  in  de  lijst  het  be- stand       ‘Crane_hook’ aan,

2	Plaats   het   onderdeel op	een    willekeurige plaats in de assembly.

Tip!	Heb je de stappen tot nu toe goed uitgevoerd, dan merk je dat de plaat niet verplaatst kan worden, terwijl je het hijsoog eenvoudig kunt verslepen. Dit komt doordat het eerste onderdeel dat je plaatst  Fixed is. In de Fea- tureManager zie je dat doordat er voor het bestand Slab (f) staat, en voor Crane_hook (-). Dit onderdeel is Floating.

52	Klik  in  de  CommandMana- ger op Mate.

53	Klik  het  bovenvlak  van  de plaat aan.

In principe moet je er altijd voor zorgen dat er één onderdeel Fixed is, de rest koppel je daar met mates aan.

Je  kunt  elk  onderdeel  Fixed  of  Floating  maken  door  er  met  de  rechter muisknop op te klikken en respectievelijk Fix of Float te kiezen.

54	Roteer het model zo dat je de onderkant van het hijs- oog  kunt  zien.  Druk  hier- voor  het  scroll-wieltje  van de muis in.

1	Klik  op  de  onderkant van het hijsoog.

De twee onderdelen bewe- gen nu naar elkaar toe.

2    Klik op OK.

55	Het  selectieveld  in  de  Pro- pertyManager  wordt  leeg- gemaakt   en   je   kunt   nu meteen een volgende mate opgeven.

Om  het  hijsoog  te  centre- ren  op  de  plaat  gebruiken we   de   standaardvlakken Front Plane en Right Plane. Die  kun  je  echter  niet  in het model selecteren, maar alleen  in  de  FeatureMana- ger.

Omdat  nu  de  PropertyMa- nager  en  niet  de  Feature- Manager zichtbaar is, moet je  de  FeatureManager  ge- bruiken die in het grafische gebied zichtbaar is.

Klik  op  het  pijltje  voor  de bestandsnaam.

56	Klik  nu  op  de  pijltjes  voor beide  parts.  Let  op:  nadat je op het eerste pijltje ge- klikt   hebt,   verschuift   de lijst.

57	1    Selecteer    nu    binnen het    onderdeel    ‘Slab’ het Front Plane.

2	Selecteer   ook   binnen het    onderdeel    ‘Cra- ne_hook’    het    Front Plane.

3    Klik daarna op OK.

58	1    Selecteer    nu    binnen het    onderdeel    ‘Slab’ het Right Plane.

2	Selecteer   ook   binnen het    onderdeel    ‘Cra- ne_hook’    het    Right Plane.

3    Klik op OK.

4	Klik  nogmaals  OK  om de mate te bevestigen, en   daarna   nogmaals om	het        mate- commando  af  te  slui- ten.

59	Sla  de  assembly  op,  met als    naam:    crane_hook- complete.sldasm

Tip!	Als je een assembly opslaat kan het zijn dat je een scherm zoals hieronder te zien krijgt. Dit komt doordat SOLIDWORKS controleert of onderdelen in de assembly gewijzigd zijn. Als dat zo is, dan moeten die onderdelen eerst opgeslagen worden. Meestal zal je bij dit scherm daarom op ‘Save All’ klik- ken: dan weet je zeker dat de assembly én alle onderdelen in die assembly opgeslagen zijn.

60	Nu  gaan  we  een  hoeklas aanbrengen,  waarmee  het hijsoog rondom op de plaat gelast wordt.

1	Klik in de CommandMa- nager op het  pijltje  on- der Assembly Features

2   Klik op Weld Bead

61       1.   Selecteer Weld Path

2.   Geef  als  maat  van  de las 5mm

Nu  moeten  we  de  lijnen selecteren  waarlangs  ge- last moet worden.

3-4  Selecteer    de    lijnen waar gelast moet wor- den   (voor   zover   je daar bij kan).

62      Roteer het model

1	Selecteer      nu      de lijn(en),   waar   je   net niet bij kon.

2     Klik op OK.

63	De  las  is  nu  gemaakt.  In het  model  zie  je  het  las- symbool en in  de  Feature- Manager  zie  je  een  nieuw mapje  ‘Weld  Folder’  waar de las in staat. Hier kun je deze openen om te bewer- ken.

64	Wanneer  je  wel  het  las- symbool,  maar  niet  de  las zelf in het model ziet, kun je het volgende doen:

1.   Klik   met   de   rechter muisnop op het mapje Weld Folder

2.  Klik  op  Show  ‘Cosmetic

Welds’

65      Sla de assembly op.

66      De assembly die we zojuist gemaakt hebben, gaan we nu toepassen in de  hoofd- assembly.

Klik in de toolbar op Make Assembly                   from Part/Assembly.

67      Er  verschijnt  nu  een  nieu- we assembly, waar meteen de  vorige  assembly  inge- voegd wordt.

Klik op OK.

68      Klik  in  de  CommandMana- ger op Insert Components

69      Klik in de PropertyManager op Browse…

70      3.   Selecteer  het  bestand

Slab.sldprt,

4.   Selecteer    de  configu-

ratie ‘Holes’.

5.   Klik op Open.

71      Klik   op   een   willekeurige plaats   om   de   plaat   te plaatsen.

Klik op OK.

72      Klik  in  de  CommandMana- ger op Mate

73      Selecteer als eerste vlak de bovenzijde van de plaat.

74      Roteer nu het model (druk het   scroll-wieltje   op   de muis  in)  en  selecteer  de onderkant van het hijsoog.

Klik op OK

75      Voor de volgende mate se- lecteer  je  de  lange  zijkan- ten  van  beide  platen,  en klik je op OK.

76      Voor de laatste mate selec- teer  je  de  korte  zijkanten van beide platen, en klik je op OK.

Klik  daarna  nog  eens  op OK      om      het      Mate- commando te beëindigen

77      Voeg  nu  op  dezelfde  ma- nier  nog  eens  drie  platen met  gaten  toe  aan  de  as- sembly.

Voeg daarna, als onderste, een   plaat   met   tapgaten toe.  Hiervoor  doe  je  pre- cies  hetzelfde,  alleen  kies je nu bij het invoegen van het part voor de configura- tie ‘Taps’.

78      Sla  de  assembly  op  onder de	naam

‘Block_magnet.sldasm’.

79      Nu gaan we de onderdelen verschillende   kleuren   ge- ven.

1	Klik  in  de  FeatureMa- nager   op   het   eerste onderdeel            (Cra- ne_hook-complete)

2	Klik  in  het  menu  dat verschijnt     op     ‘Ap- pearance callout’.

3	Klik in de  onderste  re- gel op het vakje Color.

80	Klik in de PropertyManager eerst  op het  knopje  ‘Apply at component level’.

Kies  nu  een  kleur,  en  klik op OK. Het hele onderdeel krijgt nu die kleur.

81      Geef  op  deze  manier  elk onderdeel   van   het   mag- neetblok een eigen kleur.

82      Nu gaan we ringen en bou- ten   toevoegen.   Daarvoor gebruiken we een gedeelte van     SOLIDWORKS     dat Toolbox  heet.  Voordat  je hiermee  verder  kunt  gaan moet  je  eerst  controleren of Toolbox geïnstalleerd én geactiveerd   is   op   jouw computer.

Klik  in  de  CommandMana- ger op Add-Ins…

83      Zorg  dat  in  het  menu  de opties ‘SOLIDWORKS Tool- box	Library’     en     ‘SO- LIDWORKS   Toolbox   Utili- ties’ allebei aangevinkt zijn.

Zijn  deze  opties  niet  be- schikbaar,  lees  dan  verder bij de volgende tip.

Tip!	Het kan zijn dat je een versie van SOLIDWORKS gebruikt waarin Toolbox niet beschikbaar is. In dat geval kun je de tutorial niet afmaken volgens de stappen hierna.

Wil je toch het model af kunnen maken, dan kun je de benodigde bevesti- gingsmiddelen      (bouten      en      ringen)      ook      downloaden      van www.SOLIDWORKS.nl.  Je  gebruikt  dan  niet  de  Toolbox,  maar  plaatst  de bouten en ringen in de assembly zoals je dat met elk ander onderdeel ook zou doen.

Tip!	Door bij stap 83 een vinkje rechts achter  de twee opties (SOLIDWORKS Toolbox en SOLIDWORKS Toolbox Browser) te zetten, worden deze voort- aan altijd automatisch geladen wanneer SOLIDWORKS start. Je hoeft dan dus niet steeds opnieuw de Toolbox te activeren.

84      Klik   in   het   Task   Pane (rechts  op  het  scherm)  op het symbool van de Design Library.

85      Het  Task  Pane  opent  zich, hierin  zie   je   de   Toolbox vermeld staan. We gaan nu eerst  ringen  op  de  gaten plaatsen.

Dubbelklik     achtereenvol- gens op

1.   Toolbox

2.   ISO

3.   Washers

4.   Plain Washers

In  het  onderste  deel  van het Task Pane zie je nu de beschikbare        sluitringen verschijnen.

5.   Zoek  de  ring  met  de volgende    naam    op: Washer   –   ISO   7089

Normal Grade A.

86      Sleep  met  de  linker  muis- knop  nu  deze  ring  uit  het Task  Pane  naar  je  model. Zodra  de  muis  boven  een van   de   gaten   beweegt, springt   de   ring   naar   de juiste  positie.  Laat  op  dat moment de muisknop los.

De  ring  lijkt  nu  misschien veel  te  klein  of  te  groot. Dat maakt nu niet uit.

87      Wijzig in de PropertyMana- ger de maat van de ring in M16, en klik op OK.

88      De  ring  hangt  nu  aan  de muis,  en  je  kunt  hem  nu op  de  andere  gaten  plaat- sen.

Heb   je   alle   ringen   ge- plaatst, klik dan op Cancel.

89      Open   opnieuw   het   Task

Pane, en navigeer naar:

1     Toolbox

2     ISO

3     Bolts and Screws

4    Hex Bolts and Screws

5	Selecteer  de  bout  met de naam:

Hex  Screw  Grade  AB ISO 4014

90	Sleep  deze  bout  nu  ook weer naar één van de  ga- ten toe.

Let nu wel goed op: laat de muisknop  los  als  de  muis boven een ring staat.

Staat de muis namelijk bo- ven het hijsoog, dan wordt de bout te laag geplaatst.

91      In de PropertyManager kun je  de  afmetingen  van  de bout invullen.

1.   De diameter is M16

2.   De lengte van de bout is 120mm

3.   De    lengte    van    de schroefdraad is 38mm

4.   De schroefdraad wordt weergegeven  als  ‘Cos- metic’

5.   Klik op OK.

92      De  bout  hangt  nu  aan  de cursor, zodat je die ook in de	nadere    gaten    kunt plaatsen.

Klik  steeds  op  de  ring,  en niet op het gat!

93      Sla de assembly op.

1.   Klik op Save

In het menu dat verschijnt staan  de  onderdelen  van de  assembly die  gewijzigd zijn.

2.   Klik op Save All

94      Geef    de    assembly    als naam: Block_magnet.

Als tijdens het opslaan het scherm     hiernaast     ver- schijnt, klik dan op de  bo- venste  optie:  Rebuild  and save the document.

Wat  zijn  de  belangrijk- ste   dingen   die   je   ge- leerd hebt?

In deze oefening hebben we veel nieuwe dingen gezien en gedaan.

Je hebt parts gemaakt vanuit symmetrie

Je hebt een aantal nieuwe sketch-tools gezien, zoals Mirror en Trim

Je hebt de Hole Wizard gebruikt om ingewikkelde gaten te maken

In de assembly heb je een eenvoudige las gemaakt

Je hebt onderdelen kleuren gegeven

Je hebt standaard-onderdelen gebruikt uit Toolbox.

Je bent nu echt alweer een paar stappen verder met SOLIDWORKS, en je hebt een paar krachtige tools gezien.