SOLIDWORKS®  uitleg

les 2 BGO lessen

FOTOSTANDAARD

Fotostandaard

In deze oefening maak je een fotostandaard. Deze bestaat uit een rechthoekig plaatje, met daarop 4 pin- nen. Je leert enkele nieuwe features kennen (onder andere afschuinen), en je maakt kennis met samen- gestelde producten: Assemblies

Werkplan                             Ook nu weer gaan we eerst kijken hoe we dit product gaan modelleren. Dit product bestaat uit twee verschillende onderdelen, die we eerst onafhanke- lijk van elkaar als Part modelleren. Daarna voegen we beide onderdelen sa- men in een Assembly.

We beginnen met de vlakke plaat. Bij het modelleren hiervan volgen we de- zelfde werkvolgorde die je ook in de werkplaats zou hanteren:

1.   neem een stuk materiaal van 150x46x12

2.   maak schuine kanten aan de bovenzijde

3.   boor vier gaten van Ø5

4.   verzink de gaten aan de onderzijde

1	Start    SOLIDWORKS     en open  een  nieuw  bestand: klik op New.

2	Uiteraard     beginnen     we weer  met  het  maken  van een part.

1	Klik  in  het  menu  hier- naast eerst op de knop

‘Part’.

2    Klik op ‘OK’.

3	Klik  in  de  FeatureManager (linker kolom) op ‘Top Pla- ne’.

Op dit vlak gaan we nu een tekening maken.

4	Klik  in  de  CommandMana- ger  (de  knoppenbalk  bo- venin    het    scherm)    op

‘Sketch’ om de juiste knop- pen weer te geven, en ver- volgens  op  Rectangle  om een rechthoek te tekenen.

5	Plaats de  muis precies bo- ven  de  origin.  De  cursor ziet   er   dan   uit   zoals   je hiernaast ziet.

Klik één keer.

6	Beweeg  de  muis  nu  weg van de origin. Bij de cursor verschijnt de afmeting  van de rechthoek die je aan het tekenen  bent.   De  exacte maat doet er niet toe.

Klik  nog  een  keer  om  de rechthoek te tekenen.

7	Nu zetten we de maten bij de  rechthoek:  klik  in  de CommandManager         op

‘Smart Dimension’

8	Klik nu eerst op de boven- ste  horizontale  lijn  van  de rechthoek.   Verplaats   dan de  muis  naar  boven,  en klik ergens om de maat te plaatsen.

9	Automatisch  verschijnt  nu een klein  menuutje  waarin je de waarde van de maat exact in kunt stellen.

Verander  de  maat  in  150, en klik in het menuutje op OK (het groene ‘vinkje’).

10	Bemaat   nu   op   dezelfde manier de verticale lijn van de   rechthoek.   Geef  deze een lengte van 46.

De  sketch  ziet  er  dan  uit zoals hiernaast te zien is.

11	De  sketch  is  klaar,  en  we gaan  daar  nu  een  blokje van maken.

Klik  in  de  CommandMana- ger  op  ‘Features’,  en  ver- volgens      op      Extruded Boss/Base.

12	Vul in de linkerkant van het scherm  12  in  als  hoogte, en klik daarna op OK

13     Zo,  het  eerste  feature  is alweer klaar!

14	Voordat  we  verder  gaan: controleer    of    er    geen sketch of feature meer ge- opend is.

Kijk  in  de  rechter  boven- hoek van je scherm. Zie je daar één van de illustraties hiernaast?  Klik  dan  op  het rode kruisje.

15	Nu gaan we de afschuining aan  de  bovenkant  maken. Voor  het  maken  van  een afschuining   hoef   je   niet eerst een sketch te maken.

Selecteer    het    bovenvlak van  het  blokje  door  er  op te klikken.

16	1.   Klik     in     de     Com- mandManager   op   het pijltje onder Fillet

2.   Klik op Chamfer.

17	Nu moet je een aantal din- gen  instellen  en  controle- ren.

1.   Zorg  dat  de  optie  ‘Full preview’    geselecteerd is.  Je  ziet  dan  in  het model  wat  er  precies gaat gebeuren.

2.   Zorg  dat  bij  Chamfer Type  de  optie  ‘Angle- Distance’   geselecteerd is.

3.   In   het   blauwe   vlak staat  als  het  goed  is maar  één  ‘Face’  (vlak) geselecteerd.   (zie   de tip hieronder)

4.   Geef  als  afstand  voor de afschuining 3mm en

45 deg op.

5.   Is  alles  juist  ingesteld, klik dan op OK.

Tip!	In SOLIDWORKS zie je vaak een blauw selectievlak, zoals je hierboven ook gezien hebt. In zo’n blauw vlak staan onderdelen van je model waarop het commando uitgevoerd gaat worden.

Je kunt elementen uit het vlak verwijderen door ze aan te klikken en op het toetsenbord op de <Delete>-toets te drukken.

Je  kunt  elementen  aan  het  vlak  toevoegen  door  ze  in  je  model  aan  te klikken.

Soms zijn er meerdere selectievlakken, maar daarvan is er altijd maar één actief (blauw). Om een andere actief te maken moet je er in klikken.

18     De afschuining is nu klaar.

Tip!	Onthoud dat je steeds kunt in- of uitzoomen, of je model kunt roteren om precies het goede deel van je model te zien:

In- en uitzoomen doe je door het scroll-wieltje te verdraaien.

Je model roteren doe je door het scroll-wieltje in de drukken.

En uiteraard heb je ook de knop View Orientation om je model in een keer in een stand te zetten.

19	We gaan nu de gaten ma- ken.

1.  Selecteer  het  bovenste vlak   van   het   blokje door er op te klikken.

2.  Klik   in   het   menuutje dat   verschijnt   op   de optie Normal To.

Hierdoor  draait  het  model zo  dat  je  recht  tegen  het geselecteerde   vlak   aan- kijkt.  Dat  is  handig  als  je een sketch gaat maken.

De optie Normal To vind je

ook  onder     View  Orien- tation

20     1    Klik     in     de     Com- mandManager          op Sketch.

2    Klik op het pijltje naast

Line

3    Klik op Centerline

Centerlines zijn hulplijnen.

21     Teken  nu  met  vier  lijnen een rechthoek.

Let op de hulplijnen die steeds  zichtbaar   wor- den.   Deze   helpen   je om horizontale en ver- ticale lijnen te tekenen, en  zorgen  dat  je  het vierde    punt    precies onder  het  eerste  punt kunt tekenen (zie hier- naast).  Op  die  manier krijg   je   een  gesloten rechthoek.

Zorg  dat  je  de  hoek- punten  van  de  recht- hoek  niet  op  een  an- der   element   (bijvoor- beeld  de  rand  van  het vlak) plaatst.

Nadat je de laatste lijn getekend  hebt  druk  je op  het  toetsenbord  op de <Escape>-toets om te stoppen met het te- kenen van lijnen.

22     Teken nu de gaten. Klik in de   CommandManager   op Circle.

23     Klik  op  een  hoekpunt  van de	rechthoek,    verplaats daarna   de   muis   en   klik nogmaals (niet op een an- der  element)  om  de  cirkel te  tekenen.  De  maat  van de cirkel bepalen we later.

24     Teken  op  deze  manier  op elk hoekpunt van de recht- hoek een cirkel.

Heb  je  alle  vier  de  cirkels getekend, druk dan op het toetsenbord  op  <esc>  om het  tekenen  van  cirkels  te beëindigen.

25     Nu moet de sketch bemaat worden.  Klik  op  Smart  Di- mensions.

Als er nog een cirkel gese- lecteerd   was,   begint   So- lidWorks   nu   meteen   de maat  daarvan  te  plaatsen. Druk eventueel op <esc>.

26     Plaats de eerste maat:

1	klik  eerst  op  de  onder- ste  horizontale  lijn  van het model

2	Klik  daarna  op  de  on- derste      constructielijn van de rechthoek die je getekend hebt

3	Klik   daarna   naast   het model  om  de  maat  te plaatsen.

27     Voer in het menu dat  ver- schijnt  de  maat  16  in,  en klik op OK.

28     Plaats  op  dezelfde  manier ook  een  maat  tussen  de onderste lijn van het model en  de  bovenste  construc- tielijn van de rechthoek.

De afstand voor deze maat is 31.

29	Op precies dezelfde manier plaats  je  nu  twee  horizon- tale maten tussen de linker lijn  van  het  model  en  de twee verticale lijnen van de rechthoek.  De  waarde  van deze maten zijn 10 en 140.

30     Nu  moet  de  diameter  van de gaten nog bemaat wor- den.

Gebruik   nog   steeds   het commando Smart Dimensi- on.

Klik een cirkel aan, en klik naast   het   model   om   de maat te plaatsen.

31    Vul als maat voor de cirkel

5 in, en klik op OK.

Druk op het toetsenbord op de <Escape>-toets om  het Smart    Dimensions    com- mando af te breken.

32     Om alle cirkels nu dezelfde maat  te  geven  doe  je  het volgende:

1	Klik één van de cirkels aan.

2-4  Druk  op  het  toetsen- bord   de   <Ctrl>-toets in, en houd  deze  in- gedrukt.  Klik  nu  één voor één de drie ande- re cirkels aan.

5	Laat   de   <Ctrl>-toets los.

Als het goed is zijn nu alle vier de cirkels geselecteerd (en  dus  blauw  gekleurd). Zo   niet,   klik   dan   ergens naast het model om alles te de-selecteren,   en   probeer het dan nog een keer.

33     1    Controleer  links  in  het scherm  eerst  of  je  in- derdaad  alleen  de  vier cirkels       geselecteerd hebt.   In   het   blauwe vlak staat dan vier keer

‘Arc…’

2	Als  dat  zo  is,  klik  dan op Equal.

Je hebt nu een relatie aan- gebracht.     Deze     relatie zorgt ervoor dat de vier ga- ten altijd even groot zullen zijn.

34     De sketch is klaar, nu kun- nen we de gaten maken.

1.   Klik     in     de     Com- mandManager  op  Fea- tures

2.   Klik op Extruded Cut.

35     Roteer het model (druk het scroll-wieltje in, en beweeg de   muis)   zodat   je   beter kunt zien wat er gebeurt.

1.   Kies voor de diepte van de gaten ‘Through All’: de gaten gaan door het hele model heen.

2.   Klik op OK.

36     Als  laatste  moeten  we  de gaten verzinken.

Roteer het model zo dat je de onderkant ziet.

1.   klik     in     de     Com- mandManager   op   het pijltje  onder  de  knop Fillet

2.   Klik op Chamfer.

37     Om  de  afschuining  te  ma- ken doe  je  nu het  volgen- de:

1.   Stel de afstand van de afschuiningen    in    op

1.5mm en 45 deg.

2-5 Selecteer nu de randen van  de  vier  gaten.  Let op   dat   je   alleen   de randen   selecteert,   en geen  vlakken.  In  het blauwe  vlak zie  je  vier keer  Edge<…>  staan. Selecteer  je  een  ver- keerd element, klik het dan aan in het blauwe vlak  en  druk  op  het toetsenbord op Delete. Probeer  dan  nog  een keer het juiste element te selecteren.

6.   Heb  je  de  juiste  ele- menten    geselecteerd, klik dan op OK.

38     De  gaten  zijn  nu  verzon- ken,   en   daarmee   is   het eerste   onderdeel   van   dit model klaar.

Klik  in  de  bovenste  menu- balk  op  ‘Save’,  en  sla  het model  op.  Geef  als  naam: base.sldprt

Werkplan                             Nu gaan we het tweede onderdeel maken, het asje. Ook nu weer maken we eerst een werkplan.

39

Start  een  nieuw  part.  Klik in  de  bovenste  menubalk op	‘New’,   kies   als   be- stands-type ‘Part’.

40     De   eerste   sketch   in   het nieuwe bestand maken we op het Top-plane:

1.   Selecteer   in   de   Fea- tureManager  het  Top- plane.

2.   Klik     in     de     Com- mandManager          op Sketch   om   de   juiste knoppen   zichtbaar   te maken

3.   Klik op Circle.

We bouwen dit model op in drie stappen:

1.   We nemen het basismateriaal van Ø8 x 48

2.   Aan de onderzijde draaien we een gedeelte van het asje af op Ø5 x 14

3.   Aan de bovenzijde maken we een afschuining.

Al deze stappen hebben we al eens eerder gezien. Probeer daarom het asje te maken zonder de onderstaande beschrijving!

41     Teken een cirkel. Klik voor het  eerste  punt  op  de  ori- gin. Geef het  tweede  punt (om  de  cirkel  te  plaatsen) willekeurig.

42     Plaats met Smart Dimensi- ons een maat bij de cirkel:

1.   Klik     in     de     Com- mandManager          op Smart Dimension.

2.   Klik op de cirkel.

3.   Plaats   de   maat   door naast  de  cirkel  te  klik- ken.

4.   Wijzig  in  het  menu  de maat in 8mm.

5.   Klik op OK.

43     Klik  in  de  CommandMana- ger op Features, en daarna op Extruded Boss/Base

44     1    Versleep  de  pijl  in  het model, zodat de lengte van  de  extrusie  48mm wordt.

Uiteraard   kun   je   dit ook  doen  door  in  de PropertyManager

48mm in te vullen.

2    Klik op OK.

45     Roteer het model zo dat je het   onderste   vlak   goed kunt    zien    (gebruik    het scroll-wieltje van de muis). Klik  op  dit  vlak  om  het  te selecteren.

46     Klik  in  de  CommandMana- ger  op  Sketch  en  daarna op Circle.

47     Teken  op  het  geselecteer- de vlak een cirkel. Klik voor het  middelpunt  op  de  ori- gin.  Verplaats  daarna  de muis  en  klik  om  de  cirkel (op een willekeurige maat) te plaatsen.

48     Plaats  een  maat  van  5mm bij de cirkel.

49	Klik  in  de  CommandMana- ger op Features en daarna op Extruded Cut

50     1    Stel voor de Cut Extru- de  een  diepte  in  van

14mm,

2	Vink  Flip  Side  to  Cut aan.

3    Klik op OK.

51     Het  laatste  feature  dat  we moeten  maken  is  de  af- schuining aan de bovenzij- de van het asje.

Roteer het model zo dat je het  bovenvlak  goed  kunt zien.

Klik  in  de  CommandMana- ger op Chamfer.

52     Controleer of wijzig de vol- gende instellingen:

1.  Selecteer het bovenvlak van het asje.

2.  Stel de afstand voor de afschuining in op 1mm

3.  Klik op OK.

Zorg  er  uiteraard  voor  dat de  optie  Full  Preview  aan staat,  anders  zie   je  niet wat er gaat gebeuren.

53     Sla het bestand op met als naam pin.sldprt

54     De   twee   onderdelen  van het fotolijstje zijn nu klaar. Nu gaan we ze samenvoe- gen in een ‘Assembly’, een samenstelling.

1   Klik  in  de  menubalk  op

New.

2	Selecteer  in  het  menu dat     vervolgens     ver- schijnt ‘Assembly’

3   Klik op OK.

55     1   Klik  in  de  PropertyMa- nager   op   ‘base’,   het eerste onderdeel dat we gemaakt hebben.

2   Klik   daarna   ergens   in het tekengebied.

Het onderdeel wordt  nu in de assembly geplaatst.

Let  op:  werkt  deze  stap niet zoals hier beschreven? Lees dan de tip hieronder.

Tip	Bij de vorige stap zijn er een paar dingen die anders zouden kunnen werken dan hier beschreven is.

Als de linker kolom er heel anders uitziet dan in het voorbeeld hierbo- ven, is het commando ‘Insert Components’ niet automatisch gestart. Klik in dat geval in de CommandManager op ‘Insert Components’.

Als de onderdelen Base en Pin niet in de lijst staan, had je die blijkbaar gesloten. Klik in dat geval op ‘Browse’ en zoek het bestand op. Daarna kun je het gewoon in de assembly plaatsen zoals we hierboven ook ge- daan hebben.

56     Klik  in  de  CommandMana- ger  op  Insert  Component om nu de eerste pin toe te voegen.

57     Selecteer  nu  ‘pin’  aan  de linkerkant van het scherm, en klik ergens (willekeurig) bij het model om de pin te plaatsen.

Mocht    je    het    bestand pin.sldprt gesloten hebben, dan staat het niet meer in de lijst. Klik in dat geval op Browse,  en  zoek  het  be- stand op.

58     Herhaal  de  vorige  stap  nu nog  drie  keer,  zodat  je  in totaal vier pinnen geplaatst hebt.

Alle  pinnen  staan  nu  op willekeurige plaatsen.

59     Nu   gaan   we   de   pinnen

nauwkeurig plaatsen.

Druk eerst op <esc> om er zeker  van  te  zijn  dat  er geen   elementen   geselec- teerd zijn.

Klik    dan    in    de    Com- mandManager op Mate.

60     Je  moet  nu  twee  elemen- ten  selecteren  waartussen een ‘Mate’ gemaakt wordt. Dit moet je zeer zorgvuldig doen!

Zoom in op één van de ga- ten in het platte onderdeel.

Selecteer de rand  van het gat  (een  ‘edge’  en  geen

‘face’ (=vlak)).

In  het  blauwe  vlak  in  de PropertyManager  (links  in het  scherm)  verschijnt  nu de       aanduiding:       Ed- ge<1>@base-1

61     Roteer    nu    het    model (Scroll-wieltje     indrukken) zodat  je  de  onderkant  van een  van  de  pinnen  goed kunt  zien.  Zoom  eventueel verder in.

Selecteer  de  rand  zoals  in de  illustratie  hiernaast  te zien  is.  Zorg  ook  nu  weer dat je geen vlak selecteert.

62     Heb  je  de  randen  van  de twee  onderdelen  geselec- teerd,  dan  wordt  de  pin verplaatst en in het gat ge- stoken.

Als  dat  inderdaad  gebeurt en  het  resultaat  er  goed uitziet, klik je op OK.

Tip!                                       Het selecteren van de juiste elementen komt bij het maken van mates erg nauw.  Selecteer  je  iets  anders  dan  in  de  stappen  hiervoor  is  beschreven, dan gebeurt er waarschijnlijk niets of iets heel anders.

Selecteer je per ongeluk een verkeerd element, bedenk dan wat we eerder

63     Herhaal    de    vorige    drie stappen  voor  elke  pin,  zo- dat  uiteindelijk  in  elk  gat een pin steekt.

over de blauwe selectievlakken gezegd hebben. Je kunt hier een verkeerd geselecteerd element uitgooien door het aan te klikken en op het toetsen- bord op <Delete> te drukken. Daarna kun je dan weer een ander element toevoegen.

Tip!	Elke mate die je aanmaakt zie je terug in de lijst, zoals je hieronder ziet. Wil je een mate verwijderen? Klik die dan aan en druk op het toetsenbord op

<Delete>. Ook kun je een mate wijzigen door die met de rechter muisknop in de lijst aan te klikken, en Edit Feature te kiezen.

64     Je  hebt  nu  je  eerste  sa- mengestelde   product   ge- maakt   in   SOLIDWORKS! Gefeliciteerd!

Sla  het  bestand  snel  op. Geef   als   naam:   pictu- re_holder.sldasm

Wat zijn de belangrijkste dingen die je geleerd hebt?

In de les van BGO heb je een paar nieuwe dingen gedaan:

- Je hebt gaten gemaakt.

- Je hebt met een Equal-relatie meerdere gaten dezelfde maat gegeven.

- Je hebt afschuiningen gemaakt met het Chamfer-feature

Daarnaast heb je een assembly gemaakt:

- Je hebt verschillende onderdelen samengevoegd.

- Je hebt met mates de onderdelen op de juiste plaats gezet.

Je bent nu al heel ver met SOLIDWORKS. In de volgende oefeningen gaan we wat verder in op wat je nu weet.