Appelmoes pasteuriseren Tijdsduur: 90 minuten

 Inleiding:

Micro-organismen hebben een aantal levensvoorwaarden. Als je die ongunstig maakt, kunnen m.o. zich niet goed vermenigvuldigen. Dan wordt een product langer houdbaar (conserveren).

Als je minstens 60 % suiker toevoegt (konfijten), wordt het vrije vocht gebonden waardoor het niet meer door micro-organismen te gebruiken is. Dat is wel heel veel suiker.

In plaats daarvan kun je ook meerdere conserveringsmethoden combineren. Bijvoorbeeld minder suiker gebruiken en de appels pasteuriseren (=verhitten tussen 70 - 100°C).

Ook het pH gehalte speelt een belangrijke rol bij het conserveren. Dat begint al bij het desinfecteren van de pot.

Als de pot na het vullen met de hete appelmoes direct gesloten wordt, drukt de stoom de lucht uit het potje. Nadat het potje is afgekoeld zal dit vacuüm zijn.

In deze opdracht leer je:

Verschillende conserveringsmethoden toe te passen.

Meetapparatuur te gebruiken (pH meter, refractometer).

Met de gemeten waarden berekeningen uit te voeren.

Hygiënisch en systematisch te werken.

Materiaal gebruik: staafmixer.
Met de staafmixer kun je van de gekookte stukjes appels moes maken. Dit kan ook met een roerzeef.

roerzeef						staafmixer

Werkwijze: Appelmoes

Ingrediënten:

- 4 appels (ongeveer 500 gram)

- 35 g suiker

- 1 theelepel citroenrasp

Materialen:

| - Pan - Snijplank - Aardappelschilmesje - Pollepel - staafmixer - Maatbeker van staafmixer - Middelgrote maatbeker | - 2 kleine bakjes - etiket - 1 kleine pot met twist-off deksel - Soda - beoordelingsformulier ontsmetten - 3 pH papiertjes - refractometer + werkkaart |
| --- | --- |

 Uitvoering:

##### Was je handen, maak je werkplek schoon.	Zet ook een bestek- en afvalbord klaar.

- 	Weeg de appels. 
 					Gewicht appels ….………….  gram

- 	Schil de appels en verwijder het klokhuis.

- 	Snijd appel in kleine blokjes. (= brunoïse snijden)

- 	Noteer de ezelsbrug om dl om te rekenen naar ml, laat de docent controleren.

- 	Meet 1 dl water af in maatbeker.

- 	Doe de stukjes appel en het water in een pan.

- 	Kook ze op een laag vuurtje gaar in ongeveer 10 minuten. Je bent nu aan het 
 	pasteuriseren. (Deksel erop, af en toe roeren. Als je te hard kookt verdampt er 
 	te veel water en brandt het aan.)

- 	Reinig en ontsmet het potje. Je mede-leerling beoordeeld jou en vult dit zonder hierover te praten in op het beoordelingsformulier ontsmetten.

- 	Meet de pH van het sodawater en zet deze in de pH lijn bij de vragen.

- 	Pureer de appels in de maatbeker met de staafmixer tot moes.

- 	Codeer 2 kleine bakjes met nummer 1 en 2.

- 	Houd 1 theelepel appelmoes apart in bakje 1 en meet hiervan de zuurgraad 
 	en het suikergehalte.

pH nr 1 = ………….

Refractie nr 1 = ………… o Brix

- 	Voeg de suiker en citroenrasp aan de moes in de pan toe.

- 	Verwarm de moes tot het gaat koken. Bij de eerste bubbel warmtebron 
 	uitzetten!

- 	Houd 1 theelepel appelmoes apart in bakje 2 en meet hiervan de zuurgraad 
 	en het suikergehalte.

pH nr 2 = ………….

Refractie nr 2 = ………… o Brix

- 	Weeg de pan met appelmoes.    = …………………………… gram

- 	Vul de pot direct met de hete moes tot maximaal 1 cm onder de bovenrand.

- 	Sluit de potj meteen met een deksel.

- 	Doe op het deksel een etiket erop met jouw naam, datum en productnaam.

- 	Laat de pot 10 minuten omgekeerd afkoelen.

- 	Meet de schone pan. 		= …………………………… gram

Was en droog je materialen na afloop en berg ze netjes op. Maak ook je werkplek weer schoon.

 Vragen en opdrachten

- Vul de zuurgraad in op de pH lijn van:  	A sodawater
 						B appelmoes nr 1 zonder suiker 	 						C appemoes nr 2 mét suiker.

______________________________________________________________
0                                                          7                                                           14

a. Heeft suiker invloed op de pH?     ……………...............................................

b. Heeft pH invloed op de houdbaarheid? Leg uit.

………………………………………………………………………………………….

- a. Vul de tabellen verder in:

| Gewicht pan + appelmoes Gewicht lege pan Gewicht appelmoes (= output) | ………………….gram - ………………….gram --------------------------------- = ……..………….gram |
| --- | --- |

| Gewicht appels Gewicht suiker Totaal gewicht grondstof (= input) | ………………….gram + ………………….gram --------------------------------- = ……..………….gram |
| --- | --- |

b. Bereken het rendement (= opbrengst)  van de appelcompote.
De som is  (output : input x 100% = rendement  %)

Zet hiervoor de juiste gegevens in een verhoudingstabel.

| % |  |  | ? |
| --- | --- | --- | --- |
| gram |  |  |  |

Het rendement  is dus  ……………………   %

- a. Vul de tabel in met de gegevens die je hebt gemeten.

Refractie appelmoes

| - Appelmoes nr 1 (zonder suiker!) | o Brix |
| --- | --- |
| - Appelcompote nr 2 (mét suiker) | o Brix |

(b. t/m d. is alleen voor K en G)

- Is de refractie van appelmoes hoog genoeg om het konfijten te noemen? 

 Ja / nee. Waarom?  ………………………………………………………………

- Hoeveel procent suiker heb je toegevoegd?    B – A =   ………………….. %

- Bereken de hoeveelheid suiker in de moes als er wel 60% suiker in zou zitten. Gebruik de verhoudingstabel.

In het recept is 35 g suiker gebruikt.

| gram | 35 |  | ? |
| --- | --- | --- | --- |
| % |  |  | 60 |

- Welke conserveringstechnieken zijn toegepast bij het maken van appelmoes?

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Reflectie

Je kunt een punt scoren als je het onderdeel zonder aanwijzing of hulp van de docent juist hebt verricht.

Bespreek eerst het beoordelingsformulier ontsmetten.

| Controlepunt | Punten | Gerealiseerd? |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja | Nee |
| Kwaliteit |  |  |  |
| Appel brunoïse gesneden | 1 |  |  |
| Appelschillen direct in afvalbakje tegen kruisbesmetting | 1 |  |  |
| Appelmoes niet aan laten branden | 1 |  |  |
| Materialen en middelen inzetten |  |  |  |
| Reiniging en desinfectie van de pot juist uitgevoerd | 1 |  |  |
| Refractie 2x juist gemeten | 1 |  |  |
| Staafmixer veilig gebruikt en schoon gemaakt | 1 |  |  |
| Instructies en procedures uitvoeren |  |  |  |
| pH metingen gedaan en bij de vragen ingevuld | 1 |  |  |
| Gewichten gemeten en rendement uitgerekend | 1 |  |  |
| Bakjes zijn gecodeerd met 1 en 2 | 1 |  |  |
| pot heeft etiket met productnaam, datum, jouw naam | 1 |  |  |
| Beoordeling voldoende? |  |  |  |
| Paraaf docent |  |  |  |