| theorie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leeractiviteit: Ruwvoederwinning |  |  |  |
| Naam: | Klas: | Datum: | Score: |

Maaiers hoofdstuk 7 Blz. 133 / 147   les 3 en 4

Onderhoud van de maaiers:

Wanneer gaan we mesjes vervangen:

- Als er een slecht maaibeeld achter blijft

- Als je iets hebt geraakt	(steen een metalen strip)

- Trillen van de maaier (onbalans in de mesjes)

- Als de mesjes er versleten uitzien

- Maaihoogte aanpassen

- Kneuzer van machine gedemonteerd

Hoe vervangen:

- Alle mesjes van de trommel/schijf (i.v.m. balans)

- Van de linker- naar de rechtsdraaiende trommel/schijf

- Of de mesjes omdraaien in de trommel/schijf.

Wanneer mesbouten of messenhouders vernieuwen:

- vuistregel als de als hij over de helft versleten is (blz. 136)

Hoe stellen we de basis af van de maaier:

- Stel met de rechter stabilisator de afstand tussen het rechterwielen de eerste trommel/schijf af

- Linker stabilisator vastzetten

- Topstang evenwijdig aan de trekstangen en vlak afstellen

- En transportbeveiliging los

- Hefinrichting in positie regeling

- Controle bodemdruk (vuistregel 50kg bodemdruk)

Frontmaaier: verschil in slepend en stekende uitvoering.

Stekend: maaier is aan de achterzijde gekoppeld aan de fronthef

Slepend: er hangt een bok over de maaier dus de maaier wordt vooruit getrokken

Instellen bodemdruk:

De maaier moet met +/- 50 kg tot 70 kg op de grond drukken. Controleer dit.

Officieel moet dit met een veerunster. Vuistregel een volwassen man moet de maaier aan de uiteinden kunnen tillen.

Meeste maaiers is dit in te stellen door veren, of hydraulisch te regelen.

Bij sommige fronthef inrichting zit er een drukmeter/manometer op de cilinder deze moet ongeveer 50 tot max 70 bar voordruk hebben

Belangrijk:

Bij een gecombineerde maaicombinatie, denk aan de overlap

Belangrijk:

Routing bespreken, zie BPV map op 8 maaien

Obstakel beveiliging:

Meestal mechanische een pal verbinding met veer,

Soms met een cilinder met een accumulator.

Veiligheid:

- Goede aftakas bescherming en de juiste overlap in buislengte

- Zorg voor voldoende druk op de voorwielen 20% of 1/5 deel van het totaal gewicht

- Goede bescherming d.m.v. kleden om de maaien, langs de weg worden stuggere en dikke beschermkleden de geadviseerd

Maaier winter klaarmaken:

- Complete controle

- Alles goed reinigen

- Oliën verversen controleren

- V snaren ontspannen

- Controle meshouders

- Doorsmeren

Tenslotte:

- In gebieden waar veel natuurlandschap en wild aanwezig is wordt er vaak later in het seizoen gemaaid en de aandacht voor wild en de planten is hier groter.

- Maar onder de normale omstandigheden zegt de regelgeving dat we:

  - ten alle tijden voldoende zorg in acht moeten nemen voor de in het wild levende planten en dieren, evenals voor hun directe omgeving.

  - http://www.reewild.nl/voorkom-maaislachtoffers/

  - Meer informatie: www.reewild.nl

Huiswerk: Week:…………………..Maken en leren en vragen stellen over hoofdstuk 7 maaiers blz. 133/146 Vragen blz. 143/144

Maken bpv opdracht 8 maaien van grasland (inleveren bij ten Klooster)

Week:……………………..Repetitie maaiers (hoofdstuk 7)