Opdracht:

Je ziet een hieronder een situatieschets. Je gaat het vetgedrukte onderdeel uitvoeren.

### Situatieschets

Tuin bij een verzorgingshuis.

De tuin die je gaat aanleggen is een tuin bij een verzorgingshuis. De tuin bestaat uit een aantal elementen op een klein oppervlak.

De tuin bevat een aantal bijzondere elementen:

- een verharding van tegels, breed genoeg voor rolstoelen

- een geleidebalk om met een blindenstok tegenaan te kunnen tikken

- een geurende klimplant

- een verhoogde plantenbak met geurende kruiden

- bloeiende en geurende heesters

- een zitelement

- een haag

- een gazon

#### Vooraf

Aan de hand van een bemestingsonderzoek beantwoord je een aantal vragen. Je voert een berekening uit voor een hoeveelheid mest.

#### Uitvoering

Je legt de tuin aan en beoordeelt je eigen werk. Tijdens het leggen van de tegels wordt je werktempo ook beoordeeld.

#### Achteraf

Na de aanleg maak je een PowerPointpresentatie over de tuin.

### Onderdeel A werkvoorbereiding

tijdsduur ongeveer 40 minuten

Er is een bemestingsonderzoek uitgevoerd. De hoeveelheid meststoffen in de grond is bepaald en er is gekeken naar een aantal eigenschappen van de grond. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een verslag.

In dit onderdeel beantwoord je aan de hand van het bemestingsonderzoek een aantal vragen. Je maakt ook een minitoets.

Voor de opdrachten 1 tot en met 3 heb je de bijlage nodig.

2p 1 	Analyse verslag

- Bekijk het bemestingsonderzoek in de bijlage en beantwoord de vragen.

In het laboratorium is onderzocht wat er aan meststoffen in de grond zit.

Naast de resultaten zie je ook een streeftraject staan.

- Leg uit wat het resultaat en het streeftraject met elkaar te maken hebben.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

- Welke twee elementen moeten worden bijgemest?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

- Leg uit waarom er geen kalk gegeven hoeft te worden.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Er wordt geadviseerd om kalkammonsalpeter 27% N (KAS) te geven. KAS is een ammonium-nitraat meststof met 27% N. De helft van deze 27% is in ammoniumvorm, de andere helft in nitraatvorm. In de tabel wordt het verschil tussen de twee vormen beschreven. ammoniumvorm; nitraatvorm. Deze vorm wordt in de eerste weken na de bemesting vastgelegd in micro-organismen. Daarna komt het geleidelijk ter beschikking van de plant. Hoe lager de temperatuur van de bodem is, hoe langer dit duurt.; Deze vorm is direct voor de plant beschikbaar. De plant kan deze vorm direct opnemen. De nitraatvorm beweegt zich in de bodem via het bodemvocht naar de wortels van de plant..

3p 2 	Bemestingsadvies

- Leg uit wat het voordeel is als je zowel de ammoniumvorm als de nitraatvorm toedient.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Op het gazon wordt in het vroege voorjaar KAS 27% N gestrooid.

- Zal de ammoniumvorm hiervan snel beschikbaar komen? Verklaar je antwoord.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Er wordt ook geadviseerd om compost te strooien.

- Geef twee redenen die in de toelichting genoemd worden om dit te doen.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

- Welke periode wordt geadviseerd om de compost te strooien?

..................................................................................................................

| 2p | 3 | Bemesting haag De haag die je straks gaat planten geef je een bemesting. Om de juiste hoeveelheid mest te berekenen gebruik je de gegevens die bij borderbeplanting in het advies staan. Ga uit van de gift in maart. De lengte van de haag is 6 m en breedte is 0,5 m.  Hoeveel gram kalkammonsalpeter heb je nodig om de haag te bemesten? Schrijf de berekening op. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. |
| --- | --- | --- |