PALISSADEWAND

Benodigdheden:

- steekschop

- waterpas

- reilat

- rubber hamer

- twee pootlijnen

- spijkers

- hamer

- palissadepalen

UITVOERING:

- Je zoekt een klasgenoot om mee samen te werken.

- Verzamel alle materialen en gereedschappen.

- Span een pootlijn van 2 m. lengte over de grond.

- Zet aan het begin en aan het eind een paal op de hoogte die de docent aan heeft gegeven. (1/3 en waterpas t.o.v. elkaar)

- Graaf een sleuf langs de pootlijn van een steek diep.

- Sla een spijker in de kop van de eind- en beginpaal.

- Span een draad tussen deze 2 palen. (precies horizontaal)

- Zet paal 1 naast de beginpaal. De kop gelijk aan het draad. De paal moet ook verticaal staan.

- Zet nu op dezelfde wijze ook paal 2, 3 enz.

- Vul de plantsleuf naast de palen op met grond en loop de grond stevig aan.

- Controleer de hoogte van de palen.

- Ruim alle spullen netjes op.

AFSLUITING:

| Controlepunt | Ja | Nee |
| --- | --- | --- |
| Staan de palen horizontaal waterpas |  |  |
| Staan de palen verticaal waterpas |  |  |
| Zijn de kieren tussen de palen weggewerkt |  |  |
| Staan de palen voldoende stevig |  |  |
| Heb je de grond netjes gelijk gemaakt |  |  |
| Ligt het gereedschap netjes bij elkaar |  |  |

BEOORDELING:

Voor de praktijkles van vandaag krijg je een cijfer:

Het cijfer wordt bepaald  door:

- de kwaliteit van het verrichte werk

- de samenwerking met je klasgenoten

- werk je door of sta  je steeds stil

- gereedschap schoongemaakt en opgeruimd.