Het leggen van een  bestratingsvkak en twee bandjes

Gereedschappen en materialen: waterpas, rubberhamer, hark, bats, spa, lijntje, meetlint, rij, 2 bandjes, bestrating zoals 9 tegels (30 x 30) of klinkers enz.

- Graaf een geul iets langer en breder als het bandje.

- Leg het bandje in de geul.

- Leg het bandje waterpas.

- Vul het bandje aan de randen netjes aan met zand.

- Plaats het 2e bandje loodrecht op de biels. Gebruik hiervoor de driehoek.

- Zorg dat het bandje waterpas ligt met het 1e bandje

- Let erop dat het bandje ook precies recht in het zandbed staat.

- Ga het zandbed verdichten (aanlopen)

- Maak het zand zo vlak mogelijk met behulp van een bats en een rechtandhark op de plaats waar de bestrating gaat komen. Let erop dat de bovenkant van de bestrating 1cm (vingerdikte) boven het bandje uit moet komen.

- Maak het zand nu zo vlak mogelijk met behulp van een waterpas.

- Leg de bestrating 1 cm hoger als het bandje. Je gebruikt geen hamer meer, de ondergrond is al vlak. op dezelfde hoogte als het bandje en de biels en controleer of dat de tegel waterpas ligt. Leg de bestrating er zo strak mogelijk in.

- Maak het straatwerk af volgens tekening.

- Veeg wat zand over de gelegde tegels, dit om onderling wiebelen te voorkomen.

- Maak het gebruikte gereedschap schoon en leg dit netjes bij je werk.