## 1 Snoeren lassen op een vlakke plaat

Werkvolgorde  	 	 	 	Toelichting

Voorbereiding 	 	 	 	Teken krijtlijnen op de plaat

Open de menggasfles

en stel de toevoer in op 10 ltr/min  	 	 	 	 	 	Stand van het laspistool 75°in de lasrichting

Het lassen 	Vergroot en verklein de draadsnelheid,  let hierbij op het geluid tijdens het lassen Stel de Lasspanning ook hoger en lager in.  Afwisselend  stekend en slepend lassen

Uitleg: Het is beter om stekend te lassen i.v.m. betere inbranding en je kunt de draad beter zien. Dus of je wel op de lasnaad zit te lassen.

Werkstuk schoonmaken 	 	 	Laten controleren

| Beoordelingscriteria | Wat is niet goed | Wat verander je | Eind resultaat | Eind beoordeling leerling. | Beoordeling docent | punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasuiterlijk |  |  |  |  |  | 2 |
| Te Bolle of holle las |  |  |  |  |  | 2 |
| Aanvloeiing |  |  |  |  |  | 2 |
| Inbranding |  |  |  |  |  | 2 |
| Randinkarteling |  |  |  |  |  | 1 |
| Rechte las |  |  |  |  |  | 1 |

2         Opdikken op een plaat

Werkvolgorde       	 	 	 	Toelichting

Voorbereiding 	 	 	 	Teken krijtlijnen op de plaat op 20mm van elkaar.

Open de menggasfles

en stel de toevoer in op 10 ltr/min

Instellen laspapp.

| Lasspanning instelknoppen (Volt) |  | draadsnelheid m/min (Amp) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Het lassen 	 	 	 	 	Stel de draadsnelheid op het gehoor af.

Leg snoeren op 20 mm van elkaar

Om krimpvorming te voorkomen leg je de lassen om en om.

Om opnieuw te lassen maak je een draaiende beweging.

Werkstuk schoonmaken 	 	 	Laten controleren

| Beoordelingscriteria | Wat is niet goed | Wat verander je | Eind resultaat | Eind beoordeling leerling. | Beoordeling docent | punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasuiterlijk |  |  |  |  |  | 2 |
| Te Bolle of holle las |  |  |  |  |  | 2 |
| Aanvloeiing |  |  |  |  |  | 2 |
| Inbranding |  |  |  |  |  | 2 |
| Randinkarteling |  |  |  |  |  | 1 |
| Rechte las |  |  |  |  |  | 1 |

## 3                Kruisstuk

Positie PA

## Boog trekken

Werkvolgorde       	 	 	 	Toelichting

Voorbereiding 	 	 	 	Hechten

| Lasspanning instelknoppen | Volt | draadsnelheid m/min | stroomsterkte Amperes |
| --- | --- | --- | --- |

Instellen laspapp.

Stel de draadsnelheid op het gehoor af.

Het lassen 	 	 	 	 	Stekend lassen

Werkstuk schoonmaken 	 	 	Laten controleren

| Beoordelingscriteria | Wat is niet goed | Wat verander je | Eind resultaat | Eind beoordeling leerling. | Beoordeling docent | punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasuiterlijk |  |  |  |  |  | 2 |
| Te Bolle of holle las |  |  |  |  |  | 2 |
| Aanvloeiing |  |  |  |  |  | 2 |
| Inbranding |  |  |  |  |  | 2 |
| Randinkarteling |  |  |  |  |  | 1 |

# 3.1.          vervolg kruisstuk  3e en 4e laag

| Beoordelingscriteria | Wat is niet goed | Wat verander je | Eind resultaat | Eind beoordeling leerling. | Beoordeling docent | punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasuiterlijk |  |  |  |  |  | 2 |
| Te Bolle of holle las |  |  |  |  |  | 2 |
| Aanvloeiing |  |  |  |  |  | 2 |
| Inbranding |  |  |  |  |  | 2 |
| Randinkarteling |  |  |  |  |  | 1 |

4.1         Staande hoeklas  5 mm strip

| Beoordelingscriteria | Wat is niet goed | Wat verander je | Eind resultaat | Eind beoordeling leerling. | Beoordeling docent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasuiterlijk |  |  |  |  |  |  |
| Te Bolle of holle las |  |  |  |  |  |  |
| Aanvloeiing |  |  |  |  |  |  |
| Inbranding |  |  |  |  |  |  |
| Randinkarteling |  |  |  |  |  |  |

## goed en fout lassen

Werkvolgorde       	 	 	 	Toelichting

Voorbereiding 	 	 	 	Hechten, e.v. met magneet.

Instellen laspapp.

| Lasspanning instelknoppen | Volt | draadsnelheid m/min | stroomsterkte Amperes |
| --- | --- | --- | --- |

Stel de draadsnelheid op het gehoor af.

Het lassen 	 	 	 	 	Vrij snel slepend en stekend lassen

(wat gaat beter)

Werkstuk schoonmaken 	 	 	Laten controleren

5  	Buitenhoeklas  met 2mm vooropening

## doorlassing

Werkvolgorde       	 	 	 	Toelichting

Materiaal 	 	 	 	 	2 strippen30x3    2 strippen 30x 5    2 strippen 30x8 Voorbereiding 	 	 	 	Vooropening 2 mm    max 3mm.

Hechten in klem, aan de zijkanten en midden onder

| Lasspanning instelknoppen | Volt | draadsnelheid m/min | stroomsterkte Amperes |
| --- | --- | --- | --- |

Instellen laspapp.

Stel de draadsnelheid op het gehoor af.

Het lassen 	 	 	 	 	Slepend, trekkend lassen (bollere las)

Na 2 werkstukken deze aan elkaar hechten   	 	 	 	 	 	en 3e las leggen

Werkstuk schoonmaken 	 	 	Laten controleren

| Beoordelingscriteria | Wat is niet goed | Wat verander je | Eind resultaat | Eind beoordeling leerling. | Beoordeling docent | punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasuiterlijk |  |  |  |  |  | 2 |
| Te Bolle of holle las |  |  |  |  |  | 2 |
| Aanvloeiing |  |  |  |  |  | 2 |
| Inbranding |  |  |  |  |  | 2 |
| Randinkarteling |  |  |  |  |  | 1 |

6  	Buitenhoeklas zonder vooropening

## 30x3  	 	 	 	 	 	30x5

In 1 laag lassen

Werkvolgorde       	 	 	 	Toelichting

Voorbereiding 	 	 	 	Hechten in klem, aan de zijkanten en

midden onder

Instellen laspapp.

| Lasspanning instelknoppen | Volt | draadsnelheid m/min | stroomsterkte Amperes |
| --- | --- | --- | --- |

Stel de draadsnelheid op het gehoor af.

Het lassen 	 	 	 	 	Vrij snel slepend en stekend lassen

(wat gaat beter)

Na 2 werkstukken deze aan elkaar hechten

en 3e las leggen

Werkstuk schoonmaken 	 	 	Laten controleren

| Beoordelingscriteria | Wat is niet goed | Wat verander je | Eind resultaat | Eind beoordeling leerling. | Beoordeling docent | punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasuiterlijk |  |  |  |  |  | 2 |
| Te Bolle of holle las |  |  |  |  |  | 2 |
| Aanvloeiing |  |  |  |  |  | 2 |
| Inbranding |  |  |  |  |  | 2 |
| Randinkarteling |  |  |  |  |  | 1 |

7  gecombineerd werkstuk

Het lassen van een gecombineerd werkstuk.

Las A:   Buitenhoeklas.

Las B:   Dun op dik

Hechten van het werkstuk in de klem:

Instellen van het lasapparaat:

## Las A:  Buitenhoek

- In meerdere  lagen lassen.

- Bolle las

## Las B: Dun op dik

 Toorts gericht op dikke materiaal

Opruimen:

Als je klaar bent met het lassen ga je de lascabine schoonmaken en het gereedschap terughangen en laat je het werkstuk schoon en vrij van spatten beoordelen aan de docent . Door docent in te vullen

| Beoordelingscriteria | Wat is niet goed | Wat verander je | Eind resultaat | Eind beoordeling leerling. | Beoordeling docent | punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasuiterlijk |  |  |  |  |  | 2 |
| Te Bolle of holle las |  |  |  |  |  | 2 |
| Aanvloeiing |  |  |  |  |  | 2 |
| Inbranding |  |  |  |  |  | 2 |
| Randinkarteling |  |  |  |  |  | 1 |

## 8  	Buitenhoeklas in positie PG

Werkvolgorde       	 	 	 	Toelichting

Voorbereiding 	 	 	 	Hechten van de strippen

| Lasspanning instelknoppen | Volt | draadsnelheid m/min | stroomsterkte Amperes |
| --- | --- | --- | --- |

Instellen laspapp.

Het lassen 	1e laag van neergaand lassen tot op de helft van de kop kanten  	Niet zwaaien

2e laag sluit vloeiend aan op de plaat kanten. Zie tek.

Spanning iets lager, je krijgt nu een bollere las.

En maak een zwaai beweging gelijk aan de breedte van de 1e laag.

Werkstuk schoonmaken 	 	 	Laten controleren

| Beoordelingscriteria | Wat is niet goed | Wat verander je | Eind resultaat | Eind beoordeling leerling. | Beoordeling docent | punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasuiterlijk |  |  |  |  |  | 2 |
| Te Bolle of holle las |  |  |  |  |  | 2 |
| Aanvloeiing |  |  |  |  |  | 2 |
| Inbranding |  |  |  |  |  | 2 |
| Randinkarteling |  |  |  |  |  | 1 |

9 	Staande hoeklas 	in 3 lassen lassen

| Lasspanning instelknoppen | Volt | draadsnelheid m/min | stroomsterkte Amperes |
| --- | --- | --- | --- |

Werkvolgorde toelichting

Voorbereiding

Hechten

Instellen laspapp.

Stel de draadsnelheid op het gehoor af.

Het lassen 	 	 	 	 	Stekend lassen

1e las onder 45°lassen

2e  las 70 °lassen

3e las  30 °lassen

Werkstuk schoonmaken 	 	 	Laten controleren

| Beoordelingscriteria | Wat is niet goed | Wat verander je | Eind resultaat | Eind beoordeling leerling. | Beoordeling docent | punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasuiterlijk |  |  |  |  |  | 2 |
| Te Bolle of holle las |  |  |  |  |  | 2 |
| Aanvloeiing |  |  |  |  |  | 2 |
| Inbranding |  |  |  |  |  | 2 |
| Randinkarteling |  |  |  |  |  | 1 |

10 	Buitenhoeklas in 3 lagen

## Strip 30x8

zwaaiend lassen

Werkvolgorde       	 	 	 	Toelichting

Materiaal 	 	 	 	 	30x10

| Lasspanning instelknoppen | Volt | draadsnelheid m/min | stroomsterkte Amperes |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 21,0 | 3,9 | 155 |

Voorbereiding    Hechten, 2mm vooropening       4 strippen aan elkaar hechten Instellen laspapp.

Stel de draadsnelheid op het gehoor af.

Het lassen 	 	 	 	 	Trekkend lassen en pendelen (zwaaien)

1e las ,zorgen voor goede doorlassing

2e  las pendelen

3e las  zorgen voor goede aanvloeiing

Werkstuk schoonmaken 	 	 	Laten controleren

| Beoordelingscriteria | Wat is niet goed | Wat verander je | Eind resultaat | Eind beoordeling leerling. | Beoordeling docent | punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasuiterlijk |  |  |  |  |  | 2 |
| Te Bolle of holle las |  |  |  |  |  | 2 |
| Aanvloeiing |  |  |  |  |  | 2 |
| Inbranding |  |  |  |  |  | 2 |
| Randinkarteling |  |  |  |  |  | 1 |

11 	I-naad in 2 lagen lassen

Werkvolgorde       	 	 	 	Toelichting

Materiaal 	 	 	 	 	30x5

| Lasspanning instelknoppen | Volt | draadsnelheid m/min | stroomsterkte Amperes |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 21,0 | 3,9 | 155 |

Voorbereiding    Hechten, 3mm vooropening       4 strippen aan elkaar hechten Instellen laspapp.

Stel de draadsnelheid op het gehoor af.

Het lassen 	 	 	 	 	Trekkend lassen

1e las, dan omdraaien vervolgens de 2e  las

Werkstuk schoonmaken 	 	 	Laten controleren

| Beoordelingscriteria | Wat is niet goed | Wat verander je | Eind resultaat | Eind beoordeling leerling. | Beoordeling docent | punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasuiterlijk |  |  |  |  |  | 2 |
| Te Bolle of holle las |  |  |  |  |  | 2 |
| Aanvloeiing |  |  |  |  |  | 2 |
| Inbranding |  |  |  |  |  | 2 |
| Randinkarteling |  |  |  |  |  | 1 |

# 12. kubus

Zie het instructieblad

Hecht de 6 strippen op de juiste manier zodat je een kubus krijgt.

Zorg steeds dat je een onderhandse las krijgt.

Neem hiervoor een hulpmiddel b.v. de lastang of de hoekklem. Las in een keer met een ERR 3,2 130Amp.

Materiaal 60x60x5   6 stuks.

| Beoordelingscriteria | Wat is niet goed | Wat verander je | Eind resultaat | Eind beoordeling leerling. | Beoordeling docent | punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasuiterlijk |  |  |  |  |  | 2 |
| Te Bolle of holle las |  |  |  |  |  | 2 |
| Aanvloeiing |  |  |  |  |  | 2 |
| Inbranding |  |  |  |  |  | 2 |
| Randinkarteling |  |  |  |  |  | 1 |

# 13 Maken van een Assteun

Zie instructieblad

Werkzaamheden:

Zagen van de onderdelen.

Gebruik de cirkelzaag en de knipschaar om af te korten. Het materiaal ligt in de ijzerstelling.

Het afwerken van de onderdelen:

Alle onderdelen eerst afbramen.

De poten aan beide kanten afschuinen door te slijpen of te knippen.

Dit om een betere aansluiting te krijgen met de grondplaten.

De dikste buis een gat boren van,

3cm van de bovenkant

De dunne buis gaten boren Ø 12mm op 4 cm afstand,     totaal 6 gaten

Het aan elkaar hechten van alle onderdelen

Eerst de dikste buis op een 3cm dikke platen (strippen) zetten.

Dan de 3 poten er tegenaan zetten en op gelijke hoogte en gelijke afstand tussen de poten, de profielen aan de buis hechten.

Dan alles omdraaien en de tussensteunen er tussen lassen. Dit weer op dezelfde hoogte, vanaf de onderkant 2 cm

Dan grondplaten onder de poten zetten en gaan hechten. De bovenplaat ombuigen en op de dunste buis hechten.

Alles laten controleren en e.v. instructies van de docent opvolgen en als dan alles goed gehecht is, dan pas aflassen.

|  | punten | Werkstnr: |  |  |  | Beoordeling | opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hechten | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - haaks en juiste plaats | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - netheid | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - aanvloeing | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Uiterlijk | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - afwerking | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | totaal |  |  |  |  |  |

# 14  Eindwerkstuk

| Het lassen van een gecombineerd werkstuk. |  | Las B: Staandehoek in 3 lagen - 1e laag onder 45 ° - 2e laag onder 75 ° - 3e laag onder 35 ° Las C: Dun op dik Las C: Profielen Instellen van het lasapparaat: - Denk aan de dikte van het materiaal |
| --- | --- | --- |
| Las A: Buitenhoeklas. Las B: Staande hoeklas in 3 lagen. Las C: Dun op dik Las D: Profielen lassen Hechten van het werkstuk in de klem: Instellen van het lasapparaat: Las A: Buitenhoek - In meerdere lagen lassen. - Bolle las |  |  |

Opruimen:

Als je klaar bent met het lassen ga je de lascabine schoonmaken en het gereedschap terughangen en laat je het werkstuk schoon en vrij van spatten beoordelen aan de docent . Door docent in te vullen

Extra Het maken van een bakje

Werkvolgorde       	 	 	 	Toelichting

Materiaal 	 	 	 	 	grondplaat en 4 strippen Voorbereiding 	 	 	 	Hechten

| Lasspanning instelknoppen | Volt | draadsnelheid m/min | stroomsterkte Amperes |
| --- | --- | --- | --- |

4 strippen op grondplaat aan elkaar hechten. Instellen laspapp.

Stel de draadsnelheid op het gehoor af.

Het lassen 	 	 	 	 	Stekend lassen 	 	 	 	 	  	 	 	 	buitenhoeklas lassen en staande hoeklas zo min  	 	 	  	 	mogelijk onderbreken

Werkstuk schoonmaken 	 	 	Laten controleren

Beoordelingscriteria

|  | punten | Werkst nr | Beoordeling | opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uiterlijk | 2 | 1e |  |  |
| Bolle las of holle las | 2 | 2e |  |  |
| Aanvloeiing | 2 | 3e |  |  |
| Inbranding | 2 |  |  |  |
| Randinkarteling | 1 |  |  |  |

Extra  Hoekstuk met metaalbewerking