| Vraag | Dakgoot |
| --- | --- |
| Schooltype | VWO |
| Type | Toetsopgave |
| Trefwoorden | Oppervlakte, inhoud, cirkel, metriek stelsel |
| Domein+subdomein | D |
| Tussendoelnummer | 10.2; 10.3; 11.3 |
| Bereidt specifiek voor op |  |
| Niveau | II |
| Status | definitief |
| Opmerkingen |  |

Dakgoot

dak

6 cm

20,5 cm

8 cm

dak

10 cm

17  cm

17  cm

Dakgoot A						    Dakgoot B

Hierboven zie je de dwarsdoorsneden van twee dakgoten. De hoogste kant van dakgoot A zit tegen de muur aan. De doorsnede van dakgoot B bestaat uit een halve cirkel met een diameter van 17 cm met nog een opstaand randje van 1,5 cm. Beide dakgoten zijn van zink gemaakt. Ze zijn 3 m lang en de zijkanten zijn ook van zink.

- Bereken de oppervlakte van de hoeveelheid zink die nodig is om dakgoot A te maken. (zonder zijkanten)

- Hoeveel dm2 zink is nodig om dakgoot B te maken? (met zijkanten)

- Toon aan dat dakgoot B ruim 41 liter kan bevatten voordat het water over de rand stroomt.

De loodgieter beweert dat dakgoot A minder water kan bevatten dan

dakgoot B.

- Hoe hoog kan het water in dakgoot A maximaal staan?

- Leg met behulp van een berekening uit of je het met de loodgieter eens bent of niet.

- Dakgoot A is 20,5 cm breed. Hoe breed zou de goot moeten worden om 41,7 liter water te kunnen bevatten voordat het overstroomt?

Uitwerkingen:

- Goot: 300 x (6 + 20,5 + 8) = 10350 cm2 = 103,5 dm2

- Voor het lange stuk:

omtrek halve cirkel = 12x πx17 = π x 8,5 = 26,70  cm

De opstaande rand is 10 – 8,5 = 1,5 cm. (gegeven)

Opp. lange stuk = 300 x (26,70 + 2 x 1,5) =  8910 cm2

Voor de zijkanten:

Opp I  = 1,5 x 17 = 25,5 cm2

Opp II = 12 x π x r2 = 12 x π x 8,52  113,5 cm2

Totale oppervlakte van de zijkanten:

25,5 + 113,5 = 139 cm2

I

Totale oppervlakte van de goot:

II

8910+ 2 x 139 = 9188 cm2 = 92 dm2

- Opp. zijkant = 139 cm2

Inhoud = 300 x 139 = 41 700 cm3 = 41,7 liter

- 6 cm

- Inhoud B = 41,7 liter

Inhoud A = 6 x 20,5 x 300 = 36 900 cm3 = 36,9 liter

Dus de loodgieter heeft gelijk.

- 41,7 ltr = 41,7 dm3 = 41700 cm3

41700 : (6 x 300) = 23,166… 23,2 cm breed