## Een gehoorprobleem (1)

In de video voert de audioloog verschillende processen uit om het type gehoorverlies te diagnosticeren.

Otoscopie: controleer hoeveelheden oorsmeer of andere blokkades door een visueel onderzoek van de gehoorgang.

Doktersbezoek: vraag de patiënt naar hun zorgen en waar ze moeite mee hebben qua gehoor.

Tympanometrie resultaten: de piek van de grafiek toont de luchtdruk waarop het maximale geluid overgebracht wordt van de gehoorgang naar het middenoor. Dit kan gebruikt worden als meting van de druk op het middenoor.

Tympanometrie: de functie van het middenoor testen door lage frequentie geluiden en het veranderen van de luchtdruk in de gehoorgang. Dit geeft informatie over de conditie van het trommelvlies en middenoor.

Audiologische resultaten: de geluidssterkte (dB) en frequentie (Hz) van elk geluid wordt getoond en of de patiënt aangegeven heeft het gehoord te hebben.

Audiologie: de reactie van de patiënt testen op geluiden van verschillende geluidssterkte, voor elk oor individueel.

Botgeleiding: de koptelefoon wordt achter het oor geplaatst zodat het geluid geleid wordt door het bot naar het slakkenhuis en niet afhankelijk is van luchtgeleiding naar het middenoor. Het andere oor wordt ‘gemaskeerd’ door een ander geluid (zoals lopend water) aangezien geluid dat geleid wordt door het bot beide slakkenhuizen kan bereiken. De resultaten worden aangegeven door het symbool ∆ op het audiogram.

Audiogrammen: deze grafieken worden gebruikt om de frequentie van elk geluid en minimale geluidssterkte op te nemen waarop het geluid consequent gehoord wordt. Het symbool O wordt gebruikt voor het rechteroor en het symbool X voor het linkeroor. Deze grafieken kunnen elektronisch geproduceerd worden, maar zijn de voornaamste bron van gegevens waarop de audioloog het probleem diagnosticeert.

(Wil je deze ook vertaald zien? Er zijn namelijk heel veel afbeeldingen van oren in het Nederlands beschikbaar)

Geluiden komen het uitwendige oor binnen als luchtvibraties waardoor het trommelvlies begint te vibreren. Deze beweging loopt door het middenoor (door de hamer en het gehoorbeentje) naar het inwendige oor, vanwaar signalen naar de hersenen gestuurd worden.

De effecten van gehoorverlies

Dit audiogram toont normaal gehoor (20dB of minder) over het volledige bereik aan frequenties. De niveaus die bestempeld zouden worden als indicatie van een gehoorprobleem worden ook getoond.

Lage frequentie						  	Hoge frequentie

Stille geluiden

Luide geluiden

(normaal, mild, gemiddeld, gemiddeld- tot- ernstig, ernstig, intens)

Verschillende spraakgeluiden hebben verschillende frequenties en een gehoorverlies kan bepaalde spraakgeluiden meer beïnvloeden dan andere. De twee audiogrammen op de volgende pagina tonen de niveaus waarop verschillende spraakgeluiden vaak gemaakt worden, naast 1) normale gehoorniveaus en 2) een matig gehoorprobleem bij hoge frequenties. Bij het niveau van gehoorverlies wat getoond wordt in het tweede audiogram zijn bepaalde spraakgeluiden gedempt of onduidelijk.

- Een voorbeeld van normaal gehoor.

- Een voorbeeld van matig gehoorverlies bij hoge frequenties.

Vrouwen en kinderen praten gewoonlijk op hogere frequenties dan mannen dus enige verslechtering op de hogere frequenties zullen inhouden dat het lastiger is om deze stemmen te horen.

Omgevingsgeluiden kunnen lastig duidelijk te horen zijn bij ernstiger gehoorverlies. Het onderstaande diagram toont de geluidssterkte en frequentie van een aantal veelvoorkomende geluiden.

- Bespreek de mogelijke sociale gevolgen die matig tot ernstig gehoorverlies kunnen hebben.